Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2016 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 0303 | 2.1.1.10-0057 23.11.2016 | МВИ. МН 5631-2016 «Определение массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе фотометрическим методом с гипохлоритом натрия и фенолом в присутствии нитропруссида натрия (отбор проб в барботеры)» Д (10-2500) мкг/м3 | 10.08.2016 | ГУ «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Водород фтористый | 0342 | 2.1.1.46-0059 30.11.2016 | МВИ. МН 5681-2016 «Определение массовой концентрации фторида водорода в атмосферном воздухе (отбор проб в барботеры). Методика выполнения измерений» Д (2.0-700.0) мкг/м3 | 13.10.2016 | ГУ «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Фенол | 1071 | 2.1.1.249-0058 23.11.2016 | МВИ. МН 5693-2016 «Определение массовой концентрации фенола в атмосферном воздухе населенных пунктов фотометрическим методом с 4-аминоантипирином (отбор на пленочный сорбент)» Д (3-100) мкг/м3 | 09.11.2016 | ГУ «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |

1.2 Атмосферные осадки и снежный покров

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | 14797-55-8 | 2.1.2.181-0010 23.11.2016 | МВИ. МН 5664-2016 «Массовая концентрация нитрат-ионов в атмосферных осадках и снежном покрове. Методика выполнения измерений с реактивом Грисса-Илосвая» Д (0.05-1.5) мкг/м3 | 23.09.2016 | ГУ «Витебский областной центр по гидрометеоро-логии и мониторингу окружающей среды» |

1.4 Выбросы от мобильных источников

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымность |  | 1.1.4.88-0010 05.01.2017 | ГОСТ ISO 8178-3-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 3. Определения и методы измерения дымности отработавших газов на установившихся режимах». | 01.07.2017 |  |
| Дымность |  | 1.1.4.88-0011 05.01.2017 | ГОСТ ISO 8178-9-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 9. Испытательные циклы и методы стендовых измерений дымности отработавших газов на переходных режимах». | 01.07.2017 |  |
| Дымность |  | 1.1.4.88-0012 05.01.2017 | ГОСТ ISO 8178-10-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 10. Испытательные циклы и методы измерений дымности отработавших газов в условиях эксплуатации на переходных режимах». | 01.07.2017 |  |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.2.1.11-0137 06.01.2017 | ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия» | 01.05.2017 |  |
| Антрацен |  | 1.2.1.17-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Аценафтен |  | 1.2.1.19-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)антра-цен |  | 1.2.1.24-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)пирен |  | 1.2.1.25-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(g,h,i)пери-лен |  | 1.2.1.26-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(b)флуорантен |  | 1.2.1.30-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(k)флуорантен |  | 1.2.1.31-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бромид-ион |  | 1.2.1.39-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Дибензо(а,h)-антрацен |  | 1.2.1.79-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Индено(1,2,3,c,d)пирен |  | 1.2.1.112-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Иодид-ион |  | 1.2.1.119-0136 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нафталин |  | 1.2.1.176-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Нитрат-ион |  | 1.2.1.181-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нитрит-ион |  | 1.2.1.184-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Пирен |  | 1.2.1.201-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Сульфат-ион |  | 1.2.1.235-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Сульфит-ион |  | 1.2.1.340-0136 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиосульфат-ион |  | 1.2.1.341-0136 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиоцианат-ион |  | 1.2.1.342-0136 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фенантрен |  | 1.2.1.286-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорантен |  | 1.2.1.290-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорен |  | 1.2.1.291-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Фосфат-ион |  | 1.2.1.293-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фторид-ион |  | 1.2.1.297-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хлорид-ион |  | 1.2.1.305-0135 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хризен |  | 1.2.1.317-0138 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Хромат-ион |  | 1.2.1.343-0136 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.2.2.11-0095 06.01.2017 | ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия» | 01.05.2017 |  |
| Антрацен |  | 1.2.2.17-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Аценафтен |  | 1.2.2.19-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)антра-цен |  | 1.2.2.24-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)пирен |  | 1.2.2.25-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(g,h,i)пери-лен |  | 1.2.2.26-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(b)флуо-рантен |  | 1.2.2.30-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(k)флуо-рантен |  | 1.2.2.31-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бромид-ион |  | 1.2.2.39-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Дибензо(а,h)-антрацен |  | 1.2.2.79-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Индено(1,2,3,c,d)пирен |  | 1.2.2.112-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Иодид-ион |  | 1.2.2.119-0094 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нафталин |  | 1.2.2.176-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Нитрат-ион |  | 1.2.2.181-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нитрит-ион |  | 1.2.2.184-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Пирен |  | 1.2.2.201-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Сульфат-ион |  | 1.2.2.235-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Сульфит-ион |  | 1.2.2.340-0094 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиосульфат-ион |  | 1.2.2.341-0094 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиоцианат-ион |  | 1.2.2.342-0094 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фенантрен |  | 1.2.2.286-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорантен |  | 1.2.2.290-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорен |  | 1.2.2.291-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Фосфат-ион |  | 1.2.2.293-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фторид-ион |  | 1.2.2.297-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хлорид-ион |  | 1.2.2.305-0093 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хризен |  | 1.2.2.317-0096 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Хромат-ион |  | 1.2.2.343-0094 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.2.3.11-0165 06.01.2017 | ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия» | 01.05.2017 |  |
| Антрацен |  | 1.2.3.17-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Аценафтен |  | 1.2.3.19-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)антра-цен |  | 1.2.3.24-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(а)пирен |  | 1.2.3.25-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бенз(g,h,i)пери-лен |  | 1.2.3.26-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(b)флуо-рантен |  | 1.2.3.30-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бензо(k)флуо-рантен |  | 1.2.3.31-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Бромид-ион |  | 1.2.3.39-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Дибензо(а,h)-антрацен |  | 1.2.3.79-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Индено(1,2,3,c,d)пирен |  | 1.2.3.112-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Иодид-ион |  | 1.2.3.119-0164 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нафталин |  | 1.2.3.176-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Нитрат-ион |  | 1.2.3.181-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Нитрит-ион |  | 1.2.3.184-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Пирен |  | 1.2.3.201-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Сульфат-ион |  | 1.2.3.235-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Сульфит-ион |  | 1.2.3.340-0164 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиосульфат-ион |  | 1.2.3.341-0164 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Тиоцианат-ион |  | 1.2.3.342-0164 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фенантрен |  | 1.2.3.286-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорантен |  | 1.2.3.290-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Флуорен |  | 1.2.3.291-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Фосфат-ион |  | 1.2.3.293-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Фторид-ион |  | 1.2.3.297-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хлорид-ион |  | 1.2.3.305-0163 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-1-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Хризен |  | 1.2.3.317-0166 06.01.2017 | ГОСТ ISO 17993-2016 «Качество воды. Определение 15-ти полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием после экстракции жидкость-жидкость» | 01.05.2017 | БелГИМ |
| Хромат-ион |  | 1.2.3.343-0164 06.01.2017 | ГОСТ ISO 10304-3-2016 Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение содержания хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов, тиосульфатов. | 01.04.2017 | БелГИСС |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.3.0.1-0064 06.01.2017 | ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». | 01.11.2016 |  |
| Отбор проб |  | 1.3.0.1-0065 06.01.2017 | ГОСТ ISO 11464-2015 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа» | 01.05.2017 |  |
| Отбор проб |  | 1.3.0.1-0066 06.01.2017 | ГОСТ ISO 14507-2015 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ» | 01.05.2017 |  |

4.2 Жидкие отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бифенилы полихлори-рованные (ПХБ) |  | 1.4.2.7-0001 06.01.2017 | ГОСТ EN 12766-2-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB» | 01.05.2017 |  |
| Бифенилы полихлори-рованные (ПХБ) |  | 1.4.2.7-0002 06.01.2017 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | 01.05.2017 |  |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глицерин | 2853 | 1.5.0.27-0075 06.01.2017 | ГОСТ 33018-2014 «Топливо базовое биодизельное B100. Определение общего содержания моноглицеридов, диглицеридов, триглицеридов, свободного и общего глицерина газовой хроматографией» | 01.05.2017 |  |
| Зольность |  | 1.5.0.22-0067 05.01.2017 | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) «Биотопливо твердое. Определение зольности». | 01.07.2017 |  |
| Зольность |  | 1.5.0.22-0068 06.01.2017 | ГОСТ 11022-95 «Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности» | 01.07.2017 |  |
| Отбор проб |  | 1.5.0.23-0072 06.01.2017 | ГОСТ 33255-2015 (EN 14780:2011) «Биотопливо твердое. Метод подготовки проб». | 01.04.2017 |  |
| Сера | 0331 | 1.5.0.13-0066 05.01.2017 | ГОСТ ISO 20847-2014 «Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе для двигателей внутреннего сгорания. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе энергетической дисперсии». | 01.07.2017 |  |
| Сера | 0331 | 1.5.0.13-0069 06.01.2017 | ГОСТ ISO 20846-2016 «Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции» | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Сера | 0331 | 1.5.0.13-0070 06.01.2017 | ГОСТ ISO20884-2016 «Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуорисцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны» | 01.04.2017 | БелГИСС |
| Сера | 0331 | 1.5.0.13-0073 06.01.2017 | ГОСТ 33256-2015 (EN 14780:2011) «Биотопливо твердое. Определение содержания общей серы и общего хлора» | 01.04.2017 |  |
| Сложные эфиры |  | 1.5.0.26-0074 06.01.2017 | ГОСТ 33018-2014 «Топливо базовое биодизельное B100. Определение общего содержания моноглицеридов, диглицеридов, триглицеридов, свободного и общего глицерина газовой хроматографией» | 01.05.2017 |  |
| Сложные эфиры |  | 1.5.0.26-0076 06.01.2017 | ГОСТ 33077-2014 «Топливо биодизельное. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) спектроскопией в средней инфракрасной области (метод FTIR-ATR-PLS)» | 01.05.2017 |  |
| Теплота сгорания |  | 1.5.0.23-0071 06.01.2017 | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) «Биотопливо твердое. Определение теплоты сгорания». | 01.04.2017 |  |
| Хлор | 0349 | 1.5.0.25-0073 06.01.2017 | ГОСТ 33256-2015 (EN 14780:2011) «Биотопливо твердое. Определение содержания общей серы и общего хлора» | 01.04.2017 |  |