УТВЕРЖДЕНО

Постановление Национального статистического комитета

Республики Беларусь

29.09.2011 № 276

УКАЗАНИЯ

по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-нефть (Минприроды) «Отчет о состоянии и изменении запасов нефти, газа, конденсата»

ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственную статистическую отчетность по форме 
1-нефть (Минприроды) «Отчет о состоянии и изменении запасов нефти, газа, конденсата» (далее – отчет) представляют юридические лица – недропользователи, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, осуществляющие добычу углеводородов.

2. В отчете отражаются данные по:

разведанным в недрах запасам нефти, газа и конденсата, подсчитанным в соответствии с действующими нормативными документами, прошедшим государственную экспертизу геологической информации и принятым на государственный учет на основании этой экспертизы;

разведанным в недрах запасам нефти, газа и конденсата, оперативно подсчитанным в соответствии с установленными требованиями Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых.

3. В запасы нефти, газа и конденсата включаются:

запасы по отдельным месторождениям (залежам) и горизонтам (пластам) с подразделением запасов по степени их разведанности, пригодности для промышленного использования и фактическому освоению промышленностью по состоянию на начало года;

утвержденные запасы и остатки установленных запасов в сумме по категориям А, В и С1  по эксплуатируемым месторождениям;

ежегодную добычу и потери при эксплуатации месторождений, а также изменения запасов в результате производственных разведочных и эксплуатационных работ, переоценки запасов и других;

запасы вновь открытых месторождений и перспективных площадей. К вновь открытым относятся месторождения, имевшие запасы категории С1, к перспективным площадям – С2.

4. Запасы нефти, газа и конденсата в отчете отражаются в соответствии с Инструкцией о классификации запасов, перспективных и прогнозных ресурсов углеводородов, эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 4 августа 2009 г. № 55 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 239, 8/21447).

- ГЛАВА 2

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 
«СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ»

5. В разделе I отражаются данные о состоянии и движении запасов нефти, газа, конденсата в отчетном году.

Запасы суммируются как по отдельным месторождениям (залежам), так и по степени их промышленного освоения и горного предприятия в целом.

Месторождения по степени промышленного освоения подразделяются на:

разрабатываемые;

подготовленные для промышленного освоения;

разведываемые;

законсервированные;

перспективные.

- 6. В графе Б указываются область, район; наименование горного предприятия; ведомственная подчиненность; год открытия месторождения (залежи); год ввода месторождения в разработку; год консервации месторождения; степень промышленного освоения; наименование и тип месторождения, местоположение с указанием, в каком направлении и на каком расстоянии от населенного пункта и ближайшего нефтепровода оно расположено. В этой графе также указываются наименование и возраст продуктивных пластов (сверху-вниз), коллектор (карбонатный или терригенный), глубина залегания кровли объекта в метрах, вид газа.

7. В графе В приводятся установленные параметры пласта:

1 – площадь нефтегазоносности каждой категории запасов и в сумме по категориям А, В и С1 в тыс. м2;

2 – нефтенасыщенная толщина (общая и эффективная) каждой категории запасов и в сумме по категориям А, В и С1 в метрах;

3 – открытая пористость (коэффициент пористости) в долях единицы (для нефти);

4 – нефтенасыщенность (коэффициент нефтенасыщенности) в долях единицы;

- 5 – коэффициент извлечения нефти, газа, конденсата в долях единицы;

- 6 – проницаемость в мкм2 = Мд/1000 (для нефти);

- 7 – пересчетный коэффициент (для нефти).

- 8 – газосодержание в пластовых условиях в м3/тонн (для растворенного газа).

8. В графе Г указывается качественная характеристика нефти, газа, конденсата по каждому горизонту (пластам):

- 8.1. для нефти:

- 1 – плотность в г/см3;

- 2 – вязкость в пластовых условиях в МПас;

- 3 – содержание серы в процентах;

- 4 – содержание парафина в процентах;

- 5 – содержание смол и асфальтенов (суммарное) в процентах;

- 6 – пластовая температура в оС;

- 7 – температура застывания нефти в оС;

- 8.2. для газа:

- 1 – плотность газа по воздуху в г/см3;

- 2 – низкая теплотворная способность в кДж;

- 3 – содержание тяжелых углеводородов без С5 + В в процентах;

- 4 – текущее содержание стабильного конденсата в г/м3;

- 5 – содержание сероводорода в мольных процентах;

- 6 – содержание азота в мольных процентах;

- 7 – содержание углекислого газа в мольных процентах;

- 8 – пластовая температура в оС;

- 8.3. для конденсата:

- 1 – плотность в г/см3;

- 2 – содержание стабильного конденсата (начальное и текущее) в г/см3;

- 3 – содержание в процентах:

- серы;

- парафина.

9. В графе Д указывается:

- 9.1. для нефти и конденсата:

- 1 – объем добычи с начала разработки, включая объем добычи за отчетный год по каждой залежи и месторождению в целом. Добыча нефти приводится отдельно по каждой категории и в сумме по категориям А, В и С1;

- 2 – объем добычи на дату утверждения запасов;

- 3 – степень выработанности месторождения в целом и каждой залежи в отдельности в процентах;

- 4 – обводненность продукции в процентах (отношение количества добытой воды в тоннах к общему количеству добытой жидкости в тоннах за год);

- 5 – темп отбора запасов (начальный и текущий) в процентах,  который рассчитывается для месторождения и каждой залежи как отношение добычи отчетного года к начальным извлекаемым (текущий темп отбора) запасам;

- 9.2. для газа (растворенного – Р):

- 1 – объем добычи и потерь с начала разработки по каждой залежи и месторождению в целом;

- 2 – объем добычи и потерь на дату утверждения запасов;

- 3 – степень выработанности в процентах;

- 4 – темп отбора от начальных и текущих запасов в процентах.

10. В графе Е указываются категории запасов: А, В, С1  и С2 отдельно и в сумме по категориям: А и В; А, В и С1.

11. В графах 1 и 2 отражаются запасы нефти, газа и конденсата по состоянию на начало года, которые по каждому месторождению (залежи) должны совпадать с запасами, указанными в отчете за предыдущий год.

12. В графе 3 отражаются данные о добыче нефти за отчетный год по каждой залежи, а также по месторождению и горному предприятию по каждой категории и в сумме по категориям А, В и С1. 
Для газа и конденсата в числителе показывается добыча, а в знаменателе – потери за отчетный год.

13. В графе 4 отражаются данные об изменении (увеличении или уменьшении) балансовых запасов в результате разведочных работ, доразведки и эксплуатационной разведки:

запасов, вновь выявленных в результате разведочного и эксплуатационного бурения;

увеличение или уменьшение ранее выявленных запасов в результате бурения;

увеличение или уменьшение запасов, установленное по результатам государственной экспертизы. Если изменения запасов при их утверждении произошли в результате изменения параметров пласта (залежи), не связанного с производством геологоразведочных работ, то эти изменения отражаются не в графе 4, а в графе 5;

изменения запасов в связи с переводом их из одной категории в другую.

14. В графе 5 отражаются балансовые запасы, изменившиеся в результате переоценки, списания неподтвердившихся запасов:

снятые с учета запасы, числившиеся на балансе недропользователя, которые признаны нерентабельными для разработки вследствие изменившихся экономических или геологических условий;

снятые с учета запасы, признанные нецелесообразными для разработки по технико-экономическим причинам;

изменения запасов (увеличение или уменьшение), пересчитанных в связи с пересмотром параметров залежи (пласта) без производства дополнительных геологоразведочных работ;

списанные с баланса недропользователя запасы, не подтвердившиеся в результате последующих геологоразведочных работ или разработки, уточнивших новые данные о параметрах месторождения, залежи или пласта (их размеры, нефтенасыщенные толщины, пористость, проницаемость и другие).

15. В графе 6 отражается изменение балансовых запасов в результате:

передачи с баланса одной организации на баланс другой;

передачи из одной группы промышленного освоения в другую;

изменения качественных характеристик полезного ископаемого;

изменения параметров подсчета запасов.

16. В графе 10 отражаются запасы нефти, газа (извлекаемые запасы), конденсата на дату их утверждения по месторождению по результатам государственной экспертизы.

17. В графе 11 отражаются остатки утвержденных запасов в сумме по категориям А, В и С1 на конец отчетного года. Остаток утвержденных запасов определяется путем вычитания из количества утвержденных запасов, запасов, списанных после их утверждения в результате добычи нефти или газа, разведки, переоценки или неподтверждения.

18. В графе 12 указываются наименование комиссии, утвердившей запасы, год утверждения и номер протокола в целом по месторождению и по отдельным залежам.

- ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ»

19. По строкам 205 и 206 отражается количество выявленных месторождений соответственно нефти и конденсата в отчетном году.

20. По строкам с 210 по 212 отражаются данные о накопленной добыче соответственно нефти, газа (растворенного – Р), конденсата с начала разработки месторождения.

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для заполнения отчета.