10

глава

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

Экологическую ситуацию в Беларуси в 2005 г. формировали проблемы, связанные с текущим функционированием народнохозяйственного комплекса страны, внешними источниками воздействий, а также унаследованные проблемы, которые не были решены в прошлом. С учетом масштабов распространения и величины вызываемых негативных последствий на территории страны выделяется совокупность приоритетных экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей природной среды, истощением природно-ресурсного потенциала, обеспечением экологической безопасности населения в связи с функционированием крупных техногенных объектов, повторением экстремальных природных явлений.

Радиоактивное загрязнение территории. Основное значение, как по площади распространения, так и по затратам на ее решение в 2005 г. сохраняла проблема радиоактивного загрязнения территории. Зона такого загрязнения охватывает пятую часть от общей площади страны. В ее пределах проживает примерно 1,3 млн.чел.

Наибольшей остротой отмеченная проблема отличается в Гомельской области, где загрязнено 2/3 территории и проживает 3/4 населения, и Могилевской области – загрязнена третья часть территории и проживает девятая часть населения. С течением времени, в силу естественного распада радиоактивных элементов, зона радиоактивного загрязнения уменьшается. Так, за период с 1986 г. ее площадь сократилась на 17%.

Вместе с тем, параллельно с сокращением площади радиоактивного загрязнения в целом, в отдельных частях загрязненной территории наблюдается повышение активности трансуранового элемента америция-241. Относится это, преимущественно, к зоне отчуждения.

Решение проблемы радиоактивного загрязнения территории в прошедшее пятилетие проводилось в соответствии с действующей в Беларуси Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 гг. и на период до 2010 г. Оно включало в себя дезактивационные мероприятия, утилизацию и захоронение радиоактивных отходов, реализацию защитных мер по безопасному ведению сельского и лесного хозяйства на загрязненных землях, реабилитацию загрязненных территорий и содержание зон отчуждения и отселения.

Загрязнение атмосферного воздуха городов. Тенденция к сокращению объема выбросов загрязняющих веществ, которая наблюдалась в предыдущее десятилетие, в последние годы сменилась на его стабилизацию, а с 2002 г. прослеживается последовательное увеличение данного объема. В соответствии с подобным увеличением происходил и рост количества городов с повышенными и высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха. Если в 2001 г. всего в стране насчитывалось 5 таких городов, то в 2002–2003 гг. – 7, в 2004–2005 гг. – 9.

Наибольшей остротой указанная проблема отличалась в Гомеле и Речице, где 3 последних года загрязнение атмосферного воздуха квалифицировалось не просто как повышенное, а как высокое. Еще в 7 городах повышенный уровень загрязнения за период с 2001 г. по 2005 г. фиксировался чаще, нежели низкий. В их число входят областные центры – Витебск, Гродно и Брест, а также промышленные центры – Новополоцк, Полоцк, Орша и Светлогорск.

Только в двух городах – Минске и Могилеве загрязнение атмосферного воздуха на протяжении всего пятилетия оставалось преимущественно низким. Спецификой 2005 г. выступило появление впервые за последнее десятилетие на первом месте по уровню загрязнения атмосферного воздуха такого города, как Витебск, а также фиксация повышенной степени загрязнения атмосферы у г.Пинска, который ранее относился к городам с самым чистым в Беларуси воздухом.

Загрязнение подземных вод. Характерно, в первую очередь, для первого от поверхности водоносного горизонта. По различным данным, от половины до 4/5 колодцев на территории страны отличаются повышенным химическим (главным образом нитратным) и от четверти до трети – микробиологическим загрязнением. Загрязнение более глубоких водоносных горизонтов, из которых осуществляется водоснабжение городского населения, является локальным и прослеживается только для одиночных скважин.

Проблему для питьевого водоснабжения в Беларуси создает также обусловленное природными факторами повышенное содержание в подземных водах железа. Более половины артезианских скважин на территории страны имеют концентрации данного элемента, превышающие гигиенические нормы. Наибольшую значимость отмеченная проблема имеет в Полесье, где доля таких скважин доходит до 60–80%.

Загрязнение поверхностных вод. В период с 2001 г. по 2005 г. в Беларуси происходило сокращение общего объема сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты. Осуществлялось оно за счет таких их категорий, как сточные воды без очистки и недостаточно очищенные, а также нормативно очищенные. Объем нормативно чистых вод, наоборот, увеличился.

В отношении качества поверхностных вод ситуация оставалась относительно стабильной. За последние 5 лет от 40 до 60% этих вод относились к категории относительно чистых, 40–50% – умеренно загрязненных, 2–10% – загрязненных, грязных или очень грязных. Наличие загрязненных, грязных и очень грязных вод обусловлено, главным образом, высоким загрязнением р.Свислочи ниже Минска, которое носит постоянный характер.

Проблема отходов. В 2005 г., так же как за пятилетие в целом, в Беларуси имело место интенсивное увеличение образования отходов производства. Оно затронуло все их виды – крупнотоннажные, некрупнотоннажные, а также опасные. Темпы такого увеличения превышали темпы роста валового внутреннего продукта в целом и промышленного производства, в частности.

Параллельно с ростом образования повышался и уровень использования отходов. Особенно заметно он вырос в 2005 г. Тем не менее, разница между образованием и использованием отходов оставалась существенной, что обусловило последовательный рост их накопления.

Образование отходов потребления также увеличивалось, несмотря на снижение общей численности населения. Уровень их использования оставался очень низким. Подавляющая их часть вывозилась на полигоны складирования. За последнее пятилетие проблема отходов стала решаться и для сельских населенных пунктов путем создания для них мини-полигонов.

Складирование отходов на полигонах, при отсутствии на большинстве из них необходимой экологической инфраструктуры, вызывает локальное загрязнение вод и почв. Повышает риск загрязнения природной среды также продолжающееся ежегодно накопление токсичных отходов на промплощадках предприятий и их вывоз на необорудованные полигоны.

Наиболее масштабные зоны загрязнения природной среды, достигающие нескольких десятков квадратных километров, сформировались в Минской области вокруг солеотвалов и шламохранилищ ПО "Беларуськалий" и в Гомельской области в районе размещения отвалов фосфогипса Гомельского химзавода.

Потенциальную опасность загрязнения природной среды представляют и имеющиеся на территории Беларуси места захоронения утративших срок годности пестицидов, которые были созданы еще в советское время. Три таких захоронения находятся в Витебской области и по одному в Могилевской, Гомельской и Гродненской.

Эрозия почв. Охватывает примерно десятую часть пахотных земель. Преобладает плоскостной смыв, на долю которого приходится почти 4/5 эродированных угодий. Наибольшей остротой указанная проблема характеризуется для Гродненской области, где доля эродированных почв в 1,4 раза выше средней для Беларуси величины. В южной части страны, где большее распространение имеют почвы легкого механического состава, а также торфяные почвы, проявляются процессы дефляции. Их развитию способствует наличие больших по площади открытых пространств с пахотными угодьями, не имеющими лесополос, которые могли бы гасить скорость ветра.

Снижению остроты проблемы почвенной эрозии объективно способствуют проводимые в стране меры по оптимизации землепользования, связанные с выводом из оборота малоплодородных, в т.ч. и сильноэродированных пахотных угодий. Тем не менее, борьба с эрозией почв сохраняет свою актуальность.

Негативные изменения природных комплексов под влиянием крупномасштабной осушительной мелиорации. Имеют отношение как к непосредственному их преобразованию – спрямлению русел рек, уничтожению на больших площадях естественной растительности, так и снижению уровня грунтовых вод, обусловливающему изменения природных комплексов, прилегающих к мелиоративным системам. Территории с долей осушенных земель свыше 30% занимают 6% от всей площади страны. Особую значимость имеет данная проблема для Брестской и Минской областей, где такие территории составляют, соответственно, 23 и 9% от их площади.

За последнее пятилетие площадь осушенных земель в стране не увеличилась. Основное внимание уделялось и впредь будет уделяться вопросам повышения эффективности существующих мелиоративных систем. Поэтому обострения проблемы негативных изменений природных комплексов в связи с мелиорацией ожидать не следует.

Разрушение торфяных почв. Связано преимущественно с ускоренной минерализацией торфа, которая происходит при использовании этих почв под пашню. Сработка торфяного слоя приводит к выходу на поверхность преимущественно песчаных отложений и заметному снижению почвенного плодородия.

Торфяные почвы составляют примерно 11% сельскохозяйственных угодий, из них 2/5 приходится на пашню. Из общей площади пахотных торфяных почв 69% занимают маломощные почвы (с мощностью торфа до 1 м). В большей степени проблема характерна для Брестской, Гомельской и Минской областей, где доля торфяных почв в общей площади пахотных угодий превышает средний для страны показатель (4,8%), соответственно, в 2,3; 1,7 и 1,6 раза.

Проблема обеспечения экологической безопасности населения в связи с функционированием крупных техногенных объектов. Риск возникновения техногенных аварий обусловлен, в основном, высокой степенью износа производственного оборудования. За последние 5 лет негативная тенденция к увеличению такого износа не была преодолена. Наоборот данный показатель даже несколько увеличился.

Наибольшую потенциальную опасность, в силу своей многочисленности, представляют химически и взрывопожароопасные объекты. Особенно актуальной проблема является для Витебской и Гродненской областей, в пределах которых функционируют объекты, относящиеся к самому высокому – первому классу химической опасности (Новополоцкое ПО "Полимир" и Гродненское ПО "Азот").

Потенциальную опасность, в первую очередь для Гомельской и Витебской областей, создают расположенные в соседних государствах атомные электростанции – Чернобыльская и Игналинская. В 30-км зоны их влияния входят и части территорий этих областей. Для Могилевской и Брестской областей подобного рода опасность ниже, и связана она со Смоленской и Ровенской АЭС, расположенными на удалении менее 100 км от их территории.

Игналинскую АЭС предполагается в ближайшие годы закрыть. Однако, несмотря на это, риск радиационного загрязнения, в частности, для Витебской области может сохраниться в случае реализации литовской стороной проекта по строительству на площадке нынешней атомной станции на удалении 5 км от территории Беларуси временного хранилища по хранению отработанного ядерного топлива. Тем самым фактически на месте одного радиационно опасного объекта (атомной станции) появится другой сходный по экологической опасности объект (хранилище радиоактивных отходов).

Экстремальные природные явления. Обусловлены в основном климатическими и биологическими факторами. С первыми из них связаны такие явления, как наводнения, ливни, град, молнии; снегопады, метели, снежные заносы; ураганы, сильные ветры; заморозки в вегетационный период; лесные и торфяные пожары; засухи. Со вторыми – эпидемии и эпизоотии.

Зачастую указанные явления взаимосвязаны. Например, засухи вызывают резкое увеличение количества пожаров в лесах и на торфяниках, массовое размножение вредителей леса, активизацию природных очагов инфекций, эвтрофикацию водоемов и т.п.

Для экстремальных природных явлений характерна высокая вариабельность. Число случаев их проявления изменяется в различные годы в несколько раз.

Особенно часто случаются лесные и торфяные пожары. За период с 2000 г. их ежегодное количество изменялось от одной (2001 г.) до восьми (2002 г.) тысяч случаев. Остальные экстремальные явления наблюдаются значительно реже – от нескольких раз до нескольких десятков раз в году.

Экологическая ситуация. В целом в период 2001–2005 гг. экологическая ситуация в стране оставалась относительно стабильной при высоких темпах роста производства, что свидетельствует об эффективности проводившейся экологической политики. Тем не менее, решение отдельных проблем усложнилось. В частности произошло некоторое усиление загрязнения атмосферного воздуха городов, а также рост образования и накопления отходов.