4

глава

# почвы и земельные ресурсы

4.1. Земельный фонд Республики Беларусь

и его динамика

Земля – важнейший компонент природного комплекса, пространственная основа и условие функционирования других его элементов. В процессе использования земля становится ресурсом, средством производства, предметом труда. В случае денежной оценки и перераспределения между землепользователями земля является товаром (недвижимостью, имуществом). Для Беларуси земельные и почвенные ресурсы – одно из основных природных богатств, национальное достояние страны, сохранение которого имеет приоритетное государственное значение.

Общий земельный фонд территории Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2006 г. составляет 20759,8 тыс.га, в том числе сельскохозяйственных земель – 9011,5 тыс.га. Структура земельного фонда страны по видам земель и ее изменение в период 2001–2005 гг. отражена на рисунке 4.1 и в таблице 4.1.

Как следует из приведенных данных, в настоящее время наибольшие и примерно равные площади земель заняты сельхозугодиями и залесенными территориями – соответственно 43,4 и 42,8% от общей площади земель страны.

Рис. 4.1. Структура земельного фонда Беларуси

по видам земель в 2005 г.

На протяжении нескольких десятилетий наблюдается тенденция к уменьшению площади сельскохозяйственных земель и к увеличению площади лесных и лесопокрытых. Так, за период с 1975 по 2000 г. в среднем "терялось" около 25,4 тыс.га сельскохозяйственных земель в год. Основные причины уменьшения площади сельскохозяйственных земель были связаны с отведением земель под промышленное, жилищное и дорожное строительство, зарастанием и заболачиванием мелкоконтурных участков сельхозугодий.

Темпы потерь сельскохозяйственных земель особенно резко возросли в последние пять лет и составили в среднем 49,2 тыс.га в год, что обусловлено, прежде всего, реализацией комплекса мероприятий по оптимизации структуры использования земель, составной частью которой явилось перераспределение и вывод из оборота малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Одновременно увеличивалась площадь лесных и лесопокрытых земель – в среднем на 91,1 тыс.га в год.

Таблица 4.1

Динамика площади основных видов земель

в Республике Беларусь в 2001–2005 гг.

| Виды земель | 2005 г. | +/- по сравнению с 2004 г. |  | +/- по сравнению с 2001 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | тыс.га | % | тыс.га | % |
| Сельскохозяйственные | 9011,5 | -64,8 | -0,7 | -193,2 | -2,1 |
| Лесные и прочие лесопокрытые | 8892,3 | +70,6 | +0,8 | +321,2 | +3,7 |
| Болота | 900,1 | -16,1 | -1,8 | -33,9 | -3,6 |
| Под водой | 476,7 | -1,8 | -0,4 | +1,1 | +0,2 |
| Под дорогами и другими транспортными путями | 364,4 | +2,2 | +0,6 | +6,0 | +0,2 |
| Под постройками | 323,9 | -6,8 | -2,0 | -5,9 | -1,8 |
| Под улицами, площадями и другими местами общего пользования | 148,3 | -1,9 | -1,3 | -4,7 | -3,0 |
| Другие земли | 642,6 | +18,6 | +3,0 | -90,8 | -12,4 |

При сохранении тенденции к уменьшению площади сельскохозяйственных и увеличению площади лесных и лесопокрытых земель можно ожидать, что в 2006 г. впервые за длительное время площадь лесных и лесопокрытых земель на территории Беларуси превысит площадь сельскохозяйственных угодий. Это несомненно отразится на имидже и экологической привлекательности страны.

В последние годы имеет место тенденция к увеличению площади земель под дорогами и уменьшению площади болот, земель под постройками, а также под улицами, площадями и другими местами общего пользования (см. табл. 4.1).

Структура и динамика площади земель по категориям землепользователей представлены в таблице 4.2. За период 2001–2004 гг. общая площадь земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств уменьшилась на 22,2 тыс.га. Однако, как показано в таблице, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. наблюдалось увеличение площади этих земель на 31,5 тыс.га. Увеличение произошло за счет передачи сельскохозяйственным организациям неиспользуемых земель граждан, а также земель запаса.

Землевладение и землепользование граждан Республики Беларусь состоит из земельных участков, предоставленных им для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства, огородничества, сенокошения и выпаса скота, традиционных народных промыслов. Как видно из таблицы 4.2, площадь земель граждан в последние годы устойчиво уменьшается.

Таблица 4.2

Структура и динамика площади земель по категориям

землепользователей в Республике Беларусь в 2001–2005 гг.

| Земли по категориям землепользователей | 2005 г. |  | +/- по сравнению с 2004 г. |  | +/- по сравнению с 2001 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % | тыс.га | % | тыс.га | % |
| Земли сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств | 8920,1 | 43,0 | +31,5 | +0,4 | +9,3 | +0,1 |
| Земли граждан | 1284,1 | 6,2 | -34,5 | -2,6 | -147,5 | -10,3 |
| Земли запаса | 291,5 | 1,4 | -54,9 | -15,9 | +1,6 | +0,6 |
| Земли государственных лесохозяйственных предприятий | 8299,5 | 40,0 | +59,5 | +0,7 | +209,0 | +2,6 |
| Земли общего пользования в населенных пунктах | 355,2 | 1,7 | -3,4 | -1,0 | -3,9 | -1,1 |
| Земли организаций промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения | 690,1 | 3,3 | -1,0 | -0,01 | -121,7 | -15,0 |
| Земли организаций природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения | 879,2 | 4,2 | +3,2 | +0,4 | +46,5 | +5,6 |
| Земли организаций, эксплуатирующих и обслуживающих гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения | 39,9 | 0,2 | -0,4 | -1,0 | +5,5 | +16,0 |

Площадь земель общего пользования в населенных пунктах, а также занятых улицами, площадями, проездами, дорогами, набережными, парками, бульварами, скверами и др. за последние пять лет уменьшилась на 3,2 тыс.га и на конец 2005 г. составила 355,2 тыс.га. Уменьшение площади произошло, в основном, в результате проведения работ по инвентаризации земель и закрепления земель, числящихся в землях общего пользования, за юридическими лицами и гражданами, а также передачи лесопокрытых земель юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство.

В пользовании государственных лесохозяйственных организаций в 2005 г. находилось 8299,5 тыс.га или почти 40% общей площади Беларуси. Эти организации фактически являются крупнейшими землепользователями страны. Наибольший удельный вес в структуре земель этой категории землепользователей имеют лесные и прочие лесопокрытые земли. В ведении государственных лесохозяйственных организаций в настоящее время находится 90% всех лесопокрытых земель. Динамика земель государственных лесохозяйственных организаций свидетельствует об их постоянном росте. Так, в период с 1965 по 2000 г. ежегодное увеличение площади земель лесохозяйственных предприятий составляло в среднем 33,8 тыс.га. В 2001–2005 гг. этот показатель возрос до 51,9 тыс.га, что связано, в первую очередь, с передачей земель сельскохозяйственных организаций (лесных земель, земель под болотами и малопродуктивных сельскохозяйственных земель).

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения в структуре земельного фонда страны занимают 3,3%. В последние годы общая площадь земель данной категории постепенно сокращается за счет передачи в народное хозяйство земель, предоставленных для нужд обороны и промышленности, надобность в которых миновала, сокращения отводов земель под промышленное строительство, для добычи полезных ископаемых и торфа.

Площадь земель запаса с 1992 г. выросла на 142,2 тыс.га. В первую очередь это связано с включением в состав земель запаса части земель, загрязненных радионуклидами, и результатами проведения мероприятий по оптимизации землепользования сельскохозяйственных предприятий в 1999–2005 гг., а также передачей в земли запаса неиспользуемых земель граждан, предоставленных им для огородничества, ведения личного подсобного хозяйства, сенокошения и выпаса скота, а также пустующих участков в садоводческих товариществах. Однако площадь земель запаса в 2005 г., по сравнению с 2004 г., уменьшилась на 54,9 тыс.га. Это произошло в связи с передачей земель запаса в земли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Общая площадь земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на начало 2006 г. составила 879,2 тыс.га и увеличилась, по сравнению с 1992 г., почти в два раза. Вместе с увеличением общей площади постоянно растет доля земель, занятых лесами, болотами, водой, то есть малонарушенных природных территорий.

4.2. Трансформация и деградация почв

Различные виды хозяйственной деятельности, в том числе и не связанные напрямую с почвенным покровом и сельскохозяйственным производством, зачастую сопровождаются разрушением, трансформацией, деградацией или загрязнением почв. В условиях Беларуси наиболее масштабной и серьезной проблемой в этом плане является проблема радиоактивного загрязнения почв в результате Чернобыльской катастрофы, которому подверглось более 21% территории страны. Кроме того, значительной трансформации или разрушению подвергаются почвы вследствие водной и ветровой эрозии, горнопромышленной деятельности (разведка, добыча и переработка полезных ископаемых), некачественного осуществления мелиоративных работ, строительства (промышленное, жилищное, дорожное, гидротехническое, сооружение трубопроводов и т.п.), накопления и складирования отходов производства и потребления.

Загрязнение почв происходит в результате сельскохозяйственной деятельности, влияния городов и промышленных предприятий, транспорта, техногенных аварий, складирования различного рода промышленных и бытовых отходов и др.

Эрозия почв, как по масштабам, так и по последствиям является одним из наиболее значимых факторов разрушения и деградации почв в условиях Беларуси. Экологические последствия эрозии заключаются не только в разрушении почвенного покрова и снижении естественного плодородия, но и в загрязнении окружающей среды (прежде всего природных вод) минеральными и химическими компонентами почвы и привнесенными в нее веществами, перераспределении в ландшафте токсичных загрязнителей и достижении их критических локальных концентраций.

По данным РУНИП "Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси", в настоящее время водной эрозии подвержено 491,2 тыс.га сельскохозяйственных земель. Площадь земель с потенциально возможным смывом почвы (эрозионно-опасные земли) составляет около 1410 тыс.га или 6,8% территории Беларуси. Водная эрозия наиболее характерна для северных и центральных районов страны. В Витебской области она проявляется на 112,0 тыс.га, в Минской – на 103,6, Могилевской – на 87,1, в Гродненской – на 63,6 тыс.га. Наименьшие площади земель подвержены водной эрозии в Гомельской (10,9 тыс.га) и Брестской (31,3 тыс.га) областях. По удельному весу подверженных водной эрозии земель в общей структуре сельскохозяйственных земель области распределяются следующим образом: Витебская – 7,0%, Могилевская – 6,2, Минская – 5,5, Гродненская – 5,0, Брестская – 2,2, Гомельская – 0,8%.

Дефляция (ветровая эрозия) наиболее характерна для южных районов страны, где большие площади занимают легкие по гранулометрическому составу (песчаные и рыхлосупесчаные) и осушенные торфяно-болотные почвы. Наибольшие площади сельскохозяйственных земель, подверженных дефляции, находятся в Гомельской, Минской и Гродненской областях (соответственно 21,8; 21,4 и 21,3 тыс.га). В Брестской области дефляция проявляется на 11,3 тыс.га. Наименьшие площади дефлированных земель в Могилевской и Витебской областях (2,7 и 4,2 тыс.га соответственно). По удельному весу подверженных дефляции земель в общей структуре сельскохозяйственных земель области распределяются следующим образом: Гродненская – 1,7%, Гомельская – 1,6, Минская – 1,1, Брестская – 0,8, Витебская – 0,3, Могилевская – 0,2%.

Общая площадь эродированных и дефлированных сельскохозяйственных земель на территории Беларуси составляет 491,2 тыс.га. Наибольшие площади таких земель в Минской и Витебской областях (соответственно 125,0 и 116,2 тыс.га), наименьшие – в Гомельской (32,7 тыс.га) и Брестской (42,6 тыс.га). По удельному весу эродированных и дефлированных земель в общей площади сельскохозяйственных земель области распределяются следующим образом: Витебская – 7,3%, Гродненская – 6,4, Минская – 6,6, Могилевская – 6,4, Брестская – 3,0, Гомельская – 2,4%.

При нерациональном использовании земель (включая нарушение агротехнических приемов обработки почвы) и при неблагоприятных метеорологических условиях возможна активизация эрозионных и дефляционных процессов. Площадь земель с потенциально возможны смывом почвы (эрозионно-опасные земли) составляет около 1410 тыс.га или 6,8% территории Беларуси. Площадь дефляционно опасных земель составляет около 3900 тыс.га или 18,8% общей площади страны.

Исследования показывают, что с поверхностным стоком, смываемой и выдуваемой почвой ежегодно теряется в среднем 150–180 кг/га гумуса, 8–10 кг/га азота, 5–6 кг/га фосфора и калия. Потери гумуса и элементов питания, ухудшение агрофизических, биологических и агротехнических свойств эродированных почв отрицательно сказывается на их плодородии, которое снижается на 15–50% по сравнению с неэродированными. Продукты эрозионного смыва приводят к заилению и загрязнению рек и водоемов нитратами, фосфатами, хлоридами, пестицидами и другими веществами, ухудшению качества поверхностных и грунтовых вод.

В целях борьбы с эрозией почв осуществляется система противоэрозионных мероприятий организационно-хозяйственного, агротехнического, лесо- и гидромелиоративного характера. Однако объемы проводимых противоэрозионных работ в последние годы резко сократились. Не ведется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений на овражных и балочных землях, крайне низки объемы работ по созданию защитных лесных насаждений.

В условиях Беларуси существенным фактором трансформации почв является мелиорация земель. Особенно широкомасштабные мелиоративные работы осуществлялись в 60–70-х годах прошлого столетия. На начало 2006 г. общая площадь осушенных земель в Беларуси составила 3411,7 тыс.га (16,4% территории страны). Из них на сельскохозяйственные земли приходилось 2895,1 тыс.га. Наибольший удельный вес осушенных земель в Брестской области (22,7% от общей площади земель), наименьший (11,4%) – в Могилевской области.

Распределение административных областей по удельному весу осушенных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий области представлено на рисунке 4.2.

Рис. 4.2. Удельный вес осушенных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий в областях Беларуси

Осушительная мелиорация проведена на 32,1% общей площади сельскохозяйственных земель Беларуси. Наибольший удельный вес осушенных сельскохозяйственных земель в Брестской области – 47,3% (см. рис. 4.2). Более 1/3 сельскохозяйственных земель осушено также в Гомельской области. В Минской и Витебской областях данный показатель близок к среднему для страны. Наименьший удельный вес осушенных земель в Могилевской и Гродненской областях.

В последнее десятилетие осушительные работы в Беларуси на новых площадях переувлажненных земель практически не ведутся, что дает возможность объективно оценить последствия мелиорации для почвенного покрова страны. Сейчас очевидно, что эти последствия далеко не всегда являются положительными. В первую очередь это относится к торфяным почвам, особенно мелкозалежным.

В процессе сельскохозяйственного использования торфяных почв, особенно под пашню, растет степень разложения и дисперсность торфа, вследствие чего верхний слой приобретает рыхлую порошкообразную структуру, утрачивает гидрофильность, приобретает гидрофобные свойства. Это вызывает снижение устойчивости поверхности почвы к дефляции, возникновению пыльных бурь или пожаров, приводящих к значительным потерям торфа и загрязнению окружающей среды. Вследствие усадки, минерализации органического вещества и эрозии происходит уменьшение торфяного слоя, в результате чего около трети всех осушенных торфяных почв минерализовалось и превратилось в органоминеральные и антропогенно преобразованные. Продуктивность таких земель на мелиоративных системах, созданных 20–30 лет назад, снизилась к настоящему времени на 30–35%.

По данным ГНУ "ИПИПРЭ НАН Беларуси", общая площадь деградированных торфяных почв составила в 2005 г. 220 тыс.га. Процесс деградации торфяных почв будет продолжаться и в будущем, в результате чего их площадь будет уменьшаться в среднем на 6,0 тыс.га в год.

В соответствии с республиканской программой "Сохранение и использование мелиорированных земель", основным направлением мелиорации земель является реконструкция и модернизация технически устаревших мелиоративных систем, обеспечение их экологической устойчивости, повышение продуктивности, охрана почв от деградации, а водных источников – от истощения и загрязнения, обеспечение пожарной безопасности на осушенных торфяных почвах и др.

Существенным фактором трансформации почвенного покрова на территории Беларуси, как по масштабам, так и по последствиям, является деятельность горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности. В процессе добычи полезных ископаемых трансформации подвергаются практически все компоненты исходных ландшафтов и, в первую очередь, почвенный покров, который, как правило, полностью разрушается. При этом скорость разрушения почв в результате такого рода воздействия несоизмеримо выше, чем при других видах хозяйственной деятельности. Наиболее значительные площади нарушенных земель связаны с разработками месторождений торфа и нерудных полезных ископаемых (глинистого сырья, песков и песчано-гравийных смесей, карбонатных материалов, строительного камня и др.). Выработанные торфяники составляют около 70% общей площади нарушенных земель. Однако в последние годы объемы добычи торфа, так же как и нерудных полезных ископаемых, постоянно сокращаются, вследствие чего происходит сокращение площади нарушенных земель, которая по состоянию на 01.01.2006 составила 5,9 тыс.га.

Значительное трансформирующее воздействие на почвенный покров региона оказывает деятельность ПО "Беларуськалий", разрабатывающее крупнейшее в Европе месторождение калийных солей Старобинское.

За время деятельности ПО "Беларуськалий" с начала 60-х годов прошлого столетия на земной поверхности накопилось около 703,3 млн.т твердых галитовых отходов и более 83,5 млн.т галитовых глинисто-солевых шламов, под складирование которых отведено около 1500 га земель. Значительные площади почв на территории Солигорского горнопромышленного района засолены в результате ветровой эрозии с поверхности солеотвалов, бокового внутрипочвенного стока, выпадения атмосферных осадков и др. На участках над горными выработками происходят процессы деформации и сдвижения горных пород. Просадки земной поверхности проявляются на бóльшей площади, чем отработанные части месторождения и достигают глубины 4,0–4,5 м. В пределах просадок происходит трансформация исходного почвенного покрова, развиваются процессы заболачивания, подтопления и затопления.

Определенному негативному воздействию подвергается почвенный покров и при других видах горнопромышленной деятельности. Так, при разведке и эксплуатации месторождений нефти около 700 га земель в различной степени нарушено и загрязнено. Основными источниками загрязнения при этом являются отработанные буровые растворы, сточные воды и буровой шлам.

Загрязнение почвенного покрова происходит также вследствие чрезвычайных ситуаций и аварий, случающихся при эксплуатации различного рода продуктопроводов. Имеются случаи умышленного повреждения трубопроводов с целью хищения топлива, которые также сопровождаются загрязнением природной среды.

Для восстановления природного и хозяйственного потенциала нарушенных земель осуществляется комплекс мероприятий по их рекультивации, являющийся обязательным для предприятий и организаций, деятельность которых сопровождается нарушением почвенного покрова. В 2005 г. в Беларуси рекультивировано 1014,5 га земель.

4.3. Загрязнение почв городов

В 2005 г. РЦРКМ выполнялись исследования городских почв, целью которых являлась оценка степени загрязнения верхнего слоя почв (0–10 см) техногенными токсикантами. Исследования проводились в городах Дрогичине, Лунинце, Барановичах, Кобрине, Буда-Кошелево, Добруше, Чечерске, Речице, Волковыске, Новогрудке, Быхове, Мстиславле и Славгороде. В пробах почв анализировалось содержание тяжелых металлов, сульфатов, нитратов и нефтепродуктов. Оценка загрязнения почв выполнялась путем сопоставления полученных данных с предельно допустимыми или ориентировочно допустимыми концентрациями (табл. 4.3) и фоновыми значениями содержания загрязнителей, характерными для почв района исследований (см. раздел. 4.5).

Наиболее высокие значения содержания нитратов в городских почвах, в 1,5 раза превышающие ПДК, зарегистрированы в единичных пробах почв, отобранных на территории Буда-Кошелево (см. табл. 4.3), а также в Речице и Чечерске (1,2 ПДК). Максимальное содержание сульфатов (на уровне 1,1 ПДК) отмечено в Буда-Кошелево и Лунинце.

Превышение ОДК содержания нефтепродуктов в почвах выявлено во всех обследованных городах. Наибольшие площади загрязнения характерны для Буда-Кошелево, Волковыска, Чечерска, Мстиславля, Лунинца – соответственно 67, 47, 45, 44 и 42% проанализированных по городу проб (табл. 4.4). Максимальное значение зарегистрировано в Речице на уровне 10,3 ОДК. Такие уровни загрязнения городских почв нефтепродуктами связаны преимущественно с выбросами автотранспорта при неполном сгорании топлива в двигателях.

Таблица 4.3

# Содержание химических веществ в городских почвах, мг/кг

| Город | рН | SO42- | NO3- | Нефтепродукты | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |
| Барановичи | 5,96-8,01* 6,76 | 16,3-91,3 42,9 | 3,5-37,2 13,2 | 6,7-86,7 30,9 | 0,18-0,52 0,30 | 7,6-30,9 18,0 | 5,2-17,2 8,3 | 2,2-8,95 4,7 | 3,0-7,4 4,8 | 186-282 228 |
| Дрогичин | 5,98-7,54 6,81 | 10,0-82,5 42,0 | 4,0-37,2 14,0 | 0,0-96,7 26,4 | 0,19-0,39 0,26 | 7,0-42,2 26,2 | 5,9-50,1 12,7 | 2,1-12,5 5,0 | 3,2-7,2 4,7 | 29-228 89 |
| Лунинец | 5,99-7,92 6,91 | 7,5-182,5 39,2 | 4,4-55,0 19,0 | 0,0-83,3 45,3 | 0,09-0,59 0,23 | 6,0-70,5 18,8 | 5,5-49,1 16,6 | 1,7-19,1 6,9 | 2,0-8,3 3,4 | 9-213 73 |
| Кобрин | 5,34-7,61 6,75 | 11,3-51,3 31,0 | 4,0-44,7 19,1 | 6,7-203,3 34,8 | 0,18-0,62 0,33 | 5,2-50,7 23,7 | 2,4-21,3 9,1 | 1,1-31,2 6,0 | 2,4-16,4 5,7 | 31-321 97 |
| Добруш | 5,34-7,21 6,52 | 7,5-111,3 38,3 | 8,5-109,0 47,6 | 0,0-70,0 21,5 | 0,18-0,54 0,30 | 7,5-38,4 24,0 | 3,4-12,6 8,2 | 1,3-8,0 4,9 | 2,4-7,4 5,0 | 32-267 107 |
| Чечерск | 6,34-8,18 7,5 | 11,3-120,0 49,5 | 14,5-151,0 61,3 | 10,0-120,0 49,5 | 10,0-0,44 0,28 | 13,8-68,1 34,3 | 5,2-12,1 7,8 | 3,0-26,2 7,4 | 3,4-8,9 5,7 | 92-249 172 |
| Речица | 5,00-7,80 6,89 | 7,5-143,8 45,5 | 18,6-151,0 81,4 | 10,0-516,7 51,4 | 0,19-0,46 0,29 | 15,9-54,8 36,4 | 61,-22,2 10,3 | 1,0-12,6 6,4 | 4,4-8,4 5,9 | 126-252 197 |
| Буда-Кошелево | 6,32-8,16 7,26 | 15,0-182,5 70,5 | 37,2-196,0 96,3 | 23,3-80,0 52,4 | 0,22-0,42 0,3 | 7,7-37,2 23,5 | 5,1-10,3 8,3 | 1,5-6,0 3,8 | 1,0-4,7 2,7 | 34-186 100 |
| Волковыск | 6,03-7,21 6,74 | 12,5-87,5 47,2 | 3,0-69,2 17,9 | 0,0-331,7 55,7 | 0,19-0,43 0,29 | 9,8-32,4 19,2 | 5,8-12,4 8,4 | 2,4-7,0 4,2 | 2,0-5,0 3,8 | 108-213 191 |
| Новогрудок | 7,01-8,26 6,0 | 13,8-88,8 43,5 | 5,2-47,9 34,7 | 10,0-243,3 38,5 | 0,22-1,20 0,25 | 17,7-74,4 27,1 | 9,3-60,3 9,2 | 3,8-36,9 3,7 | 6,0-10,4 3,3 | 118-252 139 |
| Минск | 7,00-8,46 7,59 | 12,5-111,3 51,1 | 3,5-45,7 9,1 | 20,0-103,3 42,7 | 0,29-0,89 0,41 | 18,7-44,2 32,0 | 8,6-23,6 9,3 | 6,4-28,4 5,7 | 4,9-11,0 4,1 | 143-274 249 |
| Быхов | 6,52-8,29 7,28 | 15,8-131,9 61,1 | 0,0-12,9 4,4 | 9,6-101,1 39,6 | 0,30-1,18 0,51 | 14,3-87,9 40,4 | 3,1-262,5 18,5 | 2,1-24,3 6,0 | 3,0-7,8 4,8 | 97-485 212 |
| Мстиславль | 6,58-8,39 7,60 | 21,1-79,1 54,7 | 4,1-58,9 14,1 | 9,5-230,6 53,0 | 0,36-1,07 0,59 | 19,0-710,4 84,8 | 5,7-67,8 16,9 | 2,9-17,5 7,6 | 4,0-8,8 6,4 | 229-497 310 |
| Славгород | 7,05-8,39 7,64 | 42,2-89,7 65,1 | 0,0-10,5 3,8 | 6,7-253,4 54,2 | 0,28-0,66 0,47 | 12,2-75,0 32,4 | 5,0-19,3 10,6 | 1,7-9,1 4,8 | 2,0-7,0 4,4 | 98-400 227 |
| ПДК/ОДК | – | 160 | 130 | 50 | 0,5 | 55 | 32 | 33 | 20 | 1500 |

*В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение.

Таблица 4.4

# Доля почвенных проб с содержанием загрязняющих веществ на уровне 1 ПДК/ОДК и выше

| Город | SO42- | NO3- | Нефтепродукты | Тяжелые металлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сd | Zn | Pb |
| Барановичи | 0 (0,6)* | 0 (0,3) | 13 (1,7) | 3 (1,0) | 0 (0,6) | 0 (0,5) |
| Дрогичин | 0 (0,5) | 0 (0,3) | 9 (1,9) | 0 (0,8) | 0 (0,8) | 5 (1,6) |
| Лунинец | 4 (1,1) | 0 (0,4) | 42 (1,7) | 4 (1,2) | 4 (1,3) | 13 (1,5) |
| Кобрин | 0 (0,3) | 0 (0,3) | 13 (4,1) | 9 (1,2) | 0 (0,9) | 0 (0,7) |
| Добруш | 0 (0,7) | 0 (0,8) | 11 (1,4) | 3 (1,1) | 0 (0,7) | 0 (0,4) |
| Чечерск | 0 (0,8) | 9 (1,2) | 45 (2,4) | 0 (0,9) | 9 (1,2) | 0 (0,4) |
| Речица | 0 (0,9) | 16 (1,2) | 27 (10,3) | 0 (0,9) | 0 (0,9) | 0 (0,7) |
| Буда-Кошелево | 7 (1,1) | 33 (1,5) | 67 (1,6) | 0 (0,8) | 0 (0,7) | 0 (0,3) |
| Волковыск | 0 (0,5) | 0 (0,5) | 47 (6,6) | 0 (0,9) | 0 (0,6) | 0 (0,4) |
| Новогрудок | 0 (0,6) | 0 (0,4) | 29 (4,9) | 23 (2,4) | 13 (1,4) | 29 (1,9) |
| Минск | 0 (0,7) | 0 (0,4) | 29 (2,1) | 10 (1,8) | 0 (0,8) | 0 (0,7) |
| Быхов | 0 (0,8) | 0 (0,1) | 33 (2,0) | 0 (0,6) | 0 (0,4) | 11 (8,2) |
| Мстиславль | 0 (0,5) | 0 (0,5) | 44 (4,6) | 0 (0,5) | 4 (3,2) | 8 (2,1) |
| Славгород | 0 (0,6) | 0 (0,1) | 36 (5,1) | 52 (1,3) | 8 (1,4) | 0 (0,6) |

*В скобках максимальное значение в долях ПДК.

Установлено, что наибольшее количество проб с превышением ПДК (ОДК) по тяжелым металлам характерно для кадмия свинца и цинка. Превышение ОДК кадмия в почвах Славгорода зарегистрировано в 52% отобранных проб, Новогрудка – в 23%, Минска – 10, Кобрина – 9, Лунинца – 4, Баранович и Добруша – 3%. Максимальное содержание кадмия на уровне 2,4 ОДК зафиксировано в одной из проб, отобранных в Новогрудке.

Превышение ПДК свинца установлено в Новогрудке, Лунинце, Быхове, Мстиславле и Дрогичине (соответственно 29, 13, 11, 8 и 5% проб) при максимальном содержании 8,2 ПДК в одной из почвенных проб, отобранных на территории Быхова.

Превышение ОДК цинка выявлено в почвах Новогрудка (в 13% проб), Чечерска (9%), Славгорода (8%), Мстиславля и Лунинца (4%). Максимальная концентрация элемента зафиксирована в почве на территории Мстиславля – в 3,2 раза выше ОДК.

Превышение ОДК меди, никеля и марганца в почвах обследованных городов не выявлено. Максимальное зарегистрированное содержание меди было на уровне 0,9 ОДК (в Минске и Кобрине), никеля – 0,8 ОДК (в Кобрине), содержание марганца не превышало 0,3 ОДК.

4.4. Загрязнение почв стойкими органическими загрязнителями (СОЗ)

В последние годы Республика Беларусь, как и все другие страны, уделяет особое внимание проблеме стойких органических загрязнителей. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О присоединении Республики Беларусь к Стокгольмской конвенции о СОЗ" от 26 декабря 2003 г. № 594, наша страна взяла на себя обязательства по охране окружающей среды и здоровья населения от воздействия СОЗ. СОЗ – это группа органических соединений, обладающих рядом общих черт, в первую очередь, с точки зрения экологической опасности – стойкостью в окружающей среде, способностью к распространению на значительные расстояния и биоаккумуляции.

Наиболее опасными для человека и окружающей среды СОЗ являются 12 веществ и их групп: альдрин, хлордан, диэлдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен, ДДТ, полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины и фураны – так называемая "грязная дюжина". Из них 9 являются пестицидами, одно – промышленным химикатом (ПХБ), диоксины и фураны – побочными, непреднамеренно синтезируемыми веществами.

Из указанных СОЗ лишь ДДТ (и его метаболиты) контролируется РЦРКМ в почвах сельхозугодий с середины 1980-х годов. С 1988 г. наблюдения за содержанием ДДТ в почве были организованы на фоновых территориях. В 2003–2005 гг. БелНИЦ "Экология" и РНТЦ "Экомир" выполнено рекогносцировочное обследование почв в зонах влияния мест захоронения пестицидов, а также на ряде складов сельхозхимии с изучением содержания других пестицидов, относящихся к группе СОЗ.

Изучение содержания ПХБ в почвах также начаты недавно: достаточно широкомасштабные рекогносцировочные работы были выполнены в 2003–2005 гг. ИПИПРЭ НАН Беларуси и РНТЦ "Экомир". Химико-аналитических определений содержания диоксинов/фуранов в почвах не проводилось.

Загрязнение почв хлорорганическими пестицидами

В 2005 г. РЦРКМ в рамках НСМОС были продолжены наблюдения за загрязнением почв сельхозугодий хлорорганическими пестицидами. Они включали отбор проб в 5 хозяйствах Минской области на площади свыше 1 тыс.га. В почвенных образцах определялись остаточные количества (ОК) наиболее стойких к разложению хлорорганических инсектицидов – ДДТ и его метаболитов ДДЭ ДДТ (Σ ДДТ), а также четырех изомеров ГХЦГ (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Содержание остаточных количеств пестицидов

в почвах сельхозугодий

| Определяемый пестицид | Обследованная площадь, га | Средневзвешенное ОК, мг/кг | Максимальное значение в долях ПДК (ПДК=0,1 мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ ДДТ | 1030 | 0,0043 | 1,09 |
| Σ ГХЦГ | 1030 | 0,0006 | 0,07 |

Средневзвешенное ОК Σ ДДТ в Минской области составило 0,0043 мг/кг, что соответствует 0,04 ПДК. Максимальное средневзвешенное ОК Σ ДДТ, превышающее ПДК (0,1094 мг/кг или 1,09 ПДК), зарегистрировано в СПК "Житьково" Борисовского района на поле № 45 площадью 30 га под пашней.

Содержание ОК ГХЦГ составило 0,0006 мг/кг (0,06 ПДК) при максимальном значении 0,07 мг/кг (0,07 ПДК).

БелНИЦ "Экология" совместно с РНТЦ "Экомир" в 2005 г. выполнено выборочное обследование загрязнения почв в районах размещения объектов хранения пестицидов. Всего близ складов ядохимикатов и подземных захоронений пестицидов были отобраны 163 пробы почвы. Химические анализы показали, что в 44 почвенных пробах (27% проб) обнаружено присутствие ДДТ, в 21 пробе (13%) – эндрин, в 6 (4%) – диэлдрин, в 11 (7%) – хлордан, в 8 (5%) – альдрин, в 12 пробах (8%) – гептахлор. Таким образом, результаты обследования выявили присутствие в почвах остаточного количества 6 пестицидов, являющихся СОЗ.

Исследования показали, что наиболее загрязненными являются места захоронения пестицидов. Так, в районе воздействия Слонимского захоронения зафиксировано превышение ПДК ДДТ в почве в 9,5 раз, ОДК диэлдрина – в 20 раз; на Дрибинском захоронении превышение ОДК эндрина составило 50 раз, ПДК ДДТ – 2 раза. Схожая картина наблюдается на всех захоронениях. Так, на Поставском захоронении превышение ПДК ДДТ составило 2,5 раза; на Городокском превышение ПДК ДДТ – 2 раза, превышение ОДК эндрина – более 100 раз. Обращает на себя внимание также наличие в пробах почв хлордана (по некоторым данным этот пестицид никогда в Беларуси не применялся). На 5 захоронениях (Дрибинском, Городокском, Поставском, Слонимском и Верхнедвинском) зафиксировано наличие хлордана в концентрациях от 0,47 до 19,2 мкг/кг.

В ряде случаев степень загрязнения почв в зоне воздействия складов пестицидов превышает содержание загрязняющих веществ в почве близ захоронений. В качестве примера следует привести данные обследования почвы у складов ядохимикатов Городокского райагросервиса: зафиксировано превышение ПДК ДДТ в почве в 28 раз, а ОДК диэлдрина – более чем в 100 раз; в почве близ склада пестицидов Барановичского райагросервиса содержание ДДТ было в 1,5 раза выше ПДК, эндрина, диэлдрина и альдрина – соответственно в 150, 127 и 4 раза выше ОДК.

Таким образом, загрязнение земель/почв пестицидами в Беларуси носит локальный характер: наиболее загрязненными являются земли в местах складирования и захоронения ядохимикатов. Из 9 пестицидов, регулируемых Стокгольмской конвенцией о СОЗ, в почвах обнаружены 6, а именно: ДДТ, эндрин, диэлдрин, хлордан, альдрин и гептахлор.

Загрязнение почв ПХБ

В Беларуси основным источником загрязнения почв ПХБ является ПХБ-содержащее электрооборудование, которое широко используется на различных промышленных предприятиях, на подстанциях распределительной сети объектов энергетики, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в других сферах хозяйственной деятельности. Согласно полученным данным, общий объем выявленных ПХБ составляет около 1,5 тыс.т, из которых примерно 55% сосредоточено в силовых трансформаторах, 44% – в силовых конденсаторах. Около 230 т ПХБ находится в выведенном из эксплуатации оборудовании. Утечки ПХБ возможны вследствие физического износа электрооборудования, несоблюдения условий его эксплуатации и демонтажа, а также условий хранения выведенного из эксплуатации оборудования, аварийных ситуаций и по другим причинам. Однако наибольшая опасность обусловлена использованием или хранением ПХБ-содержащего электрооборудования на открытых площадках.

Как промышленные химикаты ПХБ в Беларуси никогда не производились. В перечне ПХБ-содержащей продукции следует отметить лаки и краски с использованием совола пластификаторного, производство которых осуществлялось на протяжении почти 30 лет на ОАО "Лакокраска" в г.Лиде (Гродненская обл.). Общее количество использованного здесь совола оценивается примерно в 5 тыс.т. Большая его часть вывезена за пределы страны с готовой продукцией, однако некоторое его количество рассеялось на территории Беларуси с продукцией, сточными водами, выбросами в атмосферу и отходами.

К настоящему времени выполнены рекогносцировочные обследования более двух десятков мест установок и хранения ПХБ-содержащего оборудования на подстанциях распределительной сети предприятий Министерства энергетики и Белорусской железной дороги, отобрано и проанализировано более 200 проб почвы. Получены также ориентировочные оценки уровней накопления ПХБ в почвах на территории и в зоне влияния ОАО "Лакокраска" в г.Лиде. Выполнен отбор проб на территории г.Минска для получения ориентировочных оценок накопления ПХБ на урбанизированных территориях. Для установления регионального фона ПХБ выполнен отбор проб почв в лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, удаленных от основных источников воздействия.

Согласно полученным данным, в пределах фоновых территорий Беларуси содержание ПХБ (сумма 6 изомеров) в почвах варьирует от значений ниже предела чувствительности метода до 0,06 мг/кг. Указанное содержание ПХБ обусловлено местными источниками и трансграничным переносом загрязняющих веществ и в целом близко значениям, установленным для других регионов Европы – 0,002–0,04 мг/кг. Согласно модельным расчетам Метеорологического синтезирующего центра "Восток", фоновые концентрации ПХБ в почвах Беларуси оцениваются в диапазоне 0,01–0,03 мг/кг.

Зафиксированный диапазон значений для почв сельскохозяйственных угодий находится в пределах от значений ниже предела чувствительности метода до 0,22 мг/кг, среднее содержание суммы 6 изомеров составляет 0,05 мг/кг. В 70% случаев содержание ПХБ находится ниже 0,05 мг/кг, что близко к фоновому уровню.

Первые замеренные данные в отношении городских территорий свидетельствуют о значительной вариабельности концентраций ПХБ в почвах, что обусловлено большим количеством их возможных источников. Так, в результате анализа 10 проб, отобранных в различных функциональных зонах г.Минска, установлено, что сумма 6 изомеров колеблется от значений ниже предела чувствительности метода до 7,88 мг/кг. Наиболее высокое содержание ПХБ зафиксировано в почвах промышленной зоны города (возле Минского тракторного завода).

Наиболее загрязнены почвы ПХБ в местах эксплуатации и хранения трансформаторов и конденсаторов, заполненных диэлектрическими жидкостями на основе ПХБ. При этом в местах утечек жидкости из оборудования содержание ПХБ достигает десятков граммов на килограмм почвы (ОДК ПХБ в почве составляет 0,02 мг/кг) (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Содержание ПХБ в почвогрунтах под и вблизи

конденсаторных установок

| Место отбора | Кол-во проб | Содержание ПХБ, мг/кг |  | Встречаемость проб (%) с различным содержанием ПХБ, мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пределы | среднее | <1 | 1–50 | 50–500 | >500 |
| Места явных утечек ПХБ | 20 | 24–81725 | 28234 | 0 | 5 | 5 | 90 |
| Под поврежденными конденсаторами | 7 | 1448–74731 | 30735 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Под конденсаторами без признаков повреждения | 58 | 0,09–13415 | 753 | 12 | 48 | 23 | 17 |
| В 0,5–1 м от конденсаторных установок | 24 | 0,23–915 | 62 | 25 | 62 | 9 | 4 |
| В 3–5 м от конденсаторных установок | 37 | н.о.–102 | 7,0 | 40 | 57 | 3 | 0 |
| В 8–150 м от конденсаторных установок | 9 | 0,15–4,6 | 0,9 | 78 | 22 | 0 | 0 |

В ряде случаев экстремально высокое содержание ПХБ в почве выявляется визуально по "выжженной" растительности, замасленной почве и специфическому запаху. Чаще всего наиболее загрязненные ореолы с концентрацией ПХБ в сотни тысяч раз выше допустимых имеют небольшие размеры диаметром 20–30 см и отличаются округлой формой. Это происходит в том случае, когда имеет место медленное просачивание жидкости из поврежденного конденсатора.

Наиболее высокие концентрации ПХБ характерны для верхних горизонтов почвы, как правило, до 10 см. В ряде случаев высокие уровни ПХБ прослеживаются до глубины 50 см. Следует ожидать и более глубокого проникновения ПХБ, особенно на песчаных субстратах. Такая ситуация вполне объяснима, поскольку при повреждении даже одного конденсатора могло вытечь и попасть в почву до 6–11 кг ПХБ в зависимости от марки оборудования.

Опасность утечек ПХБ обусловлена распространением ПХБ за пределы площадок непосредственного использования или хранения ПХБ-содержащего оборудования, что приводит, в свою очередь, к загрязнению почв прилегающих территорий, в том числе используемых для выращивания сельскохозяйственной продукции. Результаты выборочного опробования почв сельхозугодий свидетельствуют о высоких уровнях накопления ПХБ в почвах на различном удалении от подстанций (см. табл. 4.6). Во всех указанных случаях содержание ПХБ превышает ОДК, установленную для почв. При этом кратность превышения ОДК варьирует от нескольких десятков до сотен раз. Это означает, что локальные по характеру использования площадки ПХБ-содержащего оборудования (в несколько десятков квадратных метров) становятся не только очагом формирования местных аномалий, но и источником регионального, а в последующем и глобального загрязнения.

Загрязнение почв ПХБ установлено также на промплощадке ОАО "Лакокраска" и прилегающей территории, хотя зафиксированные концентрации здесь существенно ниже, чем на подстанциях с ПХБ-содержащим электрооборудованием. Сумма 6 изомеров ПХБ на территории промплощадки варьирует от 1,5 до 57,9 мг/кг. Повышенное содержание ПХБ в почвах прилегающих территорий (0,08–4,46 мг/кг) может быть следствием распространения ПХБ с поверхностным стоком, результатом механического переноса, распространением с сырьем и готовой продукцией. Превышения фоновых концентраций достигают десятков и сотен раз.

4.5. Содержание химических веществ в почвах

на реперной сети фонового мониторинга

Для контроля и оценки степени загрязнения почв важно располагать информацией о фоновом содержании токсикантов в почвах. В связи с этим, в 2005 г. РЦРКМ были проведены повторные исследования почв на реперной сети мониторинга фонового загрязнения почв пестицидами и техногенными токсикантами, включающей 100 пунктов наблюдений, представленных стационарными реперными площадками и ландшафтно-геохимическими полигонами, с 5-летней периодичностью отбора почвенных проб. Отбор проб проводился на 36 пунктах наблюдения с последующим химическим анализом содержания тяжелых металлов (кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марганца), сульфатов, нитратов и хлорорганического инсектицида ДДТ и его метаболитов (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Среднее содержание химических веществ

в почвах на сети фонового мониторинга, мг/кг

| Область | Кол-во проб, шт. | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | Σ ДДТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |  |  |  |
| Брестская | 5 | 0,58 | 19,4 | 14,3 | 6,5 | 6,2 | 106 | 28,1 | 33,2 | 0 |
| Витебская | 3 | 0,51 | 22,4 | 14,1 | 8,8 | 5,5 | 116 | 38,1 | – | 0 |
| Могилевская | 11 | 0,54 | 12,6 | 5,5 | 3,6 | 5,0 | 317 | 65,7 | 32,2 | 0,00135 |
| Гомельская | 9 | 0,42 | 13,7 | 11,0 | 4,3 | 4,8 | 151 | 35,9 | 31,8 | 0 |
| Гродненская | 1 | 0,40 | 18,7 | 11,2 | 1,7 | 1,9 | 214 | 17,5 | 17,4 | 0,01344 |
| Минская | 7 | 0,37 | 19,1 | 11,2 | 2,3 | 1,6 | 165 | 25,9 | 51,2 | 0,00041 |
| Среднее по Беларуси | 36 | 0,47 | 17,7 | 11,2 | 4,5 | 4,2 | 178 | 35,2 | 33,1 | 0,00315* |

*Для ДДТ приведено средневзвешенное содержание по республике (среднее содержание равно 0,00253 мг/кг).

Полученные данные свидетельствуют, что концентрации загрязняющих веществ в почвах на реперной сети фонового мониторинга изменились незначительно относительно результатов прошлых лет, в связи с чем они использовались как фоновые для оценки уровней загрязнения почв.

4.6. Радиоактивное загрязнение почв

После чернобыльской аварии РЦРКМ проводит радиационный мониторинг почвы на реперной сети, которая включает в себя 123 реперных площадки и 18 ландшафтно-геохимических полигонов (ЛГХП), расположенных на типичных для страны почвах в различных радиоэкологических и физико-географических условиях. На реперных площадках с различной периодичностью в зависимости от уровней радиоактивного загрязнения территории проводятся измерения МЭД по сетке, отбираются пробы почвы для последующего анализа на содержание 137Cs и 90Sr; на ЛГХП изучаются процессы вертикальной миграции радионуклидов.

Полученные в 2005 г. данные вертикального распределения радионуклидов по профилю почв подтверждают основные закономерности их миграции в типичных для Беларуси почвах, полученные в ходе обобщения многолетних данных за 1993–2005 гг.

Скорость вертикальной миграции 90Sr несколько выше, чем 137Cs и зависит от степени увлажнения почвы и содержания в ней гумуса.

- Степень увлажнения почв оказывает определяющее влияние на процессы миграции радионуклидов по вертикальному профилю почв. С увеличением степени увлажнения увеличивается линейная скорость вертикальной миграции радионуклидов.

Анализ данных по радиоактивному загрязнению почвы на задернованных участках показал, что основная доля запаса радионуклидов 137Cs и 90Sr находится в верхнем 3–10-сантиметровом слое почвы.

По прошествии 19 лет после аварии на ЧАЭС наметились новые тенденции в перераспределении радионуклидов по почвенному профилю, а именно существенно снизилась интенсивность миграционных процессов в тех типах почв, где изначально она была достаточно высокой. Диффузия была и остается доминирующим механизмом вертикальной миграции как в первые годы после аварии, так и в настоящее время, конвективный же перенос играл значимую роль в перераспределении цезия-137 только в первые несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС.