2

глава

# Климатическая характеристика года

# и загрязнение атмосферы

2.1. Климатическая характеристика 2004 г.

2004 г. не явился исключением из череды теплых лет периода последнего потепления. Его средняя годовая температура воздуха в среднем по республике составила 6,7°С, что выше многолетней нормы на 0,9°С.

Как и в течение всего последнего пятнадцатилетия, наибольшие положительные отклонения температуры воздуха отмечены зимой и в первой половине весны (с декабря по апрель). Устойчивое, хотя и небольшое положительное отклонение температуры отмечалось и осенью. Ниже средних многолетних значений температура была лишь в мае и июне (на 1,9 и 1,2°С соответственно, рис. 2.1а).

За год выпало 703 мм осадков или 107% многолетней нормы. Причем только январь и февраль были избыточно влажными. Недобор осадков, характерный для большинства месяцев теплого периода года, особенно значительным был в мае и сентябре (рис. 2.1б).

Зима 2003–2004 гг. была достаточно теплой. Средняя температура воздуха трех зимних месяцев составила в среднем по республике -3,9°С, что на 1,6°С выше нормы (табл. 2.1). Такие теплые зимы в республике отмечаются раз в 3 года, но из 16 последних лет только 4 раза зимы были холоднее.

а

б

Рис.2.1. Отклонение от нормы средней месячной температуры

воздуха (а) и отношение к норме суммы выпавших осадков (б)

за 2004 г. в среднем по Республике Беларусь

По количеству осадков зима была уникальной. За сезон в среднем по республике выпало 181 мм осадков (157% нормы). Такого количества осадков в республике за последние 60 лет не было отмечено ни разу. До этого наибольшее их количество за зиму наблюдалось в 1966 г. и составило 158 мм.

Декабрь. Из трех зимних месяцев самым теплым был декабрь. Средняя месячная температура воздуха изменялась от -2,1°С на северо-востоке республики (Горки) до 0,8°С на юго-западе и в среднем по республике составила -1,0°С, что на 3°С выше средних многолетних значений. Так тепло в этом месяце в наших широтах бывает примерно раз в 6–7 лет.

Таблица 2.1

Средняя температура воздуха (°С) и количество осадков (мм)

по административным областям в 2004 г.

| Область | Температура воздуха | Отклонение от нормы | Количество осадков | Отношение к норме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Брестская | -2,9 | +1,3 | 139 | 125 |
| Витебская | -4,7 | +1,7 | 201 | 176 |
| Гомельская | -3,5 | +1,9 | 178 | 160 |
| Гродненская | -3,4 | +1,3 | 184 | 167 |
| Минская | -4,2 | +1,4 | 196 | 163 |
| Могилевская | -4,6 | +1,8 | 176 | 149 |
| Республика Беларусь | -3,9 | +1,6 | 181 | 157 |
| Весна |  |  |  |  |
| Брестская | 7,1 | +0,5 | 134 | 97 |
| Витебская | 5,7 | +0,8 | 88 | 64 |
| Гомельская | 7,2 | +0,8 | 150 | 113 |
| Гродненская | 6,6 | +0,8 | 149 | 105 |
| Минская | 6,2 | +0,7 | 124 | 87 |
| Могилевская | 6,0 | +0,6 | 120 | 88 |
| Республика Беларусь | 6,4 | +0,7 | 125 | 91 |
| Лето |  |  |  |  |
| Брестская | 17,3 | +0,1 | 252 | 105 |
| Витебская | 16,5 | +0,1 | 241 | 97 |
| Гомельская | 17,9 | +0,5 | 243 | 102 |
| Гродненская | 16,6 | +0,0 | 150 | 104 |
| Минская | 16,9 | +0,2 | 262 | 106 |
| Могилевская | 17,0 | +0,0 | 202 | 84 |
| Республика Беларусь | 17,0 | +0,2 | 243 | 100 |
| Осень |  |  |  |  |
| Брестская | 8,0 | +0,9 | 135 | 91 |
| Витебская | 6,3 | +0,8 | 176 | 105 |
| Гомельская | 7,4 | +0,8 | 148 | 96 |
| Гродненская | 7,4 | +0,8 | 145 | 90 |
| Минская | 6,8 | +0,7 | 156 | 98 |
| Могилевская | 6,3 | +0,6 | 126 | 80 |
| Республика Беларусь | 7,0 | +0,7 | 151 | 95 |

Наибольшие положительные отклонения отмечены в Витебской области (3,7°С), здесь такой теплый декабрь наблюдается раз в 10 лет (рис. 2.2). В декабре на большей части территории республики отмечалось от 21 до 27 дней с оттепелью, при их обычном количестве 12–20.

Количество выпавших осадков в декабре в среднем по республике почти соответствовало средним многолетним значениям и составило 40 мм. Но по юго-восточной части республики их количество в основном не превысило 18–33 мм (40–75% нормы). Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. Число дней с осадками 1 мм и более равнялось 4–10, местами по северо-западу республики – 11–13. В отдельные периоды отмечались сильные осадки с суточными максимумами от 15 до 28 мм. Во второй пятидневке установился снежный покров, но под влиянием теплой погоды к концу второй декады он практически полностью растаял и сохранялся лишь местами по северу и востоку республики. Устойчивый снежный покров образовался в последних числах месяца – на 10–20 дней позже обычных сроков.

Январь. Температура января по республике полностью соответствовала средним многолетним значениям и составила -6,7°С. Средние температуры воздуха изменялись в этом месяце от -8,2°С на северо-западе республики (Лынтупы) до -5,2°С на юго-востоке (Гомель). На западе отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы достигли наибольших отрицательных значений, затем аномалия постепенно уменьшалась к востоку и, поменяв знак, на востоке и северо-востоке стала положительной.

В январе в среднем по республике выпало 69 мм осадков. Такое большое количество осадков в это время (181% нормы) бывает примерно один раз в 15 лет. Особенно много осадков выпало в Витебской, Могилевской и Минской областях (221, 200 и 195% нормы соответственно). Здесь количество выпавших за месяц осадков оказалось рекордным и наблюдалось впервые более чем за 100-летний период. Январь характеризовался интенсивными снегопадами. Только за первые три дня месяца в большинстве районов республики выпало больше половины месячной нормы, а на востоке Витебской области – месячная норма осадков.

Февраль. Температура последнего зимнего месяца на 1,8°С превысила средние многолетние значения и составила в среднем по республике -4,1°С. По территории Беларуси она изменялась от -6,4°С на северо-востоке (Горки) до -0,9°С на юго-западе (Брест).

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

## ЗИМА

## ВЕСНА

Рис. 2.2. Аномалии температуры воздуха в различные месяцы года, °С

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

## ЛЕТО

## ОСЕНЬ

Продолжение рисунка 2.2.

На протяжении всего месяца стояла неустойчивая погода, обусловленная циклоническими процессами. Волны тепла сменялись волнами холода.

В последний зимний месяц в республике выпало небывалое количество осадков. Средняя их сумма по Беларуси составила 72 мм (218% нормы). На большинстве метеостанций республики были перекрыты абсолютные февральские максимумы количества выпавших осадков.

Особенностью этой зимы были и значительные снегонакопления. Из-за теплого декабря снежный покров установился несколько позже обычных сроков. Однако высота снега на протяжении зимы постоянно нарастала, и в конце февраля в связи с обильными осадками составляла на северо-востоке республики 30–50 см, по крайнему северо-востоку – 60 см и более. Такой высокий снежный покров в Витебске, Орше, Горках зарегистрирован впервые за всю историю метеорологических наблюдений. На остальной территории республики высота снежного покрова к концу февраля составляла 10–15 см.

Весна. Температура воздуха весной, как уже стало обычным в последние годы, оказалась выше многолетних значений. Средняя температура воздуха за весенние месяцы по Беларуси составила 6,4С при норме 5,7С. Положительная аномалия охватывала всю территорию республики, ее наименьшие значения были в Брестской области (0,5С), а наибольшие (0,8°С) – в Гомельской, Гродненской и Витебской областях.

Весной в среднем по республике выпало 125 мм осадков при норме 138 мм. Очень мало осадков отмечено в Витебской области, при норме 137 мм их суммарное количество составило 88 мм (64% нормы).

В марте преобладал повышенный температурный режим и средняя месячная температура воздуха составила 1,3С при норме -1,6С. Средняя температура воздуха изменялась от -0,5С на востоке республики (Горки) до 3,1С на юго-западе (Брест). Таким теплым март в Беларуси бывает примерно раз в 7–8 лет, но следует отметить, что с 1945 по 1988 г. таким теплым март был всего 2 раза, а с 1989 г. – каждый второй-третий год.

В первой половине марта погода в республике в основном была холодной. В этот период средняя суточная температура воздуха преимущественно составляла -1...-6С, что на 1–3°С выше или ниже нормы, местами в пределах нормы. С 14 марта установилась теплая погода, которая сохранялась до конца месяца. Во второй половине марта среднесуточная температура превышала многолетние значения не менее, чем на 1–6°С, на юге и юго-западе Беларуси на 7–12°С. В этот период среднесуточная температура воздуха перешла через 0С в сторону положительных значений, что близко к климатической норме.

Осадки в первой половине марта выпадали в виде снега, во второй – преимущественно в виде дождя. В среднем по республике выпало 41 мм осадков при норме 36 мм. В ряде западных и восточных регионов количество осадков достигло 45–50 мм, что составило 140–150% нормы. И лишь в отдельных районах юго-западной части республики осадки составили 75–85% нормы.

В начале марта сохранялся снежный покров высотой на юго-западе республики 15–30 см, на северо-востоке – 35–50 см, по крайнему северо-востоку – до 70 см. С середины месяца началось интенсивное снеготаяние и практически за декаду снег повсеместно сошел.

Апрель был теплее климатической нормы – при норме 5,8С средняя температура воздуха составила 6,9С. В апреле средняя температура воздуха колебалась от 5,6С (Нарочь) до 8,6С (Брест). Большую часть месяца преобладала теплая погода, когда средняя суточная температура воздуха на 1–6С превышала средние многолетние значения. В дни похолоданий среднесуточная температура воздуха была на 1–5С ниже обычной и ночью опускалась до отрицательных отметок. Местами отмечались морозы до -5…-7С и даже до -9С на северо-востоке республики.

Осадки в апреле выпадали преимущественно в виде дождя. 26 апреля на востоке республики выпал снег, в результате чего на юге Могилевской области образовался временный снежный покров высотой 1–5 см, в Славгороде – до 10 см. В этот день суточные максимумы осадков в отдельных регионах достигли значительных величин – до 30 мм. В Славгороде, Бобруйске и Костюковичах зафиксированы их максимальные значения за весь период наблюдений.

В целом по республике за месяц выпало 42 мм осадков при норме 44 мм. Значительный дефицит влаги отмечен в Витебской области – 44% от нормы; здесь такое малое количество осадков бывает примерно раз в десятилетие. В Верхнедвинске и Езерищах отмечено минимальное месячное количество осадков за весь период наблюдений. На остальной территории республики количество осадков было в норме и даже несколько превысило ее. В Гомельской области выпало 58 мм осадков (128% нормы).

Май характеризовался в основном пониженным температурным режимом с частыми ночными заморозками. Среднемесячная температура составила по республике 11,1С при норме 13С. Теплые дни были только в первой декаде месяца со 2 по 8 мая, когда среднесуточная температура воздуха повышалась до 11–16С и была выше многолетних значений на 1–6С. С 9 мая похолодало и температура воздуха до конца месяца была в основном на 2–5° ниже нормы. Май характеризовался частыми заморозками на всей территории республики. Число дней с заморозками на почве в среднем колебалось от 1–4 дней на юге до 7–12 дней на севере.

Прохладный май отличался небольшим количеством осадков, дожди выпадали часто, но были в основном небольшими. В целом за месяц в среднем по республике выпало 42 мм осадков при норме 58 мм. Недобор осадков отмечался на большей части Беларуси. Так, в Витебской области количество выпавших осадков составило 48%, в Могилевской – 51, в Минской – 58% месячной нормы. Только на западе республики и на юге Гомельской области осадков выпало 50–85 мм, что составляет 80–160% нормы.

Лето 2004 г. по температурному режиму было близким к норме. Средняя температура воздуха по республике за сезон составила 17,0°С при средних многолетних значениях 16,8°С. Наибольшие положительные отклонения от нормы наблюдались в Гомельской области (0,5°С); в Гродненской и Могилевской областях летняя температура соответствовала норме.

По количеству осадков лето было близким к норме. За сезон выпало 243 мм осадков при норме 244 мм. Но в течение сезона и по территории осадки распределялись крайне неравномерно. Больше всего осадков за лето выпало в Минской области, меньше всего – в Могилевской.

Июнь. Температура первого месяца лета оказалась намного ниже средних многолетних значений. В среднем по республике она составила 15,0°С (норма 16,2°С). Средняя температура воздуха изменялась в июне от 13,4°С на северо-западе (Лынтупы) до 16,3°С на юго-западе (Брест). Холоднее всего было в Могилевской области. Здесь отрицательная аномалия составила более 1,5°С. Большую часть месяца преобладали циклонические процессы, что обусловило неустойчивую и прохладную погоду. Среднесуточная температура в основном не превышала 10–16°С. В ночные часы воздух охлаждался до 6–13°С, а в самые холодные ночи до 0–5°С. Местами на почве и на высоте 2 см от поверхности почвы наблюдались заморозки до -3°С. 10 июня на торфяниках Полесья температура опускалась до -4…-5°С.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 72 мм осадков (90% нормы). Но распределялись они по территории республики неравномерно. Наибольшее количество осадков выпало в Гродненской области – 111 мм или 140% нормы. Здесь таким влажным этот месяц бывает примерно раз в пять лет. А в Гомельской области, наоборот, был отмечен недобор осадков (55% нормы).

Июль. Температура июля была равна норме и составила в среднем по республике 17,8°С. Средняя температура воздуха изменялась в этом месяце от 16,3°С на северо-западе республики (Лынтупы) до 19,6°С на юго-востоке (Гомель). На западе отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы достигли наибольших отрицательных значений (ниже -1,0°С). Затем аномалия, постепенно уменьшаясь к востоку, поменяла знак. Июль характеризовался преобладанием пониженного температурного режима в первых двух декадах месяца и теплой погодой в третьей декаде. До 18 июля фон среднесуточной температуры воздуха находился в пределах 13–18°С. В конце второй декады установилась теплая, а в отдельные дни даже жаркая погода, которая сохранялась до конца месяца. Дневная температура достигала 25–30°С, в самые жаркие дни на юге республики столбик термометра поднимался до 31–32°С.

Количество осадков в июле было несколько ниже нормы и в среднем по Беларуси составило 77 мм (89% нормы). Дожди носили в основном ливневой характер. По территории республики они распространялись неравномерно. Наибольший недобор осадков отмечался в Витебской и Гродненской областях, где их количество составило 73% нормы, а на территории Гомельской области выпало 115% нормы. В ряде районов отмечались сильные ливни с количеством осадков за сутки 20–50 мм и более (Мозырь – 73 мм). Исключительно интенсивный ливень отмечался 25 июля в Минске, когда примерно за два с половиной часа выпало 39 мм осадков.

Характерной особенностью июля была активная грозовая деятельность. Число дней с грозой доходило до 3–10, а местами на юге страны – до 12–15.

Август. Самым жарким месяцем в этом году был август. Температура воздуха в среднем по республике составила 18,3°С при норме 16,5°С. По территории республики температура воздуха изменялась от 16,3°С на северо-западе (Лынтупы) до 20,1°С на юго-востоке (Гомель). Днем воздух прогревался до 22–28°С, в ночные часы было преимущественно 11–17°С. В самые жаркие дни 19–20 августа дневные максимумы достигали 29–32°С.

В отличие от первых двух летних месяцев август был достаточно влажным. За месяц в среднем по Беларуси выпало 92 мм осадков (120% нормы). Больше всего осадков выпало в Минской области – 140% нормы, здесь такое и большее количество осадков отмечается примерно раз в 10 лет. В этом месяце зарегистрированы сильные ливни с суточным количеством осадков более 30–60 мм и более (Березино – 83 мм, Щучин и Высокое – 65 мм).

Осень была несколько теплее обычного. Средняя температура воздуха за сезон по республике составила 7,0°С при норме 6,3°С. Такая и более теплая осень в Беларуси бывает примерно раз в 4 года.

За сезон выпало 151 мм осадков, что составило 95% нормы. Больше всего осадков выпало на территории Витебской, меньше всего – Могилевской области.

Сентябрь характеризовался преобладанием умеренно теплой погоды. Средняя месячная температура воздуха была 12,5°С, что на 0,6°С выше климатической нормы. По территории республики температура воздуха изменялась от 10,8°С на северо-востоке (Езерище) до 13,3°С на юго-западе (Брест). Большую часть месяца средняя суточная температура воздуха находилась в пределах 12–18°С. В дневные часы воздух прогревался до 20–24°С. Особенно тепло было на востоке республики 1 сентября, когда дневные максимумы достигали 27–30°С.

Ночные температуры воздуха в сентябре в основном ниже 6–12°С не опускались. Только в отдельные ночи в периоды похолоданий отмечались слабые заморозки воздуха до -1°С, а в ряде районов на поверхности почвы до -3°С, на торфяниках Полесья – до -5°С.

В сентябре наблюдался недобор осадков, дожди носили преимущественно кратковременный характер, а сумма выпавших осадков за месяц составила 38 мм (64% нормы). Меньше всего осадков выпало в Брестской области – 24 мм (44% нормы). Здесь такое и меньшее количество осадков отмечается раз в 15 лет.

Теплым был и октябрь. В среднем по республике температура воздуха составила 7,8°С при норме 6,2°С и изменялась по территории республики от 5,2°С на северо-востоке (Езерище) до 7,7°С на юго-западе (Брест). Положительная аномалия распространялась на всю территорию Беларуси. Наибольшие отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы наблюдались на юго-западе, наименьшие – на севере и северо-востоке.

С 24 октября установилась необычно теплая для конца октября погода. Максимальная температура днем повышалась до 17–19°С, а по южной половине до 20–22°С. Ночи тоже были теплыми (7–14°С). Такая теплая погода соответствует климатической норме середины сентября.

Всего в октябре на большей части территории Беларуси выпало 60 мм осадков (118% месячной нормы), а в отдельных регионах превысило 2 месячные нормы. И только на крайнем западе и юго-востоке республики суммарное количество выпавших осадков не превысило 28–36 мм (примерно 65–70% нормы). В отдельные дни во многих районах республики прошли сильные дожди с суточными максимумами осадков 15–46 мм. 11 октября в западной половине страны отмечался мокрый снег и в некоторых районах образовался снежный покров высотой 1–8 см.

Ноябрь характеризовался неустойчивым температурным режимом и обильными снегопадами во второй половине месяца. Средняя месячная температура воздуха в республике составила 0,7°С, что соответствует климатической норме. В то же время на юго-западе республики было несколько теплее, а на северо-востоке – холоднее обычного.

В первых двух декадах ноября преобладала теплая погода. Средняя суточная температура воздуха в этот период оставалась положительной и теплее обычного на 2–7°С. В конце второй декады похолодало, и средняя суточная температура воздуха понизилась до -3…+3°С, приблизившись к средним многолетним значениям. С 20 ноября похолодание усилилось и до конца месяца практически на всей территории Беларуси установился зимний режим погоды. В наиболее холодные ночи морозы на преобладающей части территории усиливались до -14°С, местами в Могилевской области до -20…-21°С.

Всего за месяц выпало около 54 мм осадков (110% нормы). Больше всего осадков выпало в южных областях Беларуси (в Брестской – 131% и Гомельской – 137% нормы). И только местами в Минской и Витебской областях сумма выпавших осадков не превысила 65–80% нормы.

В первой половине ноября осадки в основном были небольшими и выпадали в виде дождя, во второй – в виде снега и мокрого снега. Особенно сильный снег отмечался в конце второй – начале третьей декады, когда суточные максимумы осадков достигали 15–25 мм.

В конце второй декады на большей части Беларуси образовался снежный покров. На конец месяца высота его составляла 10–20 см, местами – до 26 см.

18 ноября в отдельных районах Беларуси отмечались грозы. В частности, в Минске в этом месяце такое явление наблюдается раз в 25 лет.

Сравнительная оценка текущего изменения климата

Анализ температуры в последние три пятилетних периода (1990–2004 гг.) показал, что в последнее пятилетие (2000–2004 гг.) по сравнению с предыдущими периодами температура продолжала возрастать в большинстве месяцев года. Исключение составила температура в феврале и июне месяце, особенно на севере Беларуси. Существенный рост температуры наблюдался в ноябре, декабре, марте, июле и августе. Особенностью последней пятилетки является рост температуры в ноябре и декабре, т.е. зимы вновь возвращаются в разряд одноядерных. В предыдущие две пятилетки часто самыми холодными месяцами являлись ноябрь-декабрь (рис. 2.3).

Таким образом, рост температуры на территории Беларуси продолжается, хотя структура изменений температуры в годовом ходе стала несколько иной: потепление оказалось более выраженным во вторую половину года (VII–ХII), тогда как ранее оно было более интенсивным в январе-марте. Самыми теплыми оказались зимы 1988–1989 и 1989–1990 гг. Непрерывная длительная серия самых теплых зим за период инструментальных наблюдений (1881–2004 гг.) отмечалась с 1989 по 1995 гг. средняя температура составила – 1,6°С.

Другие продолжительные серии теплых зим наблюдались в первой половине 1970-ых годов, второй половине 1950-ых и первой половине 1910-ых годов. Однако для этих пятилетних серий средняя температура зимы составила -2,5…-3,5°С. Самая высокая разность температуры "север–юг" наблюдалась в последний пятилетний период, особенно в феврале–марте и октябре–ноябре.

Изменения осадков за последние три пентады носят более сложный характер (рис. 2.4). На севере Беларуси количество осадков продолжает расти, как и в предыдущие две декады. Рост осадков в последнее десятилетие наметился также в центральной и южной частях Беларуси, чего раньше не наблюдалось.

Рис. 2.3. Изменение температуры воздуха на территории Беларуси

в разные периоды:

а – изменение годового хода температуры;

б – изменение годового хода разностей температуры;

в – изменение разностей температуры в северной и южной

частях Беларуси

Рис. 2.4. Изменение осадков на территории Беларуси

в разные периоды:

а – изменение годового хода осадков;

б – изменение годового хода разностей осадков;

в – изменение разностей осадков в северной и южной

частях Беларуси

Особенно существенный рост осадков в последние годы отмечается в указанных районах в январе. Весной и в июне количество осадков в южной части Беларуси продолжает уменьшаться, что неблагоприятно сказывается на сельскохозяйственном производстве. В центральной части Беларуси количество осадков в двух из трех весенних месяцев (III и V) несколько уменьшилось в последний пятилетний период. Особенно существенный рост атмосферных осадков на всей территории Беларуси отмечается в июле, августе и октябре. Величина роста осадков больше на севере Беларуси. Уменьшение количества осадков за последние 15 лет характерно для сентября месяца.

Таким образом, в отдельные месяцы года (V, VIII, Х, I, II) последнего десятилетия на юге и центре Беларуси наблюдается тенденция роста количества атмосферных осадков. На севере Беларуси тенденция роста осадков в большинстве месяцев года охватывает более чем 30-летний период.

В изменении осадков в северной, центральной и южной частях Беларуси в последние годы имеется большее сходство, чем 20–30 лет тому назад. Оно выражается в наличии общей тенденции увеличения осадков, тогда как раньше было заметно падение количества осадков на юге и их рост на севере. Однако величина роста среднемесячных сумм осадков в последние годы на юге остается меньшей, чем в северной и центральной частях Беларуси.

Изменения в годовом ходе осадков за последние 5 лет обусловили ухудшение условий развития сельскохозяйственных культур. Это связано с уменьшением количества осадков в мае-июне (особенно в южных районах), ростом осадков в июле-августе (особенно в северных и центральных районах). Однако для уборки урожая условия складываются более благоприятные – количество осадков в сентябре уменьшается за последние 15 лет. Рост осадков в октябре в последнюю пентаду (2000–2004 гг.) благоприятен для развития озимых культур.

# 2.2. Выбросы загрязняющих веществ

# в атмосферу

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Беларуси являются автотранспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. В 2004 г. ими выброшено в атмосферу 1329,4 тыс.т загрязняющих веществ, большая часть из которых продуцирована передвижными источниками (прежде всего автотранспортом) – 944,7 тыс.т (71,1%). Стационарными источниками выброшено 384,7 тыс.т или 28,9% от суммарных выбросов (рис. 2.5).

Большая часть выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками образовалась в результате технологических, производственных и других процессов – 215,9 тыс.т (56,1%), меньшая часть – 168,8 тыс.т (43,9%) – при сжигании топлива.

В составе выбросов в атмосферу преобладали оксид углерода – 56,4%, углеводороды – 19,6, оксиды азота – 11,1 и диоксид серы – 6,9%. Большая часть выброшенных в атмосферу оксида углерода (86,9%), углеводородов (67,7%) и оксидов азота (58,9%) обусловлена работой автотранспорта. Около 96,4% диоксида серы и 60,6% твердых частиц поступило в атмосферу от стационарных источников эмиссии. С передвижными источниками связаны также выбросы высокотоксичного бенз(а)пирена – около 0,75 т. Выбросы свинца автотранспортом практически отсутствуют, поскольку этилированный бензин в Беларуси не производится и не импортируется.

В 2004 г. по сравнению с 2003 г. увеличились объемы выбросов оксида углерода (на 16,9 тыс.т), оксидов азота (на 7,6 тыс.т) и углеводородов (на 12,5 тыс.т) как за счет стационарных, так и за счет передвижных источников. Выбросы твердых веществ увеличились на 0,5 тыс.т главным образом за счет передвижных источников. Выбросы диоксида серы от стационарных источников уменьшились на 1,9 тыс.т.

Среди областей Беларуси наибольшее количество загрязняющих веществ выброшено на территории Минской области (включая г.Минск) – 420,0 тыс.т, наименьшее – Могилевской (130,9 тыс.т) и Гродненской областей (149,5 тыс.т) (табл. 2.2).

На долю Минской области и г.Минска пришлось более 1/3 выбросов в атмосферу передвижными источниками страны – 35,5%. Их доля в выбросах загрязняющих веществ стационарными источниками была значительно меньшей – 22,0%. При этом объемы выбросов загрязняющих веществ в 2004 г. уменьшились по сравнению с 2003 г.: от стационарных источников – на 6,7 тыс.т, от передвижных – на 6,3 тыс.т.

В 2004 г. 70% выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками пришлось на 5 министерств (ведомств): концерн "Белнефтехим" – 118,4 тыс.т, Министерство энергетики – 85,8, Министерство промышленности – 29,1, Министерство архитектуры и строительства – 24,1 и Министерство сельского хозяйства и продовольствия – 12,1 тыс.т (рис. 2.6).

Передвижные

источники

Стационарные

источники

Всего

944,7 тыс.т

1329,4 тыс.т

384,7 тыс.т

Рис. 2.5. Структура выбросов в атмосферу на территории Беларуси в 2004 г.

### Таблица 2.2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

на территории Беларуси в 2004 г., тыс.т

| Регион, область | Источник* | Оксид углерода | Диоксид серы | Оксиды азота | Углеводороды (с ЛОС) | Твердые вещества | Прочие | Всего | ± по сравнению с 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская | Σ С П | 109,0 10,2 98,8 | 5,1 4,6 0,5 | 18,8 5,2 13,6 | 29,7 2,5 27,2 | 9,8 5,5 4,3 | 1,0 1,0 – | 173,4 29,0 144,4 | -2,4 -0,5 -1,9 |
| Витебская | Σ С П | 94,6 15,9 78,7 | 29,3 28,9 0,4 | 28,9 17,5 11,4 | 57,2 34,9 22,3 | 10,5 6,7 3,8 | 0,7 0,7 – | 221,2 104,6 116,6 | +8,3 +8,6 -0,3 |
| Гомельская | Σ С П | 116,9 20,2 96,7 | 33,4 32,9 0,5 | 25,7 12,6 13,1 | 46,3 20,0 26,3 | 8,8 4,7 4,1 | 3,3 3,3 – | 234,4 93,7 140,7 | +9,1 +8,2 +0,9 |
| Гродненская | Σ С П | 91,6 11,7 79,9 | 2,4 2,0 0,4 | 17,7 6,8 10,9 | 26,0 4,2 21,8 | 9,7 6,3 3,4 | 2,1 2,1 – | 149,5 33,1 116,4 | -0,4 +1,0 -1,4 |
| Минская (включая г.Минск) | Σ С П | 263,9 29,7 234,2 | 15,9 14,7 1,2 | 42,9 13,3 29,6 | 73,3 11,8 61,5 | 20,9 11,9 9,0 | 3,1 3,1 – | 420,0 84,5 335,5 | -13,0 -6,7 -6,3 |
| Могилевская | Σ С П | 73,4 10,6 62,8 | 5,3 5,0 0,3 | 13,7 5,3 8,4 | 27,5 10,5 17,0 | 9,4 6,8 2,6 | 1,6 1,6 – | 130,9 39,8 91,1 | +0,3 +1,9 -1,6 |
| Республика Беларусь | Σ С П | 749,4 98,3 651,1 | 91,4 88,1 3,3 | 147,7 60,7 87,0 | 260,0 83,9 176,1 | 69,1 41,9 27,2 | 11,8 11,8 – | 1329,4 384,7 944,7 | +1,9 +12,5 -10,6 |

*Σ – общая сумма выбросов, С – стационарные источники, П – передвижные источники.

###### Среди городов Беларуси по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выделяются Новополоцк (55,1 тыс.т) и Минск (35,3 тыс.т). Как видно из таблицы 2.3, более 10 тыс.т загрязняющих веществ в 2004 г. было выброшено также в Новолукомле, Гомеле и Гродно. Еще в 15 городах объемы выбросов составили от 2,5 до 10,0 тыс.т.

По сравнению с предыдущим годом наибольшее снижение объемов выбросов произошло в Солигорске – на 4,8 тыс.т или 42,9%. Значительным оно было также в Орше – 0,4 тыс.т (12,9%), Барановичах – 0,2 (10,1), Речице – 0,4 (9,2), Полоцке – 0,2 (8,8) и Бресте – 0,3 тыс.т (8,7%). Наибольшее увеличение объемов выбросов в 2004 г. имело место в Новолукомле – на 7,0 тыс.т (53,9%), Новополоцке – на 3,1 (6,0), Белоозерске – на 1,4 (72,1) и Бобруйске – на 1,1 тыс.т (15,8%).

Рис. 2.6. Доля министерств (ведомств) в выбросах

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, %

В г.Минске суммарный объем выбросов от стационарных и передвижных источников в 2004 г. составил 205,0 тыс.т. Из них 169,7 тыс.т или 82,8% обусловлены работой автотранспорта и других передвижных источников. На долю стационарных источников пришлось 35,3 тыс.т или 17,2% от суммарных выбросов.

Среди веществ, подконтрольных Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, в 2004 г. увеличился объем выбросов оксидов азота по сравнению с 2003 г.: от стационарных источников – на 5,0 тыс.т, от передвижных – на 2,6 тыс.т. Однако, несмотря на это, Республика Беларусь с большим "запасом" выполняет обязательства по конвенции.

###### Таблица 2.3

## Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными

источниками в городах Беларуси в 2004 г., тыс.т

| Город | Оксид углерода | Диоксид серы | Оксиды азота | Углеводороды (с ЛОС) | Твердые вещества | Прочие | Всего | 2004 г. в % к 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новополоцк | 3,1 | 16,3 | 3,2 | 32,1 | 0,2 | 0,2 | 55,1 | 106,0 |
| Минск | 14,4 | 3,7 | 7,0 | 5,7 | 3,4 | 1,1 | 35,3 | 98,3 |
| Новолукомль | 1,8 | 5,9 | 11,5 | <0,1 | 0,7 | <0,1 | 19,9 | 153,9 |
| Гомель | 3,2 | 2,0 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 13,0 | 97,2 |
| Гродно | 3,7 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 12,3 | 102,5 |
| Могилев | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 8,3 | 101,6 |
| Бобруйск | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 8,3 | 115,8 |
| Солигорск | 1,1 | 2,8 | 0,7 | <0,1 | 1,7 | 0,1 | 6,4 | 57,1 |
| Витебск | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 5,8 | 92,3 |
| Жлобин | 3,7 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | <0,1 | 5,3 | 97,6 |
| Светлогорск | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | 4,4 | 96,6 |
| Речица | 1,4 | <0,1 | 0,9 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 4,3 | 90,8 |
| Мозырь | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | <0,1 | 3,7 | 93,9 |
| Костюковичи | 1,3 | 0,3 | 0,5 | <0,1 | 1,5 | <0,1 | 3,6 | 102,8 |
| Белоозерск | 0,4 | 0,3 | 2,3 | <0,1 | <0,1 | 0,4 | 3,4 | 172,1 |
| Пинск | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | <0,1 | 3,3 | 97,9 |
| Борисов | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 3,2 | 95,8 |
| Полоцк | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | <0,1 | 3,0 | 91,2 |
| Орша | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | <0,1 | 2,5 | 87,1 |
| Слуцк | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | <0,1 | 2,5 | 99,1 |
| Брест | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 91,3 |
| Барановичи | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | <0,1 | 2,2 | 89,9 |
| Кричев | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | <0,1 | 2,2 | 110,7 |

2.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

в городах и на станции комплексного фонового

мониторинга "Березинский заповедник"

В 2004 г. мониторинг состояния атмосферного воздуха проводился в 16 городах республики, включая областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Новогрудок и Солигорск. Дополнительно к программе наблюдений в течение года обследовано состояние воздушного бассейна г.Барановичи.

В городах установлено 53 стационарных станции, на которых 3–4 раза в сутки проводились наблюдения за 37 загрязняющими веществами. Основной объем наблюдений (57%) относился к веществам, имеющим повсеместное распространение (пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота). В большинстве городов проводился также контроль специфических загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятий. В воздухе всех промышленных центров определялось содержание формальдегида, свинца и кадмия.

Государственная сеть мониторинга в 2004 г. включала также стационарные наблюдения, проводимые Министерством здравоохранения Республики Беларусь в г.Могилеве на одном стационарном посту.

Большой объем работ по изучению состояния воздуха в парках, зонах отдыха, вблизи автомагистралей, в зонах влияния промышленных предприятий выполнен региональными Центрами гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) и ведомственными лабораториями в Гомеле, Могилеве, Речице и Светлогорске. В 10 городах продолжались работы по прогнозированию уровней загрязнения воздуха и регулированию выбросов в периоды с неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловиями.

Вся информация о загрязнении воздуха получена по методикам, вошедшим в "Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь", срок действия которого продлен до 2011 г.

Качество воздуха оценивалось с учетом национальных стандартов – ПДК и дополнительно путем сравнения с международными стандартами – значениями WHO-AQGs, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По результатам наблюдений для каждого города рассчитан комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий классы опасности вредных веществ, стандарты качества и средние уровни загрязнения.

В таблице 2.4 приведены величины ИЗА для городов Республики Беларусь. В соответствии с существующими методиками оценок среднегодового уровня, загрязнение считается низким, если ИЗА≤5, повышенным при 5<ИЗА<7, высоким при 7≤ИЗА<14 и очень высоким при ИЗА≥14. Индекс загрязнения воздуха в городах республики в 2004 г., рассчитанный по пяти наиболее распространенным примесям (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид) составлял 4,6.

Таблица 2.4

## Индекс загрязнения атмосферы в городах Беларуси в 2004 г.

| # Город | ### ИЗА | Приоритетные загрязняющие вещества | Отрасль, предприятия которой в наибольшей степени ответственны за загрязнение воздуха в городе |
| --- | --- | --- | --- |
| Речица | 9,5 | Формальдегид, взвешенные вещества, фенол, оксид углерода, аммиак | Автотранспорт, лесная, теплоэнергетика |
| Гомель | 8,6 | Формальдегид, фенол, аммиак, оксид углерода, диоксид азота | Автотранспорт, лесная, производство минеральных удобрений, теплоэнергетика |
| Витебск | 5,7 | Формальдегид, аммиак, взвешенные вещества, фенол, оксид углерода | Автотранспорт, лесная, теплоэнергетика, стройматериалов |
| Светлогорск | 5,6 | Формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, сероуглерод, диоксид азота | Автотранспорт, лесная, химическая, теплоэнергетика |
| Полоцк | 5,6 | Формальдегид, взвешенные вещества, аммиак, оксид углерода, диоксид азота | Автотранспорт, химическая, теплоэнергетика |
| Орша | 5,4 | Формальдегид, оксид углерода, взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы | Автотранспорт, теплоэнергетика, машиностроение |
| Брест | 5,2 | Формальдегид, оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота, диоксид азота | Автотранспорт, теплоэнергетика, сельскохозяйственное машиностроение |
| Новополоцк | 5,2 | Формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, фенол | Автотранспорт, нефтехимическая, теплоэнергетика |
| Бобруйск | 5,1 | Формальдегид, фенол, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота | Автотранспорт, нефтехимическая, теплоэнергетика, сельскохозяйственное машиностроение |

##### Продолжение таблицы 2.4

| # Город | ### ИЗА | Приоритетные загрязняющие вещества | Отрасль, предприятия которой в наибольшей степени ответственны за загрязнение воздуха в городе |
| --- | --- | --- | --- |
| Солигорск | 5,0 | Формальдегид, хлористый водород, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества | Производство минеральных удобрений, теплоэнергетика, автотранспорт |
| Могилев | 4,8 | Аммиак, формальдегид, сероуглерод, оксид азота, фенол | Химическая, автотранспорт, теплоэнергетика, черная металлургия |
| Минск | 4,7 | Формальдегид, аммиак, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота | Автотранспорт, сельскохозяйственное машиностроение, теплоэнергетика, строительных материалов |
| Гродно | 4,7 | Формальдегид, взвешенные вещества, аммиак, оксид углерода, диоксид азота | Автотранспорт, производство минеральных удобрений, теплоэнергетика, строительных материалов |
| Пинск | 3,9 | Формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы | Автотранспорт, теплоэнергетика, станкостроение |
| Мозырь | 3,7 | Формальдегид, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы | Автотранспорт, лесная промышленность, теплоэнергетика |
| Новогрудок | 1,8 | Взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид | Автотранспорт, теплоэнергетика, местная промышленность |

Как следует из приведенных данных, высокий индекс загрязнения атмосферы наблюдался только в Гомеле и Речице (ИЗА=8,6–9,5) и был обусловлен значительным содержанием в воздухе формальдегида. В Витебске, Полоцке, Светлогорске, Орше, Новополоцке, Бресте и Бобруйске ИЗА повышен (5,0ИЗА7,0), в остальных контролируемых городах – низкий (ИЗА5,0).

Анализ данных измерений на стационарной сети мониторинга атмосферного воздуха в 2004 г. показал, что средние по республике концентрации основных и большинства контролируемых специфических примесей были ниже гигиенических нормативов (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Средние и максимальные концентрации загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе городов Беларуси в 2004 г.

Проблему загрязнения воздушного бассейна практически всех городов республики определяют повышенные концентрации формальдегида. Его вклад в суммарный индекс загрязнения в 11 городах достигал 75–85%. В 2004 г. средняя концентрация формальдегида в атмосферном воздухе городов составляла 2,8 ПДК и была выше, чем в предыдущие годы.

Во всех городах зафиксированы случаи превышения максимальных разовых ПДК. На долю специфических загрязняющих веществ пришлось 84% случаев превышения ПДК. В Полоцке, Гомеле, Речице, Бресте, Витебске и Минске максимальные концентрации примесей достигали 4–5 ПДК, в Орше – 6 ПДК. В Могилеве эпизодически отмечали концентрации формальдегида и этилбензола 6–9 ПДК, в трех случаях концентрации примесей были еще выше.

Таким образом, в 2004 г. почти 11% населения в городах, охваченных регулярными наблюдениями, эпизодически подвергалось воздействию повышенных (более 5 ПДК) концентраций специфических примесей.

В таблице 2.5 представлены средние и максимальные из разовых концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов в 2004 г.

Таблица 2.5

Средние и максимальные из разовых концентраций

основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

городов Беларуси в 2004 г., мкг/м3

| Город | Взвешенные вещества |  | Диоксид серы |  | Оксид углерода |  | Диоксид азота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qср.* | qм.** | qср. | qм. | qср. | qм. | qср. | qм. |
| Бобруйск | 34 | 277 | <1,0 | 20 | 909 | 1900 | 20 | 236 |
| Брест | 32 | 400 | 1,1 | 148 | 687 | 4000 | 27 | 390 |
| Витебск | 36 | 325 | <1,0 | 14 | 710 | 5500 | 28 | 274 |
| Гомель | 33 | 1000 | 3,3 | 81 | 422 | 3700 | 27 | 387 |
| Гродно | 81 | 1254 | <1,0 | 14 | 1596 | 16000 | 32 | 196 |
| Минск | 13 | 505 | <1,0 | 20 | 766 | 9000 | 40 | 1115 |
| Могилев | 28 | 769 | <1,0 | 25 | 930 | 15200 | 45 | 880 |
| Мозырь | 42 | 591 | <1,0 | 73 | 395 | 2100 | 10 | 63 |
| Новогрудок | 97 | 600 | –*** | – | 2171 | 7000 | 35 | 70 |
| Новополоцк | 36 | 552 | 2,0 | 801 | 512 | 7800 | 44 | 684 |
| Орша | 11 | 198 | <1,0 | 82 | 1811 | 7300 | 31 | 152 |
| Пинск | 75 | 480 | <1,0 | 23 | 452 | 3700 | 17 | 146 |
| Полоцк | 64 | 573 | 1,0 | 75 | 737 | 19400 | 40 | 556 |
| Речица | 88 | 800 | <1,0 | 5 | 1223 | 4000 | 27 | 110 |
| Светлогорск | 36 | 1200 | 1,5 | 56 | 988 | 4000 | 18 | 211 |
| Солигорск | 32 | 139 | – | – | 910 | 1900 | 54 | 80 |
| ПДКср.с. | 150 | – | 200 | – | 3000 | – | 100 | – |
| ПДКм.р. | – | 500 | – | 500 | – | 5000 | – | 250 |

*Средняя за год концентрация примеси; **максимальная из разовых концентраций примеси; ***вещество не определялось/использовалась другая методика.

Взвешенные вещества. Средняя по городам республики концентрация взвешенных веществ составляла 0,3 ПДК. В 1,5–2 раза выше этого уровня запыленность воздуха в Полоцке, Гродно, Речице, Новогрудке и Пинске. В теплый период (апрель-октябрь) запыленность воздуха в большинстве городов была на 30–50% выше, чем в холодный. В 10 городах зафиксированы концентрации выше ПДК. Максимальные из разовых концентраций взвешенных веществ в Гомеле, Гродно и Светлогорске достигали 2–2,5 ПДК. При подфакельных наблюдениях на расстоянии 1–3 км от Могилевского завода искусственного волокна отмечены концентрации взвешенных веществ в 1,7–2,2 раза выше гигиенического норматива. По данным Брестского городского ЦГиЭ максимальные из разовых концентраций взвешенных веществ в районах улиц Брестских дивизий и Республиканской составляли 1,8–2 ПДК.

За пятилетний период произошло значительное снижение запыленности атмосферного воздуха, содержание взвешенных веществ в подавляющем большинстве контролируемых городов уменьшилось в 1,5–2 раза.

Диоксид серы (SO2) поступает в атмосферу при сгорании топлива, содержащего серу. Основными источниками выбросов SO2 являются теплоэлектростанции и котельные, а также многие промышленные предприятия. По данным замеров средние за год концентрации во всех контролируемых городах были существенно ниже национального и международного стандартов. Из 39660 отобранных и проанализированных проб воздуха на содержание диоксида серы только в одной зафиксировано превышение гигиенического норматива: 14 февраля при неблагоприятных метеоусловиях в г.Новополоцке его концентрация составляла 1,6 ПДК. Незначительное увеличение содержания в воздухе диоксида серы (до 1,2 ПДК) отмечено в Бресте при проведении маршрутных наблюдений.

Устойчивая тенденция снижения загрязненности воздуха диоксидом серы связана с уменьшением выбросов от стационарных источников.

Оксид углерода (СО). Основным источником загрязнения воздушного бассейна республики оксидом углерода является автотранспорт; его вклад составляет 86%. Средние за год концентрации в воздушном бассейне Речицы, Гродно, Орши и Новогрудка находились в пределах 0,4–0,7 ПДК, в других контролируемых городах – были на уровне 0,3 ПДК и менее. В половине городов максимальные концентрации оксида углерода были выше гигиенического норматива. В Могилеве и Гродно максимальные из разовых концентраций достигали 3 ПДК, в Полоцке – 4 ПДК. По данным городских ЦГиЭ повышенная загрязненность воздуха оксидом углерода эпизодически наблюдалась в районах автомагистралей в Минске и Бресте.

За пятилетний период снижение загрязненности воздуха оксидом углерода (на 17–29%) отмечено в городах Орша, Могилев и Пинск. В Бресте, Витебске и Минске уровень загрязнения уменьшился почти в 2 раза. Наметилась тенденция снижения содержания в воздухе оксида углерода в Новополоцке, Мозыре и Гомеле. Заметно увеличился уровень загрязнения только в Полоцке, Светлогорске и Гродно. Связь между динамикой выбросов оксида углерода и тенденцией изменения уровня загрязнения неоднозначна. Несоответствие связано вероятно с тем, что не полностью учитываются выбросы от постоянно увеличивающегося количества личного транспорта.

Диоксид азота (NO2). Концентрации NO2 регулярно измеряли во всех городах и на всех стационарных станциях. В 2004 г. средние за год концентрации диоксида азота в Минске, Могилеве, Новополоцке и Полоцке составляли 0,4 ПДК, в Солигорске – 0,5 ПДК. В остальных контролируемых городах средний уровень загрязнения воздуха NO2 был в 1,5–2 раза ниже. Вместе с тем в южной части Могилева (Заднепровье) и в Минске (в районе Дражни, Обсерватории и ул.Судмалиса) средние концентрации диоксида азота в отдельные месяцы теплого полугодия превышали стандарт ВОЗ. В 7 городах зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК. В Гомеле, Полоцке и Бресте они достигали 1,5–2 ПДК, Новополоцке и Могилеве – 2,5–3,5 ПДК, в Минске – 4,5 ПДК.

Тенденция снижения средних концентраций диоксида азота, отмеченная в конце 1990-ых гг., в последние годы не проявилась. Заметно уменьшилось (в 1,5–2 раза) содержание примеси только в Пинске, Мозыре и Могилеве. Динамика средних концентраций в Бобруйске, Орше и Речице неустойчива. В остальных городах прослеживается рост уровня загрязнения воздуха диоксидом азота. По сравнению с 2000 г. средние за год концентрации в Полоцке, Витебске, Бресте и Гродно увеличились на 14–22%, в Минске и Светлогорске – на 38%. Более, чем в 1,5 раза увеличилась загрязненность воздуха диоксидом азота в Новополоцке, Гомеле и Солигорске. В 2004 г. отмечен рост содержания диоксида азота в воздухе Березинского заповедника: средняя за год концентрация повысилась в 2 раза и была самой высокой за последние 10 лет.

Загрязнение атмосферного воздуха городов Беларуси наиболее распространенными специфическими вредными веществами представлено в таблице 2.6.

Сероводород (H2S) определяют в атмосферном воздухе Мозыря и в городах с предприятиями химической и нефтехимической отраслей промышленности: Могилеве, Полоцке, Новополоцке и Светлогорске. Средние за год концентрации во всех городах по-прежнему были меньше 1 мкг/м3. В единичных пробах максимальные из разовых концентраций в Могилеве составляли 1,6 ПДК, в Полоцке и Новополоцке – 2 ПДК.

Таблица 2.6

Средние и максимальные из разовых концентрации

специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

городов Беларуси в 2004 г., мкг/м3

| Город | Сероводород |  | Фенол |  | Аммиак |  | Формальдегид |  | Свинец |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qср. | qм. | qср. | qм. | qср. | qм. | qср. | qм. | qср. | Qм. |
| Бобруйск | – | – | 1,1 | 7,0 | – | – | 8,8 | 75,0 | 0,06 | 0,10 |
| Брест | – | – | – | – | – | – | 9,3 | 167,0 | 0,10 | 0,20 |
| Витебск | – | – | 1,9 | 7,0 | 33 | 364 | 8,4 | 163,0 | 0,08 | 0,16 |
| Гомель | – | – | 2,4 | 34,0 | 26 | 624 | 12,8 | 157,0 | 0,09 | 0,20 |
| Гродно | – | – | – | – | 14 | 207 | 6,9 | 87,0 | 0,12 | 0,41 |
| Минск | – | – | 0,2 | 5,0 | 37 | 331 | 6,9 | 136,0 | 0,08 | 0,24 |
| Могилев | 0,4 | 13,0 | 2,1 | 50,0 | 30 | 874 | 5,1 | 361,0 | 0,07 | 0,15 |
| Мозырь | 0,4 | 8,0 | – | – | – | – | 7,3 | 35,0 | 0,09 | 0,20 |
| Новогрудок | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 3,0 | 0,15 | 0,37 |
| Новополоцк | 0,9 | 17,0 | 0,5 | 6,0 | 0,6 | 116 | 9,2 | 92,0 | 0,09 | 0,15 |
| Орша | – | – | – | – | – | – | 9,5 | 221,0 | 0,09 | 0,32 |
| Пинск | – | – | – | – | – | – | 7,2 | 65,0 | 0,08 | 0,16 |
| Полоцк | 0,9 | 18,0 | 0,5 | 27,0 | 12 | 135 | 9,0 | 96,0 | 0,09 | 0,13 |
| Речица | – | – | 1,8 | 21,0 | 15 | 80 | 14,1 | 160,0 | 0,05 | 0,07 |
| Светлогорск | 0,1 | 1,0 | – | – | – | – | 9,9 | 71,0 | 0,09 | 0,23 |
| Солигорск | – | – | – | – | – | – | 7,7 | 20,0 | 0,11 | 0,27 |
| ПДКср.с. | – | – | 3 | – | 40 | – | 3 | – | 0,3 | – |
| ПДКм.р. | – | 8 | – | 10 | – | 200 | – | 35 | – | – |

За пятилетний период уровень загрязнения воздуха сероводородом в Могилеве понизился на 33%. В последние два года прослеживается некоторый рост средних концентраций сероводорода в воздушном бассейне Полоцка и Новополоцка.

Фенол. Средние за год концентрации в Речице, Витебске, Могилеве и Гомеле находились в пределах 0,6–0,8 ПДК, а в Бобруйске, Минске, Новополоцке и Полоцке были существенно ниже ПДК. Заметное увеличение загрязненности воздуха фенолом наблюдалось на всех стационарных станциях Могилева в декабре: средние за месяц концентрации превышали гигиенический норматив в 1,5–2 раза. Рост содержания в воздухе фенола (до 1,2 ПДК) отмечен в отдельные месяцы теплого полугодия в Речице и Гомеле. Максимальные из разовых концентраций в Речице, Полоцке и Гомеле составляли 2–3 ПДК, а в Могилеве достигали 5 ПДК.

Устойчивая тенденция снижения средних концентраций фенола характерна для большинства городов, где проводились измерения. В Речице и Новополоцке уровень загрязнения воздуха понизился на 14–17%, в Полоцке, Могилеве, Минске и Бобруйске – на 29–39%. Увеличение средних концентраций произошло в Витебске (на 12%). В Гомеле заметный рост уровня загрязнения воздуха фенолом наблюдался в 2001–2003 гг., а в 2004 г. его содержание уменьшилось на 20%.

Аммиак (NH3). Средние за год концентрации аммиака в Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске находились в диапазоне 0,7–0,9 ПДК, в других контролируемых городах были существенно ниже ПДК. Вместе с тем на стационарной станции, расположенной в южной части Могилева, большую часть года среднемесячные концентрации составляли 1,2–3 ПДК. В трех районах Минска постоянно отмечались повышенные уровни загрязнения воздуха аммиаком. В отдельные месяцы теплого полугодия содержание NH3 во многих контролируемых районах Гомеля превышало гигиенический норматив. Максимальные из разовых концентраций в Минске и Витебске составляли 1,7–1,8 ПДК, Гомеле – 3, а в Могилеве достигали 4,4 ПДК. В то же время повторяемость случаев с концентрациями выше ПДК максимально разовой во всех городах очень низкая.

За пятилетний период увеличение загрязненности воздуха аммиаком наблюдалось в Гомеле и Витебске, где средние за год концентрации повысились в 2 раза. В Минске, Гродно и Полоцке содержание примеси снизилось на 21–29%. Стабилизировался уровень загрязнения воздуха аммиаком в Могилеве (увеличение средних концентраций отмечено только в 2003 г.). Среднегодовые концентрации аммиака в Новополоцке на протяжении многих лет сохраняются очень низкими.

Формальдегид. Концентрации формальдегида определялись в 16 городах. Средняя за год концентрация по всем городам составляла 8,3 мкг/м3. В Бобруйске, Бресте, Новополоцке, Орше, Полоцке и Светлогорске она находилась в пределах 9–10 мкг/м3. Очень высокие средние концентрации формальдегида (13–14 мкг/м3) по-прежнему характерны для Гомеля и Речицы.

Максимальные из разовых концентраций в Гродно, Новополоцке и Полоцке превышали гигиенический норматив в 2,5–2,7 раза. В Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Речице при неблагоприятных метеоусловиях максимальные концентрации формальдегида достигали 4–5 ПДК, в Орше – 6 ПДК. В Могилеве отмечены концентрации формальдегида в 10 раз выше гигиенического норматива. Вместе с тем повторяемость случаев с концентрациями выше ПДК максимально разовой в большинстве городов низкая: в Гомеле – 6,7%, Речице, Светлогорске, Бресте и Минске – от 1,6 до 2,6, в других городах – 1% и менее.

Устойчивая тенденция увеличения средних концентраций формальдегида характерна для большинства контролируемых городов республики. В Бресте и Витебске средние концентрации повысились на 14%, в Полоцке, Новополоцке и Речице – на 29–40%. В 1,5–2 раза возрос уровень загрязнения в Светлогорске, Бобруйске, Минске и Гомеле. Снижение загрязненности воздуха формальдегидом в Мозыре отмечено только в последние два года. Динамика средних концентраций в Гродно и Орше неустойчива. В Могилеве уровень загрязнения воздуха формальдегидом стабилизировался.

Тяжелые металлы. Содержание в воздухе тяжелых металлов определялось во всех контролируемых городах республики. Средние за год концентрации свинца варьировали в пределах от 0,053 мкг/м3 (Речица) до 0,146 мкг/м3 (Новогрудок) и были ниже национального и международного стандартов. Максимальные из средних за месяц концентраций в Орше, Новогрудке и Гродно превышали гигиенический норматив в 1,1–1,4 раза. Содержание в воздухе кадмия было по-прежнему очень низким.

Заметного уменьшения содержания в воздухе свинца в последние годы не наблюдалось, а динамика его среднегодовых концентраций во многих городах неустойчива, или прослеживается увеличение его содержания в воздухе.

Таким образом, по данным стационарных наблюдений в период 2000–2004 гг. во всех контролируемых городах республики произошло снижение уровня загрязнения воздуха диоксидом серы и взвешенными веществами, в большинстве – оксидом углерода, фенолом и аммиаком. В соответствии с величиной ИЗА в 7 из 16 контролируемых городов Беларуси в 2004 г. уровень загрязнения воздуха был низким (ИЗА5,0).

Вместе с тем в половине городов, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, уровень загрязнения диоксидом азота и формальдегидом заметно повысился. Анализ динамики ИЗА, рассчитанного по 5 наиболее распространенным примесям (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид) за период 2000–2004 гг. показывает увеличение загрязненности воздуха в последние три года, что связано главным образом с ростом содержания формальдегида.

Анализ имеющейся информации показывает, что проблема загрязнения атмосферы в отдельных городах Беларуси сохраняется. Наблюдаемый в последние годы рост загрязнения атмосферы диоксидом азота и формальдегидом, а в некоторых промышленных центрах оксидом углерода, выдвигает на первое место проблему сокращения выбросов от автотранспорта. Негативное влияние автотранспорта в первую очередь проявляется в крупных городах и вдоль автодорог с интенсивным движением. С транспортными потоками связаны высокие концентрации формальдегида в атмосферном воздухе большинства городов. Значительную опасность для населения представляют выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.

Наблюдения на Станции комплексного фонового мониторинга (СКФМ) "Березинский биосферный заповедник" организованы с целью получения информации о состоянии атмосферного воздуха в условиях регионального фонового загрязнения.

Результаты наблюдений за состоянием воздуха в Березинском заповеднике свидетельствуют о снижении и стабилизации уровня загрязнения диоксидом серы, сульфатами и взвешенными частицами. Вместе с тем, в 2004 г. содержание в воздухе диоксида азота увеличилось в 2 раза. Его средняя за 2004 г. концентрация составляла 1,6 мкг/м3 и была самой высокой за последние 10 лет. Среднемесячные концентрации зимой были в 3 раза выше, чем летом (рис. 2.8).

Максимальная из среднесуточных концентраций (13,9 мкг/м3) зафиксирована 16 декабря.

Среднегодовая концентрация диоксида серы составляла 0,33 мкг/м3 и была близка к многолетней. Характер сезонных изменений фоновых концентраций диоксида серы остался прежним: в зимний период средние за месяц концентрации были в 4 раза выше, чем летом. Зимний максимум концентраций однозначно связан с ростом потребления серосодержащих видов топлива не только внутри страны, но и в дальнем зарубежье (за счет трансграничного переноса). Максимальное содержание диоксида серы (8,0 мкг/м3) зафиксировано в дни с очень низкими температурами. В июне-июле фоновый уровень составлял 0,1–0,2 мкг/м3, что свидетельствует о стабильности летних источников диоксида серы в районе заповедника и характеризует период с минимальным антропогенным влиянием (рис. 2.9).

Рис. 2.8. Средние концентрации загрязняющих веществ

в воздухе Березинского заповедника

Рис. 2.9. Динамика среднесуточных концентраций диоксида серы

в воздухе Березинского заповедника в 2004 г.

Большую часть года среднемесячные концентрации сульфатов находились в диапазоне 1–2 мкг/м3. Сезонные колебания их незначительны. Повышение концентраций наблюдалось (как и в предыдущие годы) в зимние месяцы и, очевидно, обусловлено влиянием антропогенных выбросов соединений серы. Максимальная среднесуточная концентрация сульфатов (9,45 мкг/м3) зафиксирована 18 декабря.

Среднегодовая концентрация взвешенных частиц составляла 16 мкг/м3 и практически не отличалась от соответствующих данных за последние несколько лет. Сезонная динамика показывает увеличение содержания взвешенных частиц в воздухе в теплый период года. Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных частиц составляла 83,4 мкг/м3 и была ниже гигиенического норматива.

Среднегодовая фоновая концентрация свинца составляла 4,4 нг/м3, а в отопительный сезон его среднемесячные концентрации были примерно на 40% выше. Средняя концентрация кадмия уменьшилась в 1,5 раза (с 0,44 до 0,29 нг/м3). Сезонные изменения содержания кадмия в воздухе незначительны. Максимальные из среднесуточных концентраций свинца – 26,0 нг/м3 и кадмия – 8,0 нг/м3 зафиксированы в начале апреля.

Во втором полугодии начаты наблюдения за содержанием в воздухе приземного озона. Измерения проводились в основном в дневное время суток. В августе концентрации приземного озона находились, как правило, в диапазоне от 60 до 160 мкг/м3. Максимальная концентрация – 205 мкг/м3 зарегистрирована 9 августа. В сентябре содержание в воздухе приземного озона было ниже (в 75% измерений концентрации составляли 60–110 мкг/м3). Повышенное содержание в воздухе приземного озона (172–228 мкг/м3) зафиксировано в утренние часы 5 сентября и во второй половине ноября. В октябре и декабре максимальные из разовых концентраций были ниже гигиенического норматива.

2.4. Химический состав атмосферных осадков

Химический состав атмосферных осадков изучался на 16 метеостанциях, где ежемесячно проводился отбор проб. Средние годовые значения концентраций основных компонентов, а также суммы ионов приведены в таблице 2.7.

Основные компоненты. По результатам наблюдений величина общей минерализации (по сумме ионов) находилась в пределах от 7,6 мг/дм3 (Березинский заповедник) до 35 мг/дм3 (Пинск).

#### Таблица 2.7

## Химический состав атмосферных осадков

| Наименование станции | Кол-во осадков за год, мм | SO42- | Cl- | NO3- | HCO3- | NH4+ | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Сумма ионов, мг/дм3 | Н+, мкг/экв л | рН | Уд. электр. (эксп), мкСм/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березино | 759,6 | 5,45 | 2,06 | 3,15 | 3,03 | 0,27 | 1,71 | 1,34 | 2,24 | 0,49 | 19,72 | 2,93 | 5,78 | 39,33 |
| Березинский заповедник (СКФМ) | 741,2 | 1,90 | 0,76 | 1,66 | 1,10 | 0,89 | 0,27 | 0,29 | 0,59 | 0,13 | 7,60 | 9,67 | 5,59 | 17,38 |
| Бобруйск | 763,6 | 2,24 | 1,28 | 1,91 | 6,12 | 1,53 | 0,74 | 0,78 | 1,07 | 0,24 | 15,92 | 1,28 | 6,12 | 25,82 |
| Брест | 563,9 | 4,04 | 2,53 | 2,23 | 10,59 | 0,50 | 1,58 | 2,72 | 3,79 | 0,42 | 28,40 | 0,79 | 6,20 | 46,91 |
| Гомель | 567,3 | 4,45 | 1,39 | 2,95 | 5,96 | 0,47 | 0,94 | 0,79 | 2,51 | 0,67 | 20,12 | 2,07 | 6,12 | 34,30 |
| Гродно | 557,5 | 4,91 | 2,27 | 1,55 | 9,00 | 2,90 | 1,92 | 3,75 | 4,61 | 0,73 | 31,63 | 3,33 | 6,13 | 77,36 |
| Минск | 808,9 | 2,75 | 1,17 | 2,17 | 4,06 | 0,86 | 0,56 | 0,34 | 1,23 | 0,34 | 13,48 | 0,81 | 6,30 | 22,34 |
| Могилев | 742,0 | 2,73 | 0,99 | 2,19 | 7,35 | 1,22 | 0,51 | 0,55 | 1,63 | 0,36 | 17,53 | 0,91 | 6,21 | 28,28 |
| Мозырь | 810,5 | 3,15 | 0,95 | 1,77 | 2,39 | 0,61 | 0,44 | 0,50 | 1,32 | 0,29 | 11,43 | 3,89 | 5,88 | 20,98 |
| Нарочь | 733,5 | 4,29 | 2,02 | 3,44 | 1,80 | 1,07 | 1,56 | 1,11 | 1,45 | 0,51 | 17,27 | 10,20 | 5,37 | 37,56 |
| Новогрудок | 738,4 | 5,66 | 1,66 | 2,67 | 12,63 | 1,54 | 1,11 | 1,20 | 3,13 | 0,65 | 30,25 | 1,34 | 6,24 | 48,42 |
| Орша | 615,3 | 4,24 | 1,85 | 2,10 | 6,78 | 1,36 | 1,08 | 1,34 | 1,95 | 0,55 | 21,24 | 5,20 | 6,00 | 41,60 |
| Пинск | 701,8 | 6,40 | 5,08 | 2,42 | 9,49 | 1,94 | 1,54 | 5,87 | 2,23 | 0,47 | 35,43 | 1,32 | 6,05 | 61,09 |
| Полоцк | 773,0 | 6,33 | 1,94 | 1,93 | 11,80 | 0,97 | 1,37 | 1,02 | 3,57 | 0,65 | 29,58 | 0,39 | 6,48 | 45,23 |
| Пружаны | 543,8 | 4,40 | 1,41 | 2,67 | 6,75 | 1,49 | 1,09 | 1,13 | 1,39 | 0,25 | 20,56 | 1,70 | 6,11 | 34,49 |

В городах Березино, Бобруйске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Орше и Полоцке степень минерализации осадков понизилась; в Березинском заповеднике, Минске, Пружанах и Нарочи – сохранялась на уровне предыдущего года. Увеличение общей минерализации (на 30%) имело место только в г.Пинске.

Наименее минерализованные осадки отмечались в Березинском заповеднике, Мозыре и Минске (7,6–13 мг/дм3). Осадки с повышенным содержанием ионов были в Бресте, Новогрудке, Полоцке, Гродно и Пинске (28–35 мг/дм3). В остальных городах суммарное содержание ионов составило 16–21 мг/дм3 (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Общая минерализация атмосферных осадков

на метеостанциях Беларуси

В годовом ходе распределение уровней минерализации осадков неоднородно. Наибольшая концентрация растворенных минеральных веществ в осадках в гг.Минск, Пружаны и Гродно отмечена в марте (25, 38, 99 мг/дм3 соответственно); в Березино, Могилеве и на Нарочи – в мае (29, 48, 52 мг/дм3); в Орше и Полоцке – в апреле (33, 82 мг/дм3); в Мозыре и Пинске – в декабре (17, 60 мг/дм3); в Новогрудке и Бресте – в январе (48, 65 мг/дм3); в Бобруйске – июле (34 мг/дм3); в Гомеле – в октябре (44 мг/дм3).

Характер осадков по типу преобладающих ионов существенно не изменился. В ионном составе осадков по-прежнему доминировали гидрокарбонаты и кальций, ранее – сульфаты и ионы аммония. Сульфаты преобладали в составе осадков на фоновых участках (СКФМ и Нарочь), а также в Березино и Мозыре, осадки в которых отличались низкой минерализацией (<20 мг/дм3) и слабокислой реакцией среды (рН<6,0).

На СКФМ по сравнению с предыдущим годом сумма ионов сохранялась практически на прежнем уровне. В течение года среднемесячное содержание ионов изменялось от 3 мг/дм3 в феврале до 14 мг/дм3 в мае. Доля сульфат-ионов в анионном составе осадков составила 38–39%-экв/дм3, нитратов – 24–25, гидрокарбонатов – 13–17%-экв/дм3.

Кислотность осадков. Кислотность осадков обусловлена содержанием основных кислотообразующих ионов (SO42- и NO3-) и ионов НСО3-.

Среднегодовые величины рН в 2004 г. существенно не изменились и находились в пределах от 5,4 (Нарочь) до 6,5 (Полоцк).

На Нарочи и в Березинском заповеднике выпадали слабокислые осадки с рН=5,4–5,6 (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Диапазон изменений рН осадков на метеостанциях в 2004 г.

В остальных пунктах наблюдались слабощелочные осадки (рН=5,8–6,5). Доля гидрокарбонатов в осадках при этом составляла 18–50%-экв/дм3, сульфатов – 22–41, нитратов – 7–18%-экв/дм3.

В единичных случаях в городах Могилев, Брест, Полоцк и Пинск выпадали щелочные осадки с рН от 8,1 (Могилев) до 9,5 (Пинск). В течение года единичные кислые осадки (рН=4,7–4,9) были зафиксированы в гг.Бресте, Гомеле, Могилеве и Орше. В Мозыре, Минске и Бобруйске эпизодически отмечали осадки с рН=4,1–4,5. Чаще всего кислые осадки выпадали в отопительный сезон. В Березинском заповеднике, для которого характерны кислые и слабокислые осадки (повторяемость 79%), в январе отмечены очень кислые осадки с рН=4,0.

2.5. Трансграничный перенос и атмосферные

выпадения загрязняющих веществ

Проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, со всей остротой проявились в середине прошлого столетия в крупных промышленных городах мира. Первоначально они воспринимались как сугубо локальные проблемы, обусловленные выбросами городских отопительных систем, промышленности, автотранспорта, и, соответственно, решались на этих уровнях. Однако в 50–60-е годы XX века выявились региональные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха и атмосферных осадков. Проблемы проявились в первую очередь на северо-западе Европы и в районе Великих озер США в виде угнетения хвойных лесов и гибели фауны озер вследствие выпадения кислотных соединений.

В 1979 г. была подписана Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женевская) – первое международное соглашение в области охраны атмосферного воздуха.

Первым соединением, регулируемым данной конвенцией, стал диоксид серы, как обусловливающий закисление окружающей среды, которое являлось в то время наиболее актуальной проблемой. В 1985 г. был подписан Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 процентов. В 1988 г. был подписан Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков, имеющих как закисляющий, так и эвтрофирующий эффект.

В 1991 г. был подписан Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков, призванный регулировать потоки предшественников приземного озона, оказывающего негативное влияние на здоровье населения, естественные экосистемы и культурную растительность.

В 1994 г. подписан Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. Последними группами веществ, регулируемыми специальными протоколами, стали стойкие органические загрязнители и тяжелые металлы.

В 1999 г. подписан Протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гетеборгский) – первый мультиполлютантный протокол, призванный регулировать как закисление, так и эвтрофирование и приземный озон. Гетеборгский протокол ставит своей целью ограничить и сократить выбросы серы, оксидов азота, аммиака и летучих органических соединений.

Таким образом, к настоящему времени Конвенция 1979 г. (с Протоколами к ней) стала всесторонне проработанным нормативным документом, регулирующим загрязнение атмосферного воздуха в Европейском масштабе (и более широком) путем принятия национальных мер.

Ряд других международных соглашений также регулирует трансграничное загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. В частности, в рамках Хельсинской конвенции 1992 г., посвященной защите морской среды акватории Балтийского моря, важное место уделено регулированию выбросов загрязняющих веществ от источников, расположенных на суше. Стороны Конвенции о стойких органических загрязнителях (2001 г.) договорились предпринять меры по сокращению или устранению выбросов в результате преднамеренного производства и использования СОЗ, а также сокращению или ликвидации выбросов в результате их непреднамеренного производства.

Совместные действия в области охраны атмосферного воздуха привели к тому, что в период с 1980 по 2000 гг. произошло значительное уменьшение объемов выбросов серы в большинстве регионов Европы. Общее уменьшение составило около 70%, наибольшее – около 90%, произошло в регионе Австрия-Германия-Швейцария и в Северной Европе. В Беларуси выбросы уменьшились примерно на 80%.

Сокращение выбросов серы привело к снижению загрязнения атмосферного воздуха и в целом воздействия на окружающую среду. Снижение концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе в многолетнем разрезе в целом адекватно уменьшению эмиссий; концентрации сульфатов в аэрозолях и в атмосферных осадках также уменьшились, но не столь значительно, как диоксида серы в атмосферном воздухе, что связано с изменением окисляющей способности атмосферы по отношению к диоксиду серы.

В результате уменьшения атмосферных выпадений серы понизилась кислотность атмосферных осадков и в целом снизилась кислотная нагрузка на экосистемы, природные воды и здоровье человека.

В отличие от выбросов серы, борьба с выбросами оксидов азота, основным источником которых является транспорт, не была столь успешной. Общее сокращение выбросов оксидов азота в Европе составило 25–30% (в Беларуси – на 43%). Сокращение произошло в основном вследствие уменьшения эмиссий в энергетическом и промышленном секторах; меры по сокращению выбросов от автотранспорта отчасти нивелируются ростом числа транспортных средств. Тренды изменений концентраций азота в атмосферном воздухе и осадках не столь выражены, как для серы; в большинстве стран нисходящий тренд составляет 20–30%, однако характерны значительные вариации в зависимости от пункта наблюдения.

Эффект аммиака после осаждения схож с эффектом оксидов азота: он оказывает как закисляющее, так и эвтрофирующее воздействие на экосистемы. Выбросы аммиака сократились в среднем на 20%; наибольшее сокращение характерно для стран Восточной Европы (в Беларуси – примерно на 35%), в то время как в остальной части Европы оно не превышало в среднем 10%. Тренды концентраций в атмосферном воздухе и в осадках в целом близки трендам окисленного азота, однако менее четкие.

Модельные расчеты в рамках Программы ЕМЕП (основная научная программа в рамках Женевской конвенции 1979 г.) являются основным средством получения оценок загрязнения атмосферного воздуха на широком региональном фоне. Моделирование позволяет оценивать концентрации многих соединений в атмосферном воздухе, аэрозолях, осадках, потоки осаждения, выявлять источники поступления и рецепторы, выявлять территориальную структуру осаждения и т.д. Так, по модельным расчетам Метеорологического синтезирующего центра "Запад" Программы ЕМЕП (данные на 2002 г.), ежегодный поток серы на территорию Беларуси составляет 128 тыс.т, окисленного и восстановленного азота – 162 тыс.т. Средние расчетные фоновые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе составили в 2000 г. 1,0 мкг/м3, диоксида азота – 0,5, оксида углерода – 117,6, тонкодисперсных взвешенных частиц – 7,0 мкг/м3. По оценкам Метеорологического синтезирующего центра "Восток" Программы ЕМЕП (данные на 2000–2001 гг.), на территорию Беларуси годовой поток свинца составляет 132 т, кадмия – 6,7, ртути – 2,1, бензо(а)пирена – 4,2, полихлорированных бифенилов – 0,9 т, диоксинов/фуранов – 17 г ЭТ.

Особенности географического положения Беларуси обусловили резкое преобладание в составе атмосферных выпадений трансграничной составляющей: доля трансграничной серы в выпадениях составляет в последние годы 84–86%, окисленного азота – 89–94, восстановленного азота – 38–65, свинца – более 80%. Ртуть имеет преимущественно природное происхождение либо ее источники расположены за пределами Европы. В поступлении на территорию Беларуси окисленных серы и азота, тяжелых металлов, бензо(а)пирена основной вклад принадлежит странам-соседям: Польше, Германии, Украине и России. Восстановленный азот имеет в основном местное происхождение; существенный вклад вносят также Украина и Польша. В свою очередь, более 60% серы и восстановленного азота и более 90% окисленного азота от источников на территории Беларуси выпадает на территории других стран.

Информацию о выпадениях серы и азота, дополняющую оценки по моделям переноса и осаждения, позволяют получить данные сети мониторинга химического состава атмосферных осадков в рамках НСМОС. Интенсивность потока осаждения с атмосферными осадками рассчитывалась как функция взвешенной средней годовой концентрации серы и азота в осадках определенной станции и годового количества осадков.

Интенсивность выпадения серы, рассчитанная таким образом, в 2004 г. варьировала от 400 кг/км2/год (СКФМ "Березинский заповедник") до 1374 кг/км2/год (Пинск) при среднем значении 840 кг/км2/год (рис. 2.12). Интенсивность потока окисленного (нитратного) азота в 2004 г. варьировала от 193 (Гродно) до 481 кг/км2/год (Березино), при среднем значении 332 кг/км2/год. Интенсивность выпадения аммонийного (восстановленного) азота, как и в прошлые годы, была крайне неоднородна – от 161 (Березино) до 1070 кг/км2/год (Гродно) при среднем уровне 576 кг/км2/год.

По сравнению с 2003 г. интенсивность потоков осаждения серы снизилась, нитратного азота и аммонийного азота – возросла. Основной прирост выпадений азота обусловлен тем, что сумма атмосферных осадков в 2004 г. была на 17% выше, чем в 2003 г. В то же время причина резкого сокращения содержания сульфатной серы в осадках пока неясна.

Рис. 2.12. Средняя интенсивность выпадения

соединений серы и азота с атмосферными осадками в 2004 г.

Анализ динамики влажного выпадения закисляющих соединений показывает, что в отличие от первой половины 1990-ых, когда интенсивность выпадения уменьшалась, для последних лет не характерна устойчивая тенденция изменения атмосферных потоков (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Динамика средней интенсивности выпадения

соединений серы и азота с атмосферными осадками

Для оценки потенциального экологического эффекта выпадений для СКФМ "Березинский заповедник" (характеризующей фоновые условия) рассчитаны выпадения основных закисляющих соединений (серы и азота) и физиологически активных катионов (кальция, магния и калия) в эквивалентной форме (рис. 2.14). Разность поступления этих групп соединений характеризует потенциал закисления. Хорошо выражен нисходящий тренд потенциала закисления среды для первой половины 90-х годов прошлого века, что связано в первую очередь с сокращением поступления основных закисляющих соединений. В последующие годы потенциал закисления был более стабильным.

Рис. 2.14. Динамика потенциала закисления, обусловленного

атмосферными осадками

(по данным СКФМ "Березинский заповедник")

# Химический состав атмосферных осадков

# на станции Высокое

Программа ЕМЕП, протокол по которой подписан в 1984 г., призвана научно обеспечить контроль выполнения стратегии и мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха в Европейском масштабе. В ее рамках создана сеть станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, работающая по единой программе. В Беларуси по этой программе работает станция Высокое. Отбор проб атмосферных осадков здесь возобновлен в 2001 г.

Для анализируемого периода весьма характерны высокие концентрации основных компонентов солевого состава атмосферных осадков – более высокие, чем наблюдаемые на СКФМ "Березинский заповедник" и на большинстве метеостанций расположенных в городах. Так, средняя концентрация окисленной (сульфатной) серы в 2004 г. здесь составила 2,57 мг/дм3 (региональный фон для Беларуси по СКФМ – 0,63 мг/дм3), восстановленного (аммонийного) азота – 1,37 мг/дм3 (СКФМ – 0,69 мг/дм3), величина рН – 7,0 (СКФМ – 5,59).

По сравнению с 2003 г. среднее содержание серы в атмосферных осадках снизилось на 27%, окисленного азота – на 66, восстановленного – возросло на 93%.

Характерны также большие сезонные вариации и суточные колебания, связанные во многом с объемом выпавших осадков и высокая коррелированность концентраций компонентов. Максимальная из зафиксированных концентраций окисленной серы составила в 2004 г. 7,2 мг/дм3, окисленного азота – 1,4, восстановленного азота – 6,7 мг/дм3. Наибольшие средние концентрации зафиксированы в феврале–марте и декабре (рис. 2.15).

2001 г.                     2002 г.                       2003 г.                        2004 г.

Рис. 2.15. Динамика средних месячных концентраций серы (S),

восстановленного (N-) и окисленного (N+) азота

в атмосферных осадках на ст.Высокое, мг/дм3

2.6. Состояние озонового слоя

Мониторинг состояния озоносферы над территорией Беларуси ведется в Национальном научно-исследовательском центре мониторинга озоносферы (ННИЦ МО) с 1996 г. С 2001 г. в центре начаты регулярные измерения уровней и доз приземного солнечного ультрафиолетового излучения, а с 2003 г. – измерения концентрации приземного озона.

Результаты наземных измерений общего содержания озона (ОСО) на Минской озонометрической станции за 2004 г. показаны на рисунке 2.16. Здесь же показана климатическая норма для минского региона, полученная в результате обработки данных за период с 1997 по 2003 г. и для сравнения приведены данные спутника TOMS.

| ОСО, единицы Добсона | Месяц |
| --- | --- |

Рис. 2.16. Результаты измерений общего содержания озона

на Минской озонометрической станции (PION), спутниковые данные

(TOMS) и климатическая норма для минского региона. Стрелками

показаны наблюдавшиеся отрицательные озоновые аномалии

В 2004 г. среднегодовое значение общего содержания озона над территорией нашей республики было самым низким за весь период наблюдений начиная с 1997 г.

Годовой ход ОСО в первом полугодии был близок к климатической норме и практически не превышал ее. Небольшое превышение среднемесячного значения относительно климатической нормы наблюдалось только в мае месяце. Характерный озоновый максимум, наблюдаемый обычно в период со второй половины февраля до середины марта, в 2004 г. был слабо выраженным и кратковременным. Обычно повышение содержания ОСО в этот период времени связано с приходом в наши широты областей высокого давления. При этом если область высокого давления приходит из северных широт, то ОСО в них выше, чем при перемещении ее из южных широт. В этом году воздушная масса с высоким содержанием озона пришла из южных широт, поэтому максимальное значение ОСО в 2004 г. было одним из самых низких и составило 4 марта 479 единиц Добсона. Во втором полугодии, начиная с середины июля, над территорией республики возник устойчивый дефицит ОСО, который сохранялся до конца года. Отклонения ОСО от климатической нормы в отдельные дни июля и августа месяцев составляли величину порядка -10%. Дефицит озона в атмосфере осенью постепенно нарастал и достиг максимума в октябре месяце. Среднемесячное значение ОСО в октябре было ниже климатической нормы на 8%. Начиная с июля и до декабря, среднемесячные значения ОСО были самыми низкими за весь период наблюдений на минской озонометрической станции (1997–2004 гг).

Анализ спутниковых данных показал, что, начиная с середины июля, над Европейским континентом сформировалась большая область с дефицитом ОСО порядка 10–15%. Обычно такие области существуют поздней весной и ранней осенью в приполярных областях. Летом области с таким дефицитом ОСО и таких размеров наблюдаются редко и существуют в течение нескольких дней. В 2004 г. область с низкими значениями ОСО располагалась над Европой всю вторую половину июля, причем центральная, самая глубокая ее часть располагалась над территорией Беларуси. В августе она переместилась на север в район Скандинавского полуострова, однако периферия этой области периодически распространялась на территорию нашей республики. Во второй половине августа в приполярных широтах Атлантики и Северного Ледовитого океана сформировалось уже несколько таких областей, которые время от времени располагались над территорией западных и восточных регионов Европы, в том числе и над территорией Беларуси.

Тенденция снижения содержания озона в атмосфере (отрицательный тренд озона) в глобальных масштабах наблюдается уже более 20 лет. Особенно сильно эта тенденция выражена в умеренных и высоких широтах Северного полушария. В последние годы замечены изменения в характере тренда. Он сохраняется, но начиная с 1999 г. наблюдается некоторое уменьшение скорости снижения содержания озона в земной атмосфере.

Анализ ежедневных значений ОСО над территорией Беларуси за период с 1 января 1997 г. по 31 декабря 2004 г. показывает, что тенденция снижения ОСО сохраняется на прежнем уровне – чуть больше 3 единиц Добсона в год (рис. 2.17). Это соответствует оценкам тренда глобального содержания озона до 1999 г.

## Рис. 2.17. Динамика общего содержания озона

## в г.Минске с 01.01.1997 по 31.12.2004:

многолетний ход ОСО;

линейная аппроксимация многолетнего хода ОСО

Еще одним проявлением изменений, протекающих в озоносфере, является увеличение количества отрицательных озоновых аномалий в Северном полушарии. Под отрицательной озоновой аномалией (озоновой "мини-дырой") понимается явление кратковременного значительного снижения содержания озона в локальной области атмосферы. Наиболее часто эти явления наблюдаются над Европейским материком. Озоновые "мини-дыры" известны с первых лет наблюдений за атмосферным озоном, но в последние годы их количество над Европой значительно возросло (рис. 2.18).

| Количество событий | Год |
| --- | --- |

Рис. 2.18. Количество отрицательных озоновых аномалий

над Европой (по спутниковым данным за период 1978–2004 гг.)

Появление отрицательных озоновых аномалий чаще всего наблюдается в период с октября по апрель. Наиболее глубокие аномалии наблюдаются в зимние месяцы (с дефицитом озона до 30% и даже до 40%). Обычно озоновые аномалии формируются в Северной Атлантике (район Исландии, Гренландии). Затем вместе с воздушными массами двигаются на восток претерпевая ежедневные изменения в размерах и величине дефицита ОСО. Озоновые аномалии чаще всего перемещаются над Балтийским морем, затрагивая Северную и Центральную Европу, в том числе территорию Беларуси. Реже аномалии приходят на территорию Европы с севера, через Скандинавский и Кольский полуострова и совсем редко приходят из южных широт.

Как следует из рисунка 2.18, 2004 г. выделяется рекордным количеством озоновых аномалий: над Европейским континентом за год наблюдалось 26 отрицательных озоновых аномалий, которые отличались рядом особенностей.

Необычным был очаг формирования зимне-весенних аномалий. Почти все аномалии этого сезона формировались южнее 45ºN. Один раз дефицит озона вблизи указанных широт привел к образованию аномалии непосредственно над территорией Европы. Это привело к изменению траекторий следования "мини-дыр" атлантического происхождения. Воздушные массы с дефицитом ОСО перемещались большей частью над Средиземным морем и почти не продвигались в северо-восточном направлении. Поэтому, из большого количества аномалий прошедших над Европой лишь три из них оказались над территорией республики зимой и весной, остальные затронули Беларусь только краем. Так дефицит общего содержания озона в атмосфере 01–02.02.2004 составил -22%, 16–18.03.2004 – от -16% до -21%, 21–22.03.2004 –  -15%.

Следует отметить, что отрицательные озоновые аномалии наблюдаются обычно в периоды зимне-весенней и осенне-зимней перестроек циркуляции атмосферы и редко наблюдаются в мае и сентябре. В этом году над Европой проходило несколько небольших по размерам аномалий в мае и даже в июне. Первые осенние аномалии появились тоже очень рано – в первых числах сентября и продолжались всю осень.

Как уже упоминалось, летом в полярных и приполярных областях существовали значительные по размерам аномалии, в которых дефицит озона достигал 15%. В первых числах сентября вблизи северного побережья Европейской части России появилась аномалия, в которой дефицит озона начал быстро нарастать. В последующие дни (05–06.09.2004) аномалия увеличилась в размерах и вытянулась на юго-запад, расположившись над Восточной Европой. В эти дни содержание озона над территорией нашей республики было на 17% ниже нормы.

В более поздние сроки, осенью и в начале зимы, над Европой наблюдалось несколько аномалий, но в этот период, области с дефицитом ОСО приходили уже из обычного района формирования – из Северной Атлантики. Две из них затронули территорию республики. Так 05–06.10.2004 наблюдался значительный (от -20% до -23%) дефицит содержания озона, но еще более значительный имел место 16–17.12.2004 ( от -19% до -27%).

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) образование озоновой дыры над Антарктическим материком происходило в обычные сроки, а размеры области с пониженным содержанием озона были на 20% меньше, чем в предыдущем году и составили приблизительно 24 млн.км2. Дефицит озона в атмосфере над Антарктидой по-прежнему был велик. Общее содержание озона в момент максимального развития дефицита составило 165 единиц Добсона, в то время как до начала 1980-ых, ОСО над шестым континентом редко опускалось ниже 220.

Снижение ОСО в атмосфере сопровождается повышением уровня приземного ультрафиолетового (УФ) излучения и может негативно отразиться на здоровье населения республики и функционировании экосистем. В связи с этим мониторинг биологически активного УФ излучения становится важным составляющим звеном экологической безопасности.

В 1994 г. ВМО совместно с ВОЗ предложили для оценки и сравнения воздействия ультрафиолетового излучения на здоровье людей в разных странах ввести единый стандарт – УФ индекс, величину, определяющую относительную дневную дозу биологически активного УФ облучения и характеризующую степень риска для человека обусловленную воздействием на него ультрафиолетового излучения. Обычно используется следующая классификация степени риска биологически активной ультрафиолетовой облученности, основанная на значении УФ индекса: 0–2 – минимальная, 3–4 – низкая, 5–6 – средняя, 7–9 – высокая и >10 – очень высокая.

Исходными данными для определения значений УФ индекса служили спектры приземного УФ излучения, регулярно измеряемые в течение светового дня на Минской озонометрической станции спектрорадиометром ПИОН-УФ. Значения УФ индекса, зарегистрированные в 2004 г., приведены на рисунке 2.19.

ННИЦ МО с февраля 2004 г. ведутся регулярные наблюдения за концентрацией приземного озона на Минской озонометрической станции. На рисунке 2.20 приведен характерный дневной ход концентрации приземного озона с максимумом после полудня. На рисунке 2.21 представлена динамика концентрации озона, регистрируемой в полдень каждого дня в течение июня–октября 2004 г.

Из анализа данных следует, что наибольшая средняя за месяц концентрация приземного озона характерна для августа месяца. Именно август 2004 г. характеризовался наибольшим числом солнечных дней и достаточно высокой для данного времени года температурой. В последующий период (сентябрь-октябрь) наблюдалось постепенное снижение концентрации озона. Необходимо отметить, что наблюдавшиеся максимумы концентрации тропосферного озона (например, 18–20 августа, когда концентрация озона практически достигала уровня ПДК), как правило, обусловлены антициклоническими метеоусловиями.

Рис. 2.19. Динамика изменения сезонного распределения

УФ индекса в районе г.Минска в 2004 г.

2.7. Радиоактивное загрязнение

атмосферного воздуха

- На протяжении 2004 г. на территории Беларуси функционировало 57 постов по измерению мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения.

- Измерение МЭД гамма-излучения на дозиметрических постах проводилось на реперных точках ежедневно один раз в сутки, включая выходные и праздничные дни. На 12 дозпостах, расположенных в 100-км зонах влияния Игналинской, Чернобыльской, Ровенской и Смоленской АЭС, измерения проводились круглосуточно с интервалом три часа.

| Концентрация, млн.-1 | Местное время |
| --- | --- |

Рис. 2.20. Динамика приземной концентрации тропосферного озона

в течении дня по данным измерений на Минской

озонометрической станции (на 30.08.2004)

| Концентрация, млн.-1 | День года |
| --- | --- |

Рис. 2.21. Динамика приземных концентраций тропосферного озона

в июне–октябре 2004 г. по данным измерений

на Минской озонометрической станции

- На 30 станциях, расположенных на всей территории страны, контролировалась радиоактивность выпадений из приземного слоя атмосферы с использованием горизонтальных планшетов. На 17 пунктах ежедневно отбирались пробы для определения суммарной бета-активности выпадений из атмосферы.

- В шести городах (Минск, Могилев, Гомель, Мстиславль, Браслав, Пинск) с использованием фильтровентиляционных установок (ФВУ) ежедневно измерялось содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе. Пробы отбирались ежедневно для определения суммарной бета-активности в пробах аэрозолей приземного слоя атмосферы. Ежемесячно проводилось измерение гамма-излучающих радионуклидов в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы.

Анализ результатов измерения МЭД на сети радиационно-экологического мониторинга, совмещенной с метеоплощадками, на территории Беларуси в 2004 г. показывает, что уровни превышающие доаварийные значения зарегистрированы в следующих городах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Брагине, Наровле, Славгороде, Хойниках и Чечерске. Максимальные единичные значения МЭД были зафиксированы: в Брагине – 87 мкР/ч в марте, в Наровле – 70 в апреле–августе, в Славгороде – 28 в августе, в Хойниках – 45 в феврале, в Чечерске – 30 мкР/ч в апреле-сентябре 2004 г. На остальной территории МЭД соответствовали установившимся многолетним значениям и не превышали 20 мкР/ч. В областных городах республики в 2004 г. среднегодовой уровень МЭД находился в пределах от 10 до 12 мкР/ч.

Анализ данных показывает, что в Брагине и Наровле имеют место сезонные изменения МЭД. Для остальных населенных пунктов ярко выраженных сезонных изменений МЭД не наблюдается.

- Анализ результатов измерений суммарной бета-активности выпадений из атмосферы в 2004 г. показывает, что максимальный уровень суммарной бета-активности в Могилеве зафиксирован в марте – 2,29 Бк/м2сут, при этом среднегодовой уровень составил 1,65 Бк/м2сут; в Гомеле – 1,11 Бк/м2сут в марте месяце, среднегодовой уровень – 0,73 Бк/м2сут; в Минске – 1,24 Бк/м2сут в марте месяце, среднегодовой уровень – 0,7 Бк/м2сут; в Славгороде – 2,83 Бк/м2сут в феврале месяце, среднегодовой уровень – 1,6 Бк/м2сут.

- Среднегодовые значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений из атмосферы в районных городах Гомельской области составили: в Брагине  0,7 Бк/м2сут, Наровле  0,9, Чечерске  0,76, Хойниках – 0,9, Василевичах – 0,78, Мозыре – 0,77 Бк/м2сут.

Среднемесячные концентрации суммарной бета-активности и 137Cs в радиоактивных аэрозолях приземного слоя атмосферы в 2004 г. представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Среднемесячная концентрация суммарной бета-активности (Σ β)

и 137Cs в радиоактивных аэрозолях приземного слоя атмосферы

в 2004 г., (110-5) Бк/м3

| Месяц | Показатель | г.Браслав | г.Гомель | г.Минск | г.Могилев | г.Мстиславль | г.Пинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | ∑ β, 137Cs | 30,06 0,2 | 15,03 0,64 | 20,81 0,86 | 25,50 1,31 | 32,52 0,96 | 36,35 1,99 |
| Февраль | ∑ β, 137Cs | 27,03 0,37 | 13,22 1,07 | 13,97 2,01 | 19,50 2,89 | 32,04 1,99 | 23,00 2,30 |
| Март | ∑ β, 137Cs | 18,13 0,26 | 9,71 0,94 | 10,52 0,92 | 15,33 2,25 | 21,04 1,19 | 33,00 2,71 |
| Апрель | ∑ β, 137Cs | 29,63 0,56 | 17,00 1,92 | 16,80 1,05 | 28,67 2,21 | 41,39 1,26 | 39,38 3,84 |
| Май | ∑ β, 137Cs | 26,19 0,57 | 14,03 2,72 | 13,68 0,67 | 21,67 2,99 | 35,55 0,90 | 25,68 3,26 |
| Июнь | ∑ β, 137Cs | 14,97 0,22 | 9,81 1,46 | 9,00 0,50 | 16,00 1,88 | 23,38 1,29 | 23,37 1,86 |
| Июль | ∑ β, 137Cs | 20,19 0,17 | 16,00 0,74 | 11,87 0,33 | 19,00 0,63 | 28,42 0,49 | 25,23 1,44 |
| Август | ∑ β, 137Cs | 25,71 0,17 | 20,16 1,19 | 14,45 0,38 | 14,00 0,41 | 42,90 0,55 | 36,03 1,16 |
| Сентябрь | ∑ β, 137Cs | 19,90 0,34 | 1,13 | 11,03 0,33 | 23,00 2,01 | 31,13 1,09 | 1,24 |
| Октябрь | ∑ β, 137Cs | 21,10 0,39 | 13,63 1,22 | 13,39 0,46 | 2,07 | 1,06 | 35,00 1,36 |
| Ноябрь | ∑ β, 137Cs | 18,43 0,27 | 10,93 0,98 | 11,13 1,05 | 16,00 2,05 | 28,54 1,15 | 26,03 2,09 |
| Декабрь | ∑ β, 137Cs | 22,48 | 5,39 | 12,90 | 27,50 | 26,05 |  |
| Среднее 2004 г. | ∑ β, 137Cs | 22,82 0,32 | 14,29 1,27 | 13,30 0,78 | 20,56 1,88 | 31,18 1,08 | 28,31 2,11 |

- Анализ результатов измерений суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей в областных городах в 2004 г. показывает, что в Могилеве наибольший среднемесячный уровень зафиксирован в апреле и составил 28,6710-5 Бк/м3, при этом среднегодовое значение – 20,5610-5 Бк/м3; в Гомеле – 20,1610-5 Бк/м3 в августе, среднегодовое значение – 14,310-5 Бк/м3; в Минске наибольший среднемесячный уровень составил 20,8110-5 Бк/м3 в январе, среднегодовое значение – 13,310-5 Бк/м3.

- Контрольные уровни суммарной бета-активности, при превышении которых проводятся защитные мероприятия, составляют:

- для радиоактивных выпадений – 110 Бк/м2сут;

- для радиоактивных аэрозолей – 370010-5 Бк/м3.

- По результатам гамма-спектрометрического анализа в пробах аэрозолей идентифицированы следующие радионуклиды: 137Cs, 40K, 7Be, 226, 228Ra и 210Pb.