10

глава

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

С учетом масштабов распространения и величины вызываемых негативных последствий, на территории Беларуси выделяется совокупность приоритетных экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей природной среды, истощением природно-ресурсного потенциала, угрозой снижения биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечением экологической безопасности населения в связи с функционированием крупных техногенных объектов, повторением экстремальных природных явлений.

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей природной среды включают в себя радиоактивное загрязнение территории, загрязнение атмосферного воздуха городов, подземных и поверхностных вод, накопление отходов, особенно токсичных.

Радиоактивное загрязнение территории. Зона распространения охватывает пятую часть от общей площади страны. В ее пределах проживает примерно седьмая часть населения Беларуси. Приоритетное значение проблема имеет для Гомельской области, где загрязнено 2/3 территории и проживает 2/3 населения и Могилевской области – загрязнена третья часть территории и проживает девятая часть населения. С течением времени, в силу естественного распада радиоактивных элементов, зона радиоактивного загрязнения уменьшается.

Загрязнение атмосферного воздуха городов. За промежуток времени с 2000 по 2004 г. повышенные и высокие уровни загрязнения ежегодно отмечались в 30–60% наблюдаемых городов. Наибольшей остротой данная проблема отличалась в г.Гомеле, где такие уровни наблюдались в 80% случаев, причем 2 последних года загрязнение атмосферного воздуха квалифицировалось здесь как высокое. Еще в 6 городах повышенная степень загрязнения фиксировалась в 60% случаев. Четыре из этих городов расположены в Витебской области (гг.Витебск, Новополоцк, Полоцк, Орша) и по одному – в Гомельской (г.Светлогорск) и Гродненской (г.Гродно) областях. Превышения допустимых величин различных загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям регулярно фиксировались во всех городах и доходили по отдельным элементам (формальдегиду) до 10–14 раз.

Загрязнение подземных вод. Характерно, в первую очередь для первого от поверхности водоносного горизонта. По различным данным, от половины до 4/5 колодцев на территории страны отличаются повышенным химическим (главным образом нитратным) и треть – микробиологическим загрязнением. Загрязнение более глубоких водоносных горизонтов, из которых осуществляется водоснабжение городского населения, является локальным и прослеживается только для одиночных скважин.

Проблему для питьевого водоснабжения в Беларуси создает также обусловленное природными факторами повышенное содержание в подземных водах железа. Более 70% артезианских скважин на территории страны имеют концентрации данного элемента, превышающие гигиенические нормы. Наибольшую значимость отмеченная проблема имеет в Полесье, где доля таких скважин составляет более 90%.

Загрязнение поверхностных вод. В последние 5 лет от 40 до 60% поверхностных вод Беларуси относятся к категории относительно чистых; 40–50% – умеренно загрязненных; 2–10% – загрязненных, грязных или очень грязных. Наличие загрязненных, грязных и очень грязных вод обусловлено, главным образом, высоким загрязнением р.Свислочь ниже г.Минска, носящим постоянный характер. Кроме данной реки к классу загрязненных приближались также воды р.Уза в черте г.Гомеля и р.Припять ниже Пинска. По отдельным загрязняющим веществам превышения ПДК имели место во всех наблюдаемых водоемах и доходили до 10–15 раз (азот аммонийный и нитритный, железо общее, медь, марганец, фенолы).

Загрязнение почв. Имеет место преимущественно в городах, где общая площадь загрязнения почв тяжелыми металлами и нефтепродуктами достигает четверти и более всей городской территории. Линейно вытянутые полосы загрязнения формируются вдоль дорог, а их локализованные участки – в зонах влияния различных источников выбросов загрязняющих веществ (населенных пунктов, промышленных предприятий, свалок и др.).

Накопление отходов. Складирование отходов на полигонах, при отсутствии на большинстве из них необходимой экологической инфраструктуры, вызывает локальное загрязнение вод и почв. Повышает риск загрязнения среды также продолжающееся ежегодно накопление токсичных отходов на промплощадках предприятий и их вывоз на необорудованные полигоны.

Наиболее масштабные зоны загрязнения природной среды, достигающие нескольких десятков квадратных километров, сформировались в Минской области вокруг солеотвалов и шламохранилищ ПО "Беларуськалий" и Гомельской области в районе размещения отвалов фосфогипса Гомельского химзавода.

Проблемы, связанные с деградацией природно-ресурсного потенциала проявляются преимущественно через негативные изменения природных комплексов в зонах влияния крупномасштабной осушительной мелиорации, эрозию минеральных и разрушение торфяных почв.

Негативные изменения природных комплексов под влиянием крупномасштабной осушительной мелиорации. Имеют отношение как к непосредственному их преобразованию – спрямлению русел рек, уничтожению на больших площадях естественной растительности, так и снижению уровня грунтовых вод, обусловливающему изменения природных комплексов, прилегающих к мелиоративным системам. Территории с долей осушенных земель свыше 30% занимают 6% от всей площади страны. Особую значимость имеет данная проблема для Брестской и Минской областей, где такие территории составляют, соответственно, 23% и 9% от их площади.

В последние годы осушительная мелиорация в стране имеет ограниченное распространение. Основное внимание уделяется вопросам повышения эффективности существующих мелиоративных систем. Поэтому обострения проблемы негативных изменений природных комплексов в связи с мелиорацией ожидать не следует.

Эрозия почв. Охватывает примерно десятую часть пахотных земель. Преобладает плоскостной смыв, на долю которого приходится почти 4/5 эродированных угодий. Наибольшей остротой указанная проблема отличается для Гродненской области, где доля эродированных почв в 1,4 раза выше средней для Беларуси величины. В южной части страны, где большее распространение имеют почвы легкого механического состава, а также торфяные почвы, проявляются процессы дефляции. Их развитию способствует наличие больших по площади открытых пространств с пахотными угодьями, не имеющими лесополос, которые могли бы гасить скорость ветра.

Разрушение торфяных почв. Связано преимущественно с ускоренной минерализацией торфа, которая происходит при использовании этих почв под пашню. Торфяные почвы составляют примерно 11% сельскохозяйственных угодий из них 2/5 приходится на пашню. Из общей площади пахотных торфяных почв, 69% занимают маломощные почвы (с мощностью торфа до 1 м). В большей степени проблема характерна для Брестской, Гомельской и Минской областей, где доля торфяных почв в общей площади пахотных угодий превышает средний для страны показатель (4,8%), соответственно, в 2,3; 1,7 и 1,6 раза.

Проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Связаны, главным образом, с недостаточной репрезентативностью существующей сети особо охраняемых природных территорий, недостаточным развитием ее соединительных элементов, несоблюдением установленных для данных территорий режимов охраны, оказываемыми на них внешними воздействиями и другими причинами. Для отдельных охраняемых природных территорий, в частности, национального парка "Нарочанский", угрозу дестабилизации экосистем представляет усиление рекреационных нагрузок. Принимая во внимание, планируемое в стране развитие экологического туризма с использованием для этой цели особо охраняемых природных территорий, на будущее можно ожидать распространения отмеченной угрозы и на другие природные объекты.

Проблема обеспечения экологической безопасности населения в связи с функционированием крупных техногенных объектов. Риск возникновения техногенных аварий обусловлен, в основном, высокой степенью износа производственного оборудования. Наибольшую потенциальную опасность, в силу своей многочисленности, представляют химически и взрывопожароопасные объекты. Особенно актуальной проблема является для Витебской и Гродненской областей, в пределах которых функционируют объекты, относящиеся к самому высокому – первому классу химической опасности (Новополоцкое ПО "Полимир" и Гродненское ПО "Азот").

Потенциальную опасность, в первую очередь для Гомельской и Витебской областей, создают расположенные в соседних государствах атомные электростанции – Чернобыльская и Игналинская. В 30-км зоны их влияния входят и части территорий этих областей. Для Могилевской и Брестской областей подобного рода опасность связана со Смоленской и Ровенской АЭС, расположенных на удалении менее 100 км от их территории.

Экстремальные природные явления. Обусловлены в основном климатическими и биологическими факторами. С первыми из них связаны такие явления как наводнения, ливни, град, молнии; снегопады, метели, снежные заносы; ураганы, сильные ветры; заморозки в вегетационный период; лесные и торфяные пожары; засухи. Со вторыми – эпидемии и эпизоотии.

Зачастую указанные явления взаимосвязаны. Например, засухи вызывают резкое увеличение количества пожаров в лесах и на торфяниках, массовое размножение вредителей леса, активизацию природных очагов инфекций, эвтрофикацию водоемов и т.п.

Для экстремальных природных явлений характерна высокая вариабельность. Число случаев их проявления изменяется в различные годы в несколько раз.

Особенно часто случаются лесные и торфяные пожары. За период с 2000 г. их ежегодное количество изменялось от одной (2001 г.) до восьми (2002 г.) тысяч случаев. Остальные экстремальные явления наблюдаются значительно реже – от нескольких раз до нескольких десятков раз в году. Однако основной ущерб приходится не на пожары, а на наводнения, ураганы, заморозки в вегетационный период и засухи.