8

глава

## отходы производства

## и потребления

8.1. Отходы производства

Образование отходов. В 2004 г. на территории Беларуси образовалось 31,3 млн.т твердых отходов производства. По сравнению с предыдущим годом объем образования отходов увеличился на 12%, что обусловлено в основном ростом производства калийных удобрений и, соответственно, объемов отходов этого производства.

Всего в стране образуется около 800 видов отходов с широким спектром морфологических и химических свойств. Наибольшими объемами образования характеризуются галитовые отходы и глинисто-солевые шламы ПО "Беларускалий", на долю которых приходится 77% общей массы отходов. Образование этих отходов увеличилось за 2004 г. на 8%, их объем составил 24,2 млн.т. Среди других многотоннажных отходов высоким ростом объемов образования за прошедший год выделяются лигнин гидролизный (с 22,5 до 117,9 тыс.т), вскрышные породы (с 713,7 до 1167), фосфогипс (с 318,3 до 419,1), отходы промышленности, подобные твердым бытовым (с 1401 до 1497 тыс.т).

Если рассматривать структуру образования отходов производства без учета отходов переработки калийных руд, то в общей массе (7,2 млн.т) велика доля отходов растительного и животного происхождения (37%), а также отходов неорганического минерального происхождения (39%). Оставшиеся 24% отходов приходятся на отходы промышленности, подобные твердым бытовым, отходы химических производств, медицинские отходы (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Структура образования отходов производства в 2004 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс.т

Образование отходов производства на территории Беларуси неравномерно. Из таблицы 8.1 видно, что свыше 37% отходов образуется на предприятиях, расположенных в Минской области, 18 – Гомельской, 10 – Гродненской, 16% – в г.Минске, значительно меньше отходов поступает с предприятий Могилевской (8%), Витебской (6%) и Брестской (5%) областей.

Использование отходов. Уровень использования отходов производства в 2004 г. составил 17,5%, увеличившись за год на 1,5%. На рисунке 8.2 показаны направления использования отходов. Большая часть (59%) приходится на отходы, переданные другим предприятиям, реализованные физическим лицам или экспортированные для дальнейшего использования. Около 41% отходов используется на нужды самих предприятий.

Таблица 8.1

Образование, использование и размещение производственных отходов (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов)

по областям Беларуси в 2004 г., тыс.т

| Область | Образовано | Использовано | Размещено на объектах хранения и захоронения | Наличие на предприятиях в конце года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская | 384 | 281 | 102 | 593 |
| Витебская | 404 | 221 | 200 | 359 |
| Гомельская | 1276 | 402 | 679 | 23003 |
| Гродненская | 689 | 316 | 278 | 570 |
| г.Минск | 1144 | 265 | 802 | 937 |
| Минская | 2703 | 2550 | 617 | 617 |
| Могилевская | 558 | 433 | 133 | 183 |
| Республика Беларусь | 7159 | 4468 | 2812 | 26262 |

Рис. 8.2. Направления использования отходов производства

в 2004 г., %

Уровень использования отходов без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов составляет 62%. Высоким уровнем использования отличаются отходы растительного и животного происхождения: отходы производства пищевых и вкусовых продуктов используются в сельском хозяйстве; отходы лесопиления и деревообработки перерабатываются; отходы вскрышных пород почти полностью используются для засыпки карьеров и восстановления нарушенных земель.

Отходы других видов используются в меньшей степени (рис. 8.3). Из общего количества образовавшихся в 2004 г. отходов производства остались неиспользованными 3304,4 тыс.т (кроме отходов калийного производства). Из них основным неиспользуемым видом отходов неорганического минерального происхождения является фосфогипс (из образовавшихся 419,1 тыс.т использовано 4,1 тыс.т). Почти не используются отходы производства, подобные бытовым, к которым относятся промышленный и строительный мусор, шламы и осадки обработки сточных вод (из образовавшихся в 2004 г. 1842 тыс.т использовано 345 тыс.т).

Галитовые отходы использованы в анализируемом году всего на 4,2% (1002,6 тыс.т реализовано, в основном, коммунальным службам Беларуси и стран СНГ – Украины, России и Молдовы). Глинисто-солевые шламы пока не используются.

Накопление отходов. Накопление отходов на объектах размещения (в ведомственных местах хранения и на территории предприятий) увеличилось за 2004 г. на 3,1% и составляет в настоящее время 788,2 млн.т. Как показано на рисунке 8.4, наибольшими объемами накопления выделяются отходы ПО "Беларуськалий" (762 млн.т), а также фосфогипс (16,7 млн.т) и лигнин гидролизный (2,2 млн.т).

По состоянию на конец 2004 г. под объектами с промышленными отходами занято около 2275 га земель. Из них на солеотвалы и шламохранилища ПО "Беларуськалий" приходится 1535 га, на отвалы фосфогипса – 91 га. За последние 10 лет для размещения объектов с промышленными отходами ежегодно изымалось в среднем до 25 га земель.

Некоторая часть отходов производства (3–4 классов опасности и неопасных) захоранивается на полигонах коммунальных отходов. Это характерно для областных и индустриальных районных центров, где не хватает мощностей или отсутствуют специализированные объекты размещения отходов производства.

Большинство объектов размещения производственных отходов эксплуатируется уже более 25 лет (75,5%).

Рис. 8.3. Соотношение объемов образовавшихся

и неиспользованных производственных отходов

различных видов в 2004 г. (без учета галитовых отходов

и глинисто-солевых шламов)

Опасные отходы. В 2004 г. объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях Беларуси составил 1859 тыс.т. Из них 92% приходится на отходы 4 класса опасности.

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях Беларуси, составило к концу 2004 г. 265 тыс.т. Из них на отходы 1 класса приходится 0,4%, в том числе на отходы средств ухода за растениями и ядохимикаты 0,9 тыс.т. Отходы 2 класса опасности составляют 4% от хранящихся на территории предприятий. К отходам 3 класса опасности, хранящимся на предприятиях, относятся шламы водоподготовки (45,9 тыс.т), шламы обработки сточных вод (115,3), грунты, загрязненные нефтепродуктами (5), шламы с нефтепродуктами (11,1), кубовые остатки (4,2), шлам цинковый (25,9 тыс.т).

Рис. 8.4. Накопление отходов на предприятиях Беларуси

(по данным на конец 2004 г.), тыс.т

Отходы 1–3 классов опасности, как правило, хранятся на предприятиях в специально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах размещения отходов за пределами предприятий.

8.2. Отходы потребления

Образование отходов. В 2004 г. в Беларуси образовалось 2542 тыс.т твердых коммунальных отходов (ТКО). К ним относятся отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах и иных населенных местах (в жилых помещениях, учреждениях), уличный и дворовый смет, а также отходы производства, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах, согласно перечню отходов, утвержденному Минжилкомхозом. Показатель удельного образования ТКО составляет около 0,74 кг/чел. в день.

За последнее десятилетие наблюдается постоянный рост образования коммунальных отходов (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Динамика образования коммунальных отходов

на территории Беларуси в 1995–2004 гг.

Использование отходов. Раздельным сбором коммунальных отходов в текущем году было охвачено примерно 800 тыс. человек или 12% городского населения. В городах Пинске, Пуховичах и Несвиже действуют 3 сортировочных комплекса суммарной мощностью 30,25 тыс.м3/год (9,07 тыс.т/год).

Захоронение отходов. Отходы потребления в Беларуси практически полностью захораниваются на полигонах ТКО. Туда же вывозится и 30–35% отходов производства, подобных бытовым (промышленно-бытовой мусор и др.), а также некоторые специфические промышленные отходы – инертные и 3–4 классов опасности.

Всего в стране насчитывается около 200 полигонов ТКО. Они обслуживают областные и районные центры и наиболее крупные поселки городского типа, поэтому в каждом районе имеется 1–3, реже более, полигонов. Централизованным вывозом коммунальных отходов на полигоны ТКО охвачены все города и городские поселки Беларуси, около 50% сельских населенных пунктов и дачно-коттеджных кооперативов.

Суммарная площадь земельных отводов для размещения полигонов ТКО составляет около 890 га, 60% которой уже занято отходами. Около 30% полигонов оборудовано противофильтрационными экранами, большинство объектов полностью или частично обваловано и обустроено кольцевыми или отводными канавами, до 35% объектов имеют экологические паспорта.

Кроме полигонов ТКО в последние годы для сельских населенных пунктов создана сеть санкционированных мест складирования отходов – так называемых мини-полигонов, количество которых в районах достигает 40–80. В 2004 г. мини-полигоны были обустроены в 1837 местах, в 2005–2006 гг. планируется обустроить еще около 2270. Всего таким образом будет создано более 4 тыс. мини-полигонов.

8.3. Загрязнение окружающей среды отходами

С расширением номенклатуры производственных материалов и предметов потребления отходы приобретают все более сложный морфологический состав, возрастает их химическая опасность. Удаляемые в места хранения и захоронения, они превращаются в источники долговременного негативного влияния на природную среду.

Наиболее значительное загрязняющее влияние на среду наблюдается в зонах воздействия объектов хранения крупнотоннажных промышленных отходов: солеотвалов и шламохранилищ ПО "Беларускалий", отвалов фосфогипса РУП "Гомельский химический завод". Загрязненность водоносных комплексов под солеотвалами и шламохранилищами солями калия, натрия, хлора и другими компонентами на несколько порядков превышает ПДК. Площадь ореола загрязнения грунтовых вод около 54 тыс.га, а глубина проникновения загрязненных вод достигает 100 м. В грунтовом водоносном горизонте под отвалами фосфогипса Гомельского химического завода сформировалась единая зона загрязнения площадью около 500 га, в пределах которой минерализация грунтовых вод составляет 8,3–31,5 г/л, а содержание основных загрязняющих компонентов – сульфатов, фосфатов, фтора, в несколько раз выше ПДК.

По степени защищенности от загрязнения отходами подземные воды условно разделяются на 3 группы: относительно защищенные, слабо защищенные и незащищенные. В настоящее время 33% функционирующих полигонов располагается на участках с незащищенными грунтовыми водами, 24% – со слабозащищенными и 43% – с относительно защищенными водами. Если полигоны ТКО размещены в незащищенных условиях и плохо обустроены, то в зонах их влияния воды загрязнены выше уровня ПДК аммонийным азотом, натрием и хлоридами, в отдельных случаях – нефтепродуктами и тяжелыми металлами – марганцем, цинком, никелем, свинцом и кадмием.

Загрязнение почв происходит вокруг плохо обустроенных полигонов преимущественно водными потоками, обогащенными продуктами разложения отходов. Поступление загрязнителей в почвы воздушным путем незначительно. В почвах вблизи полигонов наблюдается избыточное накопление тяжелых металлов (цинка, меди, свинца, никеля, кадмия), солей (хлоридов, сульфатов, натрия) и нефтепродуктов. Загрязнение почв тяжелыми металлами наиболее интенсивно в 50-метровой зоне вокруг полигонов, на заболоченных участках зона загрязнения расширяется до 500 м вокруг объектов.

Загрязнение воздушной среды от полигонов ТКО происходит за счет эмиссии биогаза, образующегося при биодеструкции отходов, а также вследствие испарения летучих фракций отходов, самовозгорания и поджогов. Основным компонентом биогаза является метан. Годовая эмиссия метана полигонами коммунальных отходов Беларуси в среднем составляет около 140 тыс.т в год.

В последние годы наметились положительные тенденции в обеспечении защиты среды от загрязнения отходами. Новые объекты захоронения, как правило, закладываются на площадках с малопроницаемыми грунтами и уровнем залегания грунтовых вод более 2 м. При отсутствии таких условий проектами предусматривается строительство природоохранных сооружений. Ужесточился также контроль за поступлением на полигоны экологоопасных отходов, применяется технология раздельного складирования отходов по видам и т.д. Применение прогрессивных технологий раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов, прессования и брикетирования балласта также способствуют сокращению образования фильтрата, увеличению сроков эксплуатации полигонов.