4

глава

# почвы и земельные ресурсы

4.1. Земельный фонд Республики Беларусь

и его динамика

В последние годы земельный фонд Республики Беларусь в целом остается неизменным и по состоянию на начало 2005 г. составляет 20759,8 тыс.га. Из этого фонда сельскохозяйственные земли занимают площадь 9076,3 тыс.га, в том числе пахотные – 5547,9 тыс.га. Однако структура земельного фонда как по видам земель, так и по целевому использованию претерпевает определенные изменения. Именно формирование оптимальной структуры земельного фонда страны, экологически обоснованное использование земель и их охрана являются важными элементами рационального природопользования в агропромышленном комплексе.

Структура земельного фонда на 01.01.2005 по видам земель и ее изменение за 2004 г. приведена в таблице 4.1. Как свидетельствуют приведенные в таблице данные, в 2004 г. как и в предыдущие годы сохранилась тенденция к сокращению площадей сельскохозяйственных земель (на 30,4 тыс.га) и пашни (на 20,8 тыс.га). За последнее пятилетие (01.01.2000–01.01.2005) площади этих видов земель сократились соответственно на 205,2 и 633,8 тыс.га. Обусловлено это главным образом выведением из сельскохозяйственного оборота низкопродуктивных земель, заболачиванием и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью мелкоконтурных участков сельхозугодий, отведением земель под промышленное, жилищное и дорожное строительство, крайне низкими объемами мелиоративных, культуртехнических и других работ.

Таблица 4.1

### Структура земельного фонда Республики Беларусь по видам земель

и ее изменение за 2004 г.

| Вид земель | Площадь, тыс.га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2004 | на 01.01.2005 | +; - |
| Всего сельскохозяйственные земли | 9106,7 | 9076,3 | -30,4 |
| в том числе пахотные | 5568,7 | 5547,9 | -20,8 |
| Лесные земли государственного лесного фонда | 8263,7 | 8335,1 | +71,4 |
| Земли под древесно-кустарниковой растительностью | 486,5 | 486,6 | +0,1 |
| Болота | 923,5 | 916,2 | -7,3 |
| Водные объекты | 477,4 | 478,5 | +1,1 |
| Дороги и другие транспортные пути | 362,1 | 362,2 | +0,2 |
| Улицы, площади и другие места общего пользования | 151,0 | 150,2 | -0,8 |
| Застроенные территории | 329,7 | 330,7 | +1,0 |
| Нарушенные земли | 6,8 | 5,9 | -0,9 |

Наиболее значительное увеличение площадей как в 2004 г., так и за последние 5 лет характерно для категории лесных и прочих лесопокрытых, составившее соответственно 71,5 и 407,2 тыс.га.

Площади других видов земель в последние годы изменяются не столь существенно. В частности, площади под болотами за последнее пятилетие уменьшились на 43,0 тыс.га, а под водными объектами, под улицами, площадями и другими местами общего пользования, под застроенными территориями увеличились соответственно на 2,0 тыс.га, 7,0 и 3,0 тыс.га.

Структура земельного фонда по административным областям также не претерпевает существенных изменений. Как и в предыдущие годы наиболее высокая доля сельскохозяйственных земель характерна для Гродненской (50,8%) и Могилевской (50,0%) областей, наиболее низкая для Гомельской (35,1%) и Витебской (40,0%). Самый высокий процент лесных земель государственного лесного фонда и земель под древесно-кустарниковой растительностью характерен для Гомельской (50,0%) и Витебской областей, самый низкий для Брестской (37,6%) и Гродненской (36,6%).

В числе сельскохозяйственных земель кроме пахотных в республике числится 119,5 тыс.га залежных и 119,2 тыс.га находящихся под постоянными культурами. Луговые земли занимают общую площадь в 3289,7 тыс.га из которых 2272,4 тыс.га представлены улучшенными и 1017,3 тыс.га естественными лугами, в числе которых 78,9 тыс.га лугов заболочено, а 64,4 тыс.га – закустарено. Из общей площади лесного государственного фонда, составляющего 8335,1 тыс.га, 7920,3 тыс.га покрыты лесом, 486,6 тыс.га занято древесно-кустарниковой растительностью. Основная площадь земель под болотами (916,2 тыс.га) занята болотами низинного типа, а 178,4 тыс.га представлено болотами других типов.

Площадь неиспользуемых земель на территории страны составляет 545,7 тыс.га, наиболее значительную часть которых представляют загрязненные радионуклидами и выбывшие из сельхозоборота земли (248,9 тыс.га). К числу неиспользуемых также относятся 72,3 тыс.га почв сложенных песками, 4,0 тыс.га оврагов и промоин и 9,3 тыс.га выгоревших торфяников.

Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства составляют площадь 1742,0 тыс.га, в том числе городов – 228,9 тыс.га, поселков городского типа – 42,9, сельских населенных пунктов –1415,8, садоводческих товариществ и дачных поселков вне населенных пунктов – 54,4 тыс.га. Площади земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения составляют 691,6 тыс.га, а земли природоохранного и историко-культурного назначения – 4980,2 тыс.га. Общая площадь земель водного фонда на 01.01.2005 равна 484,6 тыс.га, а земель запаса – 346,4 тыс.га.

По ведомственной принадлежности 8717,4 тыс.га земель относятся к сельскохозяйственным организациям, в том числе 8181,0 тыс.га – Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Площади земель в собственности крестьянских (фермерских) хозяйств составляют 171,2 тыс.га. Собственниками земель на 01.01.2005 являются немногим более 2,7 млн. граждан республики, которым принадлежит 1318,8 тыс.га земель, из которых 363,9 тыс.га используется для строительства и обслуживания жилого дома, 596,6 – для ведения личного подсобного хозяйства, 45,8 – для садоводства и дачного строительства, 23,6 – для огородничества, 284,0 – для сенокошения и выпаса скота и 4,4 тыс.га – для других несельскохозяйственных целей.

Промышленным организациям принадлежит 74,8 тыс.га земель, организациям железнодорожного транспорта – 56,0, автомобильного транспорта – 146,9, обороны – 306,4, организациям связи, энергетики и иного назначения – 107,0 тыс.га. В ведении организаций природоохранного, оздоровительного и историко-культурного назначения находится 876,0 тыс.га земель, в числе которых 871,8 тыс.га составляют земли заповедников, национальных парков и дендрологических парков. Площади земель, принадлежащих государственным лесохозяйственным организациям составляют 8240,0 тыс.га. Организациям эксплуатирующим гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения принадлежит 40,3 тыс.га земель.

Площади земельных участков, не предоставленных во владение и использование и не переданных в собственность на 01.01.2005 составляют 705,0 тыс.га, в том числе земли общего пользования в населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачных поселках 342,0 тыс.га. Другие земли общего пользования занимают площадь 16,6 тыс.га.

4.2. Трансформация почвенного покрова

Использование почв при различных видах хозяйственной деятельности зачастую сопровождается их загрязнением, трансформацией или разрушением, что вызывает необходимость проведения специальных мероприятий по ликвидации негативных последствий такой деятельности. В числе наиболее значимых факторов трансформации почв в условиях республики в первую очередь следует отметить широкомасштабную осушительную мелиорацию переувлажненных земель (особенно торфяно-болотных почв), водную эрозию и дефляцию почв, разрушение почв в результате добычи полезных ископаемых и различного рода строительных работ, их загрязнение в результате сельскохозяйственной деятельности, влияния городов и промышленных предприятий, накопления отходов производства и потребления и др. Несомненно, что очень серьезной и масштабной проблемой в условиях Беларуси является проблема радиоактивного загрязнения почв в результате чернобыльской катастрофы, которому подверглось более 21% территории страны.

Вопросы трансформации и деградации почвенного покрова территории региона достаточно детально рассматривались в предыдущих выпусках экологического бюллетеня. Представляется целесообразным в данном выпуске остановиться на тех тенденциях, которые характерны по данной проблеме в последние годы.

##### Мелиорация земель

Вследствие наличия на территории республики значительных площадей переувлажненных земель, превышающих 8 млн.га, проблема осушительной мелиорации является одной из актуальных. Из общей площади переувлажненных земель к первоочередному мелиоративному фонду отнесено более 4,5 млн.га, а на площади более 3,0 млн.га осушение признано нецелесообразным. Наиболее значительные площади переувлажненных земель находились в Брестской (1,7 млн.га) и Гомельской (1,6 млн.га) областях, наименьшие – в Гродненской (0,75 млн.га).

По состоянию на начало 2005 г. общая площадь осушенных земель республики составила 3416,1 тыс.га или 16,4% всей территории. Из них сельскохозяйственные земли занимают 2901,8 тыс.га, в том числе пахотные – 1233,9 и луговые – 1646,5 тыс.га. Доля освоения первоочередного мелиоративного фонда на настоящее время составляет около 75,0%.

Резкое сокращение объемов мелиоративных работ произошло с начала 90-х годов прошлого столетия. За период с 1990 по 2000 г. площади осушенных земель в республике увеличились всего на 186,7 тыс.га, а за последнее пятилетие остаются практически неизменными. Площади орошаемых земель весьма невелики (114,1 тыс.га) и их прирост уже многие годы отсутствует. Основной причиной такого положения в мелиоративном строительстве является нехватка финансовых средств.

Техническое состояние мелиоративных систем, особенно эксплуатируемых продолжительное время, продолжает ухудшаться. Поэтому согласно Республиканской программе "Сохранение и использование мелиорированных земель на 2000–2005 гг." главным направлением работ является реконструкция, ремонт и модернизация технически устаревших и выработавших срок эксплуатации мелиоративных систем, их совершенствование в экологическом отношении, сохранение и повышение продуктивности почв и охрана их от деградации, а водных объектов – от истощения и загрязнения и др. Выполнение такого рода агромелиоративных мероприятий предусмотрено на площади 293,0 тыс.га.

Это особенно актуально для осушенных торфяно-болотных почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, из общей площади которых более 190 тыс.га являются деградированными в различной степени. Продуктивность таких земель на мелиоративных системах, построенных 20–30 лет назад, уже снизилась на 30–35% от проектной. Национальной стратегией использования мелиорированных торфяных почв (особенно мелкозалежных, треть которых после осушения минерализовалась и превратилась в органо-минеральные) предусматривается исключение из посевов зерновых и пропашних культур и их замена сенокосами и пастбищами длительного использования. Это во многом позволит сократить потери органического вещества почв, снизить степень разложения торфа, повысить устойчивость торфяной залежи к дефляции, возникновению пыльных бурь и т.д., что значительно повысит их устойчивость к деградации.

Эрозия почв

Эрозия является существенным фактором трансформации почв в условиях Беларуси. Достаточно высокая степень сельскохозяйственной освоенности территории, а вследствие этого и ее распаханности, расчлененный рельеф, относительно большое количество атмосферных осадков способствуют проявлению и развитию эрозионных процессов. По данным крупномасштабных почвенных исследований эродированные и эрозионноопасные почвы на сельскохозяйственных землях республики превышают площадь в 4,0 млн.га, из которой площадь эродированных составляет 556,5 тыс.га. Из них на долю водной эрозии приходится около 84, а дефляции – 16%. Наиболее интенсивное проявление эрозионных процессов характерно для северной и центральной части страны, где преобладает повышенный и пересеченный рельеф, распространены более подверженные проявлению водной эрозии моренные и лессовидные суглинки, а также связные супеси, подстилаемые моренными суглинками. В южной части Беларуси, характеризующейся преобладанием почв более легкого гранулометрического состава с хорошей водопроницаемостью, значительной долей освоенных торфяных почв, равнинным рельефом, более широко распространена ветровая эрозия (дефляция).

Эрозия почв наносит существенный как экологический, так и экономический ущерб. Данные научных исследований показывают, что с каждого гектара эродируемых земель ежегодно смывается до 15 т, а на открытых массивах осушенных торфяников и легких (песчаных) почв переносится ветром до 10 т верхнего плодородного слоя почвы. При этом ежегодные потери могут достигать 180 кг/га гумуса, 8–10 кг/га азота, 5–6 кг/га фосфора и калия. Производительность в разной степени эродированных почв может снижаться на 15–50%, а недоборы урожая сельскохозяйственных культур составлять от 5 до 60%. Эрозия наносит существенный ущерб природной среде, так как в результате смыва и дефляции происходит заиление озер, водохранилищ, рек, мелиоративных каналов, а вместе с мелкоземом в водные объекты попадают продукты химизации сельского хозяйства и другие загрязняющие вещества.

##### Горнопромышленная трансформация почв

Существенным фактором трансформации природной среды региона является деятельность горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности. Это в первую очередь относится к почвенному покрову, который в результате добычи и переработки полезных ископаемых практически полностью разрушается. Наиболее широко распространенными и эксплуатируемыми видами минерального сырья на территории республики является торф и нерудные полезные ископаемые: глины (кирпичные, тугоплавкие, огнеупорные, сырье для производства цемента, керамзита и аглопорита), пески (строительные, силикатные, формовочные, стекольные) и песчано-гравийные смеси, карбонатные материалы (мел, мергель, доломит), строительный и облицовочный камень. В будущем предполагается начать разработку новых видов сырья: бурых углей, промышленных рассолов, бентонитовых глин, цеолитсодержащих силицитов, гипса, фосфоритов, каолинов.

В настоящее время на территории Беларуси в связи с добычей торфа нарушено более 300 тыс.га земель, а с учетом участков с небольшой мощностью торфа, окрайков болот, внутримассивных противопожарных полос их площадь составляет около 500 тыс.га. Основным направлением использования выработанных торфяников до недавнего времени являлось сельскохозяйственное. Однако низкая эффективность использования рекультивируемых земель и большие затраты на рекультивацию вызвали необходимость поиска других путей их восстановления и использования. Согласно данным прогноза изменения окружающей природной среды Беларуси на 2010–2020 гг., наиболее перспективным представляется повторное заболачивание с целью возобновления процесса торфонакопления. Предполагается, что таким образом имеется возможность восстановления до половины площадей нарушенных болот.

Значительное трансформирующее воздействие на почвенный покров региона оказывает деятельность РУП "Беларуськалий", разрабатывающего крупнейшее в Европе Старобинское месторождение калийных солей. В последнее время ежегодно на земной поверхности складируется 17–18 млн.т твердых галитовых отходов и около 2,0–2,2 млн.т шламов. За время эксплуатации месторождения в солеотвалах накопилось около 600 млн.т твердых отходов, занимающих площадь свыше 550 га и более 63 млн.т жидких глинисто-солевых отходов в шламохранилищах на площади около 950 га. Использование тех и других отходов незначительное.

В результате ветровой и водной эрозии солеотвалов, поверхностного и внутрипочвенного перераспределения водорастворимых веществ засолению подвергается почвенный покров прилегающих территорий. Зоны засоления почв распространяются на расстояние до 3,5 км от калийных предприятий и в дальнейшем следует ожидать увеличения ореолов засоления. Отработка месторождения также сопровождается трансформацией почвенного покрова над горными выработками, где происходит оседание земной поверхности на площади около 20 тыс.га и образуются просадки глубиной до 4,0–4,5 м, часть из которых подвергается заболачиванию, подтоплению или затоплению. Всего в промрайоне из хозяйственного оборота изъято около 5 тыс.га земель.

Значительному по масштабам разрушению и трансформации подвергается почвенный покров и на других горнопромышленных объектах, где разрабатываются наиболее крупные месторождения полезных ископаемых. В их числе следует выделить карьер по добыче строительного камня "Микашевичи", месторождение доломитов "Руба", разработки мела для производства цемента в районе г.Кричева, поселка Красносельский Волковысского района, месторождение "Грандичи" близ г.Гродно, месторождение мергеля "Коммунарское" в Костюковичском районе, ряд разработок месторождений песчано-гравийных материалов в Минском и Логойском районах и др.

Деградация и загрязнение почв происходит и при других видах горнопромышленной деятельности. В частности, при разведке и эксплуатации месторождений нефти более 700 га земель в различной степени разрушено и загрязнено отработанными буровыми растворами, сточными водами и буровым шламом. Ежегодно увеличиваются площади нарушенных и загрязненных земель при производстве строительных работ (дорожное, жилищное, капитальное строительство и др.), складировании отходов производства и потребления, прокладке и эксплуатации различного рода трубопроводов и др.

Всего по состоянию на 01.01.2005 в республике числится 21,3 тыс.га нарушенных земель, что на 1,2 тыс.га меньше по сравнению с предыдущим годом. За последнее пятилетие сокращение их площадей составило 22,0 тыс.га. Это связано не только с некоторым снижением объемов добычи полезных ископаемых и, соответственно уменьшением площадей ежегодно нарушаемых земель, но и передачей местными органами нерекультивированных площадей в состав земель лесного фонда и земель запаса под повторное облесение или заболачивание.

Для восстановления хозяйственного потенциала нарушенных земель и снижения негативных последствий для природной среды осуществляется комплекс мероприятий по их рекультивации. Она является обязательной для предприятий и организаций осуществляющих работы связанные с нарушением почв, в том числе и добычу полезных ископаемых. Наиболее распространенным направлением рекультивации в регионе является лесохозяйственное – создание лесонасаждений эксплуатационного или целевого назначения. Для обводненных карьерных выработок перспективным является водохозяйственное и рекреационное направление рекультивации. На территории городов и пригородных зон нарушенные земли целесообразно использовать под строительство. При соблюдении необходимых условий карьерные выработки могут также использоваться для складирования нетоксичных отходов.

4.3. Загрязнение почв городов

Как и в предыдущие годы, РЦРКМ были продолжены исследования городских почв, целью которых являлась оценка степени загрязнения верхнего слоя почв (0─10 см) техногенными токсикантами. Мониторинговые исследования городских почв, проводимые с периодичностью 1 раз в 5 лет, в 2004 г. распространялись на города Брест, Гродно, Борисов, Пинск, Полоцк, Лида, Светлогорск, Костюковичи, Чаусы и Ельск. Оценка загрязнения почв выполнялась путем сопоставления полученных данных с предельно допустимыми или ориентировочно допустимыми концентрациями (ПДК, ОДК) и фоновыми значениями содержания загрязнителей, характерными для почв района исследований (табл. 4.2). В пробах почв проанализировано содержание тяжелых металлов, сульфатов, нитратов и нефтепродуктов.

Таблица 4.2

Фоновое содержание и ПДК (ОДК) определяемых ингредиентов

в почве, мг/кг

| Показатель | SO42- | NO3- | Нефтепродукты | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновые значения | 45,1 | 38,4 | – | 0,35 | 17,0 | 8,2 | 3,8 | 3,8 | 191 |
| ПДК (ОДК) | 160,0 | 130,0 | 50,0 | 2,0 | 220,0 | 32,0 | 132,0 | 80,0 | 1500 |

Для всех почвенных проб из обследованных городов характерно повышенное содержание свинца, цинка, меди, никеля, кадмия, марганца, сульфатов и нитратов, по сравнению с почвами отобранными на реперной сети фонового мониторинга, что свидетельствует об имеющем место накоплении указанных веществ в верхнем слое (0─10 см) городских почв.

В ряде случаев концентрации загрязняющих веществ в городских почвах достигают высоких значений и превышают установленные санитарно-гигиенические нормативы.

При анализе степени загрязнения почв городов тяжелыми металлами, установлено, что наибольшее количество проб с превышением ПДК характерно для свинца. Превышение ПДК в почвах Гродно зарегистрировано в 20% отобранных проб, Лиды ─ 18%, Полоцка ─ 14%, Калинкович и Чаус ─ 4 и 3% соответственно. Максимальное содержание свинца на уровне 3 ПДК зарегистрировано на территории Гродно. Здесь же выявлено превышение ПДК цинка на уровне 2,1 ПДК.

Высокое содержание нитратов зафиксировано в почвах Лиды и Светлогорска, где их максимальное содержание находится на уровне ПДК, а также в Полоцке – 1,2 ПДК (табл. 4.3). Максимальное значение содержания сульфатов отмечено в Калинковичах (1,1 ПДК).

Превышение ОДК нефтепродуктов в почвах выявлено во всех обследованных городах. Более 2/3 почвенных проб отобранных на территории г.Гродно загрязнены нефтепродуктами выше допустимых значений (62%), в Пинске и Лиде – около половины проб (52 и 48% соответственно), в Светлогорске и Костюковичах – около 1/3 проб (33 и 32%), в других городах – около 1/4 проб и менее. Максимальное значение зарегистрировано в Пинске – на уровне 8,6 ОДК.

Таблица 4.3

# Содержание определяемых ингредиентов в городских почвах, мг/кг

| Город (количество проб) | рН | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |  |  |  |
| г.Борисов (30) | 4,96-7,18* 6,52 | 0,26-0,42 0,31 | 12,8-24,8 18,9 | 7,3-19,0 11,2 | 2,9-9,5 4,9 | 2,8-5,6 3,9 | 115-168 137 | 22,5-92,5 49,6 | 11,5-77,6 43,2 | 0-91,7 32,2 |
| г.Брест (87) | 4,98-8,0 6,51 | 0,15-0,52 0,33 | 5,2-127,9 31,8 | 3,4-25,9 9,7 | 1,7-11,9 5,6 | 2,4-8,6 5,8 | 123-246 188 | 12,5-103,8 37,1 | 2,8-75,9 22,5 | 0-305,0 42,4 |
| г.Гродно (50) | 4,96-8,01 6,45 | 0,25-1,40 0,67 | 17,4-471,2 75,9 | 6,9-95,8 26,5 | 3,9-30,2 11,4 | 4,4-39,3 8,7 | 11-232 165 | 16,3-107,5 45,6 | 3,5-95,5 25,2 | 16,7-235,0 70,6 |
| г.Ельск (17) | 6,0-7,34 6,58 | 0,22-0,56 0,34 | 6,4-90,2 28,1 | 4,7-26,6 10,9 | 1,5-12,1 5,9 | 1,4-6,7 3,6 | 70-148 114 | 16,3-91,3 45,9 | 8,7-125,0 61,1 | 16,7-50,0 32,5 |
| г.Калинковичи (23) | 5,33-8,01 6,60 | 0,10-0,85 0,28 | 1,2-142,1 48,5 | 2,5-35,1 16,0 | 1,2-24,7 8,2 | 1,2-20,4 4,4 | 34-177 80 | 11,3-170,0 46,8 | 1,7-75,9 13,2 | 10,0-56,7 27,9 |
| г.Костюковичи (25) | 5,92-8,09 7,36 | 0,24-0,67 0,40 | 12,7-148,5 34,0 | 4,9-19,3 9,9 | 2,6-20,3 5,7 | 1,8-7,0 4,0 | 104-547 198 | 26,4-144,0 64,6 | 2,8-15,1 7,7 | 0-485,0 78,8 |
| г.Лида (44) | 6,38-8,43 7,57 | 0,34-0,71 0,50 | 18,8-137,0 49,9 | 8,1-73,4 22,2 | 3,3-23,0 10,5 | 2,2-11,9 6,7 | 89-204 159 | 20,0-108,8 56,1 | 22,9-200,0 70,5 | 10,0-225,0 66,8 |
| г.Пинск (42) | 7,15-8,70 8,0 | 0,21-0,53 0,31 | 12,9-54,2 31,2 | 4,6-20,4 9,1 | 4,5-12,9 8,2 | 2,3-10,1 6,0 | 89-242 160 | 8,8-100,0 42,4 | 2,8-79,4 27,0 | 14,0-431,7 64,5 |
| г.Полоцк (36) | 5,94-7,80 6,84 | 0,46-1,0 0,73 | 23,6-102,0 48,4 | 9,7-73,2 22,6 | 5,3-18,3 8,6 | 5,8-12,1 8,8 | 143-245 191 | 13,8-95,0 40,0 | 4,0-157,0 44,0 | 0-140,0 32,5 |
| г.Светлогорск (40) | 4,74-7,18 6,0 | 0,15-0,52 0,25 | 5,3-113,7 27,1 | 4,4-17,4 9,2 | 1,7-9,3 3,7 | 1,4-5,6 3,3 | 23-294 105 | 23,8-118,8 43,5 | 7,2-200,0 34,7 | 6,6-100,0 38,5 |
| г.Чаусы (30) | 6,37-8,49 7,59 | 0,28-0,66 0,41 | 11,9-193,5 32,0 | 4,4-46,3 9,3 | 3,5-9,9 5,7 | 1,8-6,9 4,1 | 113-481 249 | 24,0-88,8 51,1 | 2,8-44,7 9,1 | 0-156,7 42,7 |

*В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение

Высокие содержания нефтепродуктов в почвах городов связаны прежде всего с выбросами автотранспорта при неполном сгорании топлива в двигателях. По данным ИПИПРЭ НАН Беларуси в городских почвах вблизи проезжей части и продолжительностью транспортной нагрузки более 10 лет содержание нефтепродуктов достигает 1500─2500 мг/кг. С удалением от проезжей части содержание нефтепродуктов в почвах заметно снижается.

4.4. Загрязнение почв сельскохозяйственных

угодий пестицидами

В 2004 г. были породолжены наблюдения за загрязнением почв сельхозугодий хлорорганическими пестицидами. Они включали отбор проб в 29 хозяйствах и характеризовали площадь около 2,5 тыс.га. В почвенных образцах определялись остаточные количества (ОК) наиболее стойких к разложению хлорорганических инсектицидов ДДТ и его метаболитов ДДЭ ДДТ (Σ ДДТ), четырех изомеров ГХЦГ (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Содержание остаточных количеств Σ ДДТ в почвах сельхозугодий

| Область | Обследованная площадь, га | Средневзвешенное ОК, мг/кг | Максимальное значение в долях ПДК (ПДК=0,1 мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Брестская | 406 | 0,002 | 0,13 |
| Витебская | 704 | 0,001 | 0,05 |
| Гродненская | 307 | 0,008 | 1,68 |
| Гомельская | 465 | 0,002 | 0,15 |
| Минская | 429 | 0,002 | 0,06 |
| Могилевская | 137 | 0,001 | 0,03 |

Средневзвешенное ОК Σ ДДТ по областям республики составило 0,001–0,008 мг/кг, что соответствует 0,01–0,08 ПДК. Наибольшее средневзвешенное ОК Σ ДДТ характерно для почв Гродненской области. Максимальное значение на уровне 1,68 ПДК зарегистрировано на поле площадью 10 га под озимой рожью экспериментальной базы "Руткевичи" Щучинского района Гродненской области.

Содержание ОК ГХЦГ было обнаружено лишь в одной из проанализированных проб почвы и находилось на уровне 0,02 ПДК.

4.5. Содержание химических веществ в почвах

на реперной сети фонового мониторинга

Для контроля и оценки степени загрязнения почв важно располагать информацией о фоновом содержании токсикантов в почвах. В связи с этим, в 2004 г. были проведены повторные исследования почв на реперной сети мониторинга фонового загрязнения почв пестицидами и техногенными токсикантами. Сеть включает 100 пунктов наблюдений представленных стационарными реперными площадками и ландшафтно-геохимическими полигонами, на которых поочередно с периодичностью 1 раз в 5 лет производится отбор почвенных проб. Отбор проб проводился на 26 пунктах наблюдения с последующим химическим анализом содержания тяжелых металлов (кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марганца), сульфатов, нитратов и хлорорганического инсектицида ДДТ и его метаболитов (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Среднее содержание определяемых ингредиентов

в почвах на сети фонового мониторинга, мг/кг

| Область | Кол-во проб, шт. | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | Σ ДДТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |  |  |  |
| Витебская | 1 | 0,21 | 27,4 | 5,7 | 2,3 | 2,3 | 116 | 30,0 | 38,0 | 0,0 |
| Гродненская | 4 | 0,55 | 16,9 | 12,2 | 6,2 | 6,0 | 259 | 67,2 | 17,5 | 0,0 |
| Гомельская | 10 | 0,33 | 10,9 | 8,9 | 3,8 | 3,1 | 142 | 47,5 | 32,9 | 0,0051 |
| Могилевская | 11 | 0,32 | 13,8 | 6,7 | 2,7 | 3,7 | 248 | 35,9 | 65,0 | 0,0319 |
| По республике | 26 | 0,35 | 17,0 | 8,2 | 3,8 | 3,8 | 191 | 45,1 | 38,4 | 0,0092 |

Полученные данные свидетельствуют, что концентрации загрязняющих веществ в почвах на реперной сети фонового мониторинга изменились незначительно относительно результатов прошлых лет, в связи с чем они использовались как фоновые для оценки уровней загрязнения почв.

#### 4.6. Радиоактивное загрязнение почв

Данные вертикального распределения радионуклидов по профилю почв, полученные в 2004 г., подтверждают основные закономерности их миграции в почвах различного генезиса, полученные в ходе обобщения многолетних данных за предыдущие годы.

Скорость вертикальной миграции 90Sr несколько выше, чем 137Cs и зависит от степени увлажнения почвы и содержания в ней гумуса.

- Степень увлажнения почв оказывает определяющее влияние на процессы миграции радионуклидов по вертикальному профилю. С увеличением степени увлажнения увеличивается линейная скорость вертикальной миграции радионуклидов. Так, если на дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава глубина проникновения 137Cs к 2004 г. не превышала 6–7 см, то на дерново-подзолисто-глеевых и дерново-глеевых она составила 12–16 см, а на торфяно-болотных – 11 см.

Анализ данных по вертикальному распределению радионуклидов на задернованных участках почвы показал, что основная доля запаса 137Cs и 90Sr находится в верхнем пятисантиметровом слое.

К 2004 г. в дальней зоне Чернобыльской АЭС содержание радионуклидов в верхнем 5-см слое почвы заметно снизилось по сравнению с ближней зоной. В дерново-подзолистых автоморфных и с признаками временного избыточного увлажнения почвах в 5-см слое содержится немногим более 70–80% 137Cs, в полугидроморфных почвах – от 40 до 60%.

Аналогичные закономерности отмечены и для 90Sr. Еще заметнее изменения в содержании радионуклидов в 5-см слое аллювиальных (пойменных) почв.

На рисунке 4.1 показано распределение 137Cs по вертикальному профилю (в 30-см слое) для дерново-подзолистой супесчаной почвы на ландшафтно-геохимическом полигоне д.Веприн Чериковского района Могилевской области за 2004 г.

Величина вертикального переноса радионуклидов, выраженная в см/год, является наиболее наглядным показателем интенсивности их вертикальной миграции. Проведенные расчеты показали, что средняя линейная скорость миграции 137Cs и 90Sr практически одинакова для почв различной степени гидроморфности и в среднем составляет 0,3–0,5 см/год. Исключением являются аллювиальные почвы и особенно почвы заливных пойм, на которых линейная скорость наиболее мобильной части радионуклидов существенно выше, чем на остальных почвах. Именно эта величина и определяет глубину проникновения и потенциальную возможность достижения радионуклидами водоносных горизонтов.

Рис. 4.1. Распределение 137Cs по вертикальному профилю

на ландшафтно-геохимическом полигоне д.Веприн за 2004 г.

В почвах земель сельскохозяйственного назначения практически весь запас радионуклидов находится в 20–25 см обрабатываемом слое почвы. Результаты спектрометрических и радиохимических анализов показывают, что в результате ежегодной перепашки и культивации почвы 137Cs и 90Sr равномерно распределены в пахотном горизонте. Исследования показали также, что сформированный уплотненный слой плужной подошвы в результате систематической обработки почвы может являться искусственно созданным геохимическим барьером на пути миграции радионуклидов в вертикальном профиле почв.

В отличие от автоморфных пахотных почв, в профиле торфяно-болотной почвы плужная подошва не сформирована. В то же время, четко прослеживается граница проникновения радионуклидов, совпадающая с глубиной вспашки. Доля радионуклидов, определяемая в подпахотном горизонте, не превышает 10–15%.