Характеристика месторождения калийных солей Петриковское

Месторождение калийных солей Петриковское расположено в Петриковском и частично в Мозырском  районах Гомельской области.  Станция Муляровка железнодорожной линии Брест-Гомель находится в северной части месторождения, здесь также проходит автомагистраль Кобрин-Калинковичи. Районный центр  Петриков располагается в центре месторождения.

Газораспределительная станция Петриков открытого акционерного общества «Белтрансгаз» располагается непосредственно в пределах месторождения.

Полезным ископаемым являются калийные соли. По составу калийных минералов месторождение относится к типу бессульфатных. Полезным компонентом является хлорид калия.

Площадь месторождения делится рекой Припять на два участка: Северный и Южный. Предварительно разведанные запасы калийных солей по двум участкам составляют 1063,9 млн. тонн сырых солей (Северный участок – 587,1 млн. тонн, Южный – 476,8 млн. тонн), 236 млн. тонн оксида калия (Северный участок – 130,1 млн. тонн и Южный – 105,9 млн. тонн).

На месторождении установлено 11 калийных горизонтов, из них основное промышленное значение имеет горизонт IV-П. Практический интерес могут также представлять горизонты I-П и VI-П.

Горизонт IV-П вскрыт на глубине от 516 до 1386 м, на 75 % площади месторождения залегает на глубине до 1000 м. На большей части месторождения горизонт оконтурен, за исключением востока Северного и Южного участков, где имеет место погружение его на большую глубину. Мощность горизонта колеблется в пределах 7-10 м, в некоторых скважинах  возрастает до 12 м, а в краевых частях месторождения уменьшается до 3 м.

В разрезе горизонта IV-П выделяются три пласта: нижний – сильвинитовый, средний – галитовый с прослоями галопелитов и верхний – галитовый с прослоями и слоями сильвинитов и сильвин-карналлит-галитовой породы. Промышленное значение имеет нижний пласт, включающий четыре основных калийных слоя. Наиболее мощными из них являются первый и третий.

Для всех калийных слоев характерно высокое содержание хлорида калия, которое во втором достигает 50,6 %, а в третьем – 47,1 %, среднее содержание  месторождению – 22,18 %. Среднее содержание нерастворимого остатка во втором и четвертом калийных слоях, соответственно, 0,21 и 0,52 %. Калийным солям месторождения свойственно повышенное содержание хлорида магния, которое в горизонте IV-П в среднем составляет: первый слой – 1,49 %, второй – 2,0 %, третий – 1,86 %, четвертый – 5,52 %.

Месторождение расположено в центральной части Припятского артезианского бассейна, который является сложной гидрогеологической системой, состоящей из ряда напорных водоносных горизонтов и комплексов, разделенных водоупорными породами. В пределах месторождения рыхлые отложения повсеместно обводнены.  Вблизи контакта с соленосными отложениями распространены слабопроницаемые или практически водоупорные породы глинисто-мергелистой толщи. Соленосные отложения, вмещающие калийные горизонты, безводны.

Для подготовки месторождения к промышленному освоению необходимо выполнить комплекс геологоразведочных работ, включающий сейсмические исследования, с целью выделения разломов на площади месторождения, бурение скважин для отбора технологических проб  для изучения технологической переработки солей, обладающих повышенным содержанием хлорида магния.

В ходе строительства и эксплуатации горного предприятия обязательно соблюдение законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе проведение оценки воздействия на окружающую среду объектов деятельности, включая трансграничный контекст, выполнение мероприятий по минимизации нарушений гидрологического режима, проведение производственного экологического контроля, локального мониторинга окружающей среды и возмещение вреда, причиненного окружающей среде в процессе строительства и эксплуатации объектов.

После завершения разработки месторождения необходимо провести комплекс работ по ликвидации горных выработок в соответствии с законодательством.