11

глава

ОТходы производства и потребления

11.1. Отходы производства

Образование отходов

В 2010 г. на территории Беларуси образовано 43,78 млн т отходов производства. По сравнению с предыдущим годом увеличение составило 60,5%, что обусловлено ростом в 2 раза годового выхода галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых на ОАО «Производственное объединение «Беларуськалий». Из-за роста производства калийных удобрений объем галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых в 2010 г. составил 27,8 млн т (в 2009 г. – 13,47 млн т). На долю этих отходов в 2010 г. пришлось около 64% общей массы образующихся в стране отходов.

Ежегодно в Беларуси образуется около 1,4 тыс. видов отходов с широким спектром морфологических и химических свойств. Если рассматривать структуру образования отходов производства без учета отходов переработки калийных руд, то в общей массе (15975 тыс.т) доля отходов минерального происхождения составляет 58%, отходов растительного и животного происхождения – 32,9%, отходов жизнедеятельности населения и подобных им отходов промышленности – 5,1%, отходов химических производств и производств, связанных с ними, – 2,5%, отходов (осадков) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях – 1,4% и медицинских отходов – 0,1% (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Структура образования отходов производства в 2010 г.

(без учета галитовых отходов и шламов галитовых

глинисто-солевых)

Образование отходов производства на территории Беларуси неравномерно. Из таблицы 11.1 видно, что без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов 24,5% отходов образуется на предприятиях, расположенных в Минской области, 16,3% – в Гомельской, 22,6 – в Могилевской, 10,1 – в Брестской, 12,2 – в Гродненской, 4,5 – в Витебской области и 9,8% – в г.Минске.

По сравнению с 2009 г. наибольший рост объема образовавшихся отходов имел место в Могилевской (на 950 тыс.т) и Минской (на 498 тыс.т) областях. Увеличение объема в Минской области вызвано ростом выхода вскрышных пород в ОАО «Нерудпром» в Минском, Логойском и Пуховичском районах; в Могилевской – увеличением на ПРУП «Белорусский цементный завод» годового выхода вскрышных пород с 1,96 млн т в 2009 г. до 2,85 млн т в 2010 г.

Таблица 11.1

Образование, использование и размещение производственных отходов по областям Беларуси в 2010 г. (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс.т

| Область | Образовано | Использовано | Размещено на объектах хранения и захоронения, обезврежено | Наличие на предприятиях в конце года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская | 1617 | 1435 | 258 | 634 |
| Витебская | 718 | 452 | 283 | 614 |
| Гомельская | 2600 | 1225 | 1428 | 27684 |
| Гродненская | 1954 | 1691 | 396 | 810 |
| г.Минск | 1574 | 539 | 1046 | 1239 |
| Минская | 3909 | 3696 | 280 | 1715 |
| Могилевская | 3603 | 3726* | 194 | 2798 |
| Республика Беларусь | 15975 | 12764 | 3885 | 35493** |

*Использованы ранее накопленные отходы, **Незначительное расхождение между итогами и суммами слагаемых объясняется округлением.

Переработка и вторичное использование отходов

Уровень использования отходов производства в 2010 г. составил 31,2%, уменьшившись за год на 11,7%. Данный факт обусловлен увеличением в 2 раза годового выхода отходов калийного производства и уменьшением на 88 тыс.т (по сравнению с 2009 г.) объема использования галитовых отходов. Из 24969,7 тыс.т образовавшихся в рассматриваемом году галитовых отходов использовано лишь 3,5% (883,4 тыс.т галитовых отходов реализовано в основном коммунальным службам Беларуси, Украины, России и Молдовы). Глинисто-солевые шламы в 2010 г. не использовались.

На рисунке 11.2 показаны направления использования отходов производства, более половины которых (58,6%) использовано на нужды самих предприятий, а 41,4% переданы другим предприятиям, реализованы или экспортированы для дальнейшего использования.

Уровень использования отходов (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов) составляет около 80% (табл. 11.2). Наиболее полно утилизируются отходы растительного и животного происхождения за счет переработки отходов производства вкусовых продуктов, обработки и переработки древесины, бумаги и картона. Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов используются в сельском хозяйстве. Например, отходы дробины солодовой (пивной) и отходы солода (ростки) полностью передаются на корм скоту, отход молокозаводов – сыворотка молочная – частично реализуется сельхозпредприятиям и используется в производстве как регенерированное сырье. Отходы обработки и переработки древесины передаются гидролизному заводу, сельскохозяйственным предприятиям, сжигаются для получения энергии.

Рис. 11.2. Структура использования отходов производства в 2010 г.

В общем объеме использования отходов минерального происхождения доля вскрышных пород составляет 65% (4712,2 тыс.т). Вскрышные породы почти в полном объеме применяются для засыпки карьеров и восстановления нарушенных земель.

Другие виды отходов употребляются в меньшей степени (рис. 11.3). Из общего количества образовавшихся в 2010 г. отходов производства остались неиспользованными 3884,7 тыс.т (без учета отходов калийного производства). Из них основным неиспользуемым отходом минерального происхождения является фосфогипс (из образовавшихся 746,8 тыс.т использовано 14,3 тыс.т или 1,9% общего объема образования фосфогипса). К отходам минерального происхождения с низким уровнем использования либо неиспользуемым следует отнести землю формовочную горелую, золу от сжигания лигнина, отходы фасонно-литейных цехов, шлифовальные и полировальные материалы, металлические шламы, минеральные остатки от газоочистки, отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих, песок загрязненный органическими и неорганическими веществами, бой шифера и иное.

Таблица 11.2

Структура образования и уровень использования отходов в 2010 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов)

| Вид отхода | Объем образования, тыс.т | Уровень использования, % |
| --- | --- | --- |
| Всего по стране: в том числе: | 15975 | 80 |
| Отходы растительного и животного происхождения | 5259 | 98 |
| Отходы минерального происхождения | 9269 | 78 |
| Отходы химических производств и производств, связанных с ними | 405 | 48 |
| Медицинские отходы | 5 | 20 |
| Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях | 224 | 46 |
| Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства | 813 | 0 |

Практически не используются отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства. Неиспользованные отходы вывозятся на объекты захоронения или накапливаются на территории предприятий. Среди вывозимых на захоронение преобладают отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, отходы от уборки территорий промышленных предприятий, а также отходы минерального происхождения в виде отходов литейно-фасонных цехов, твердых солесодержащих остатков из дымоулавливающих устройств, различных строительных отходов, лома огнеупорных изделий, земляных выемок и грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, отходов сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта, минеральных шламов и др.

1 – отходы минерального происхождения

2 – отходы животного и растительного происхождения

3 – отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства

4 – отходы химических производств и производств, связанных, с ними

5 – отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях

6 – медицинские отходы

Рис. 11.3. Соотношение объемов образовавшихся и неиспользованных отходов производства различных видов в 2010 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов)

Накопление отходов

Объем накопленных отходов на объектах хранения (в ведомственных местах хранения и на территории предприятий) увеличился за 2010 г. на 3% и составил на конец года 939,4 млн т. Наибольшие объемы накопления характерны для отходов ОАО «Производственное объединение «Беларуськалий» (903,9 млн т), количество которых в солеотвалах и шламохранилищах приведено в таблице 11.3, а также фосфогипса (20,3 млн т) и лигнина гидролизного (4,1 млн т) (рис. 11.4).

###### Таблица 11.3

###### Количество галитовых отходов в солеотвалах и шламохранилищах

###### ОАО «Производственное объединение «Беларуськалий», тыс.т

| Год | Общее количество отходов в солеотвалах | Общее количество глинисто-солевых шламов |
| --- | --- | --- |
| 1995 | 530718,0 | 62536,0 |
| 2000 | 606802,0 | 71196,0 |
| 2005 | 703383,6 | 83536,8 |
| 2006 | 724216,7 | 86335,2 |
| 2007 | 747885,9 | 89444,8 |
| 2008 | 771988,9 | 92460,2 |
| 2009 | 783073,2 | 93873,8 |
| 2010 | 807159,5 | 96704,8 |

Рис. 11.4. Объемы накопленных отходов на предприятиях Беларуси

(по данным на конец 2010 г.), тыс.т

Значительное накопление производственных отходов в Гомельской области по сравнению с другими областями объясняется большими объемами скапливания фосфогипса в Гомеле и гидролизного лигнина в Речице. Отвалы лигнина близ Бобруйска обусловили значительный объем аккумуляции производственных отходов в Могилевской области.

На конец 2010 г. на территории предприятий и ведомственных объектах хранения отходов (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, которые составляют 96% от общего объема накопившихся в стране отходов) хранилось 35,4 млн т отходов (рис. 11.5). Количество накапливающихся отходов постоянно растет, а ежегодный их прирост составляет в среднем 3%.

Рис. 11.5. Динамика накопление отходов в ведомственных местах

хранения и на территории предприятий в 2005–2010 гг.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов)

Неиспользуемые отходы производства (3–4 классов опасности и неопасные) преимущественно захораниваются на полигонах твердых коммунальных отходов. Это характерно для городов, в которых не хватает мощностей или отсутствуют специализированные объекты хранения отходов производства.

Опасные отходы

В 2010 г. объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях страны составил 33252,86 тыс.т, из них 97% приходилось на отходы 4 класса опасности.

Отходы 1–3 классов опасности образуются преимущественно на предприятиях химического и машиностроительного профиля и при эксплуатации транспорта. В их числе – отходы гальванических производств (осадки, шламы), отработанные аккумуляторы и аккумуляторные кислоты, отработанные масла и нефтесодержащие шламы, загрязненные грунты, отходы резинотехнических изделий, минеральные шламы (асбоцементный, серный, шлифовки стекла, карбидный, цинкосодержащий, промывки нерудных материалов и др.), металлические шламы (металлошлифовальный, железосодержащий, шлам стали в смазочно-охлаждающей жидкости), отходы лакокрасочных материалов, отработанные щелочи, растворы и органические растворители.

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях Беларуси, составило к концу 2010 г. около 7571,61 тыс.т. Из них на отходы 1 класса опасности приходится 0,03%, 2 класса – 0,18% от объема опасных отходов 1–3 классов. Такие отходы, как правило, хранятся на предприятиях в специально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах хранения отходов за пределами предприятий.

Характерными отходами 1 класса опасности для большинства предприятий являются отработанные ртутные лампы и люминесцентные трубки. На конец 2010 г. на предприятиях хранилось свыше 1,34 млн штук отработанных ртутных ламп и люминесцентных трубок, сдано на обезвреживание – 1,33 млн штук.

Среди отходов 3 класса опасности, хранящихся на предприятиях, преобладают: лигнин гидролизный (4102,5 тыс.т); зола, шлаки и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок (115,3 тыс.т); шламы минеральных масел, остатки, содержащие нефтепродукты (27,2 тыс.т); осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды (359,8 тыс.т); осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации (3879,3 тыс.т); шламы гальванические (5,9 тыс.т) и др.

Большинство неиспользованных отходов 3 и 4 классов опасности вывозится на захоронение. В 2010 г. захоронено 629,3 тыс.т отходов 4-го класса опасности и 136,2 тыс.т отходов 3-го класса опасности. Среди захораниваемых отходов 3 класса преобладают: зола, шлаки и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок (22,0 тыс.т); земля (песок) формовочная горелая (20,7 тыс.т); известковые отходы (2,4 тыс.т); минеральные шламы (25,8 тыс.т); шламы гальванические (1,7 тыс.т); отходы добычи нефти (18,0 тыс.т); шламы минеральных масел, остатки, содержащие нефтепродукты (5,1 тыс.т); отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) (2,1 тыс.т); отходы пластмасс (5,7 тыс.т); отходы резиносодержащие (включая изношенные шины) (3,9 тыс.т); отходы химических волокон и нитей, текстильные отходы и шламы (4,4 тыс.т) и др. В целом по стране захоранивается 330 наименований отходов 3 класса опасности с различным химическим составом и опасными свойствами.

11.2. Отходы потребления

Образование отходов

К отходам потребления относятся отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов. В 2010 г. в Беларуси образовалось 3087 тыс.т отходов потребления.

Отходы потребления составляют основную часть коммунальных отходов, куда включаются также отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, перечень которых утверждается Минжилкомхозом Республики Беларусь и удаление которых организуют местные исполнительные и распорядительные органы. В 2010 г. было собрано 3765 тыс.т коммунальных отходов.

Последнее десятилетие в Беларуси наблюдается постоянный рост объема коммунальных отходов (рис. 11.6).

Рис. 11.6. Динамика образования коммунальных отходов

на территории Беларуси в 1997–2010 гг.

Показатель удельного образования твердых коммунальных отходов за этот период увеличился с 0,485 до 1,09 кг/чел. в день, т.е. в 2 раза и приблизился к величине, характерной для стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день). По экспертным оценкам, за последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла.

Захоронение отходов

Коммунальные отходы захораниваются на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) и на мини-полигонах. На полигоны ТКО, наряду с коммунальными, вывозятся промышленные отходы, отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства, а также некоторые отходы производства неопасные и 3–4 классов опасности. Доля перечисленных отходов в общем объеме захораниваемых отходов достигает 27%.

Всего в стране насчитывается 171 полигонов ТКО, которые обслуживают областные и районные центры, а также крупные поселки городского типа. В каждом районе имеется один, реже 2–3 таких полигона. Централизованным вывозом коммунальных отходов охвачены также все сельские населенные пункты, для обслуживания которых создано 3087 мини-полигонов.

Суммарная площадь земельных отводов для размещения полигонов ТКО составляет около 900 га, более 50% которых занято отходами.

Использование отходов

В процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных материальных ресурсов, которые могли бы быть повторно использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В целях уменьшения потерь ценных вторичных ресурсов и снижения вероятности загрязнения окружающей среды в городах организован раздельный сбор коммунальных отходов, которым в 2010 г. было охвачено 66% городского населения. В таких городах, как Пинск, Полоцк, Мозырь, Пуховичи, Могилев действуют сортировочно-перегрузочные станции суммарной мощностью 514,7 тыс.м3/год. В 81 районах созданы пункты сортировки и досортировки вторичных материальных ресурсов (ВМР) с общей мощностью 657,8 тыс.т/год.

Через сеть приемных пунктов ЖКХ ежегодно собирается около 80 тыс.т вторичных ресурсов (бумага, картон, текстиль, полимеры, стеклобой, цветные и черные металлы).

Помимо предприятий ЖКХ, сбор вторичных материальных ресурсов осуществляется в системе Белкоопсоюза, ГП «Белвторресурсы» и др. Количество заготовленных вторичных материальных ресурсов в 2010 г. составило 865,9 тыс.т (табл. 11.4).

С целью более эффективного извлечения вторичных ресурсов из коммунальных отходов построены мусороперерабатывающие заводы в Гомеле, Могилеве, Новополоцке, Бресте, ведется строительство завода в Барановичах.

Усовершенствовать механизм использования отходов в качестве вторичного сырья призван и Закон «Об обращении с отходами», в котором впервые законодательно введен «принцип расширенной ответственности производителя», признанный стратегическим в экологической политике передовых стран мира.

Реализация заложенных в Законе новых механизмов управления отходами улучшит организацию раздельного сбора в населенных пунктах и повысит эффективность работы сортировочных станций, что в результате позволит обеспечить дополнительными ресурсами предприятия, перерабатывающие вторичное сырье и снизить техногенную нагрузку на природную среду.

Таблица 11.4

Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов в 2010 г.

| Область | Объемы сбора (заготовки) ВМР, тыс.т |  |  |  |  |  |  | Объем образования коммунальных отходов, тыс.т | Извлечение ВМР, тыс.т/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макулатура | Стекло | Текстиль | Шины | Полимеры | Строительные отходы | Асфальтобетон |  |  |
| Брестская | 23,7 | 6,4 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 62,2 | 11,9 | 511,6 | 105,4/20,6 |
| Витебская | 17,4 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 5,7 | 12,3 | 401,4 | 45,7/11,4 |
| Гомельская | 42,9 | 10,3 | 2,4 | 6,1 | 7,6 | 57,2 | 34,5 | 652,8 | 160,6/24,6 |
| Гродненская | 18,2 | 7,7 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 39,5 | 31,7 | 361,5 | 104,7/29,0 |
| Минская | 28,6 | 4,2 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 8,2 | 11,2 | 549,0 | 59,2/10,8 |
| г.Минск | 77,6 | 11,6 | 0,3 | 5,0 | 6,5 | 62,0 | 174,1 | 870,0 | 337,1/38,7 |
| Могилевская | 17,4 | 5,8 | 0,8 | 3,3 | 4,9 | 10,5 | 15,2 | 418,9 | 53,2/12,7 |
| Республика Беларусь | 225,8 | 48,9 | 10,3 | 22,8 | 30,9 | 245,3 | 290,9 | 3765,2 | 865,9/23 |