НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ (33140). Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Жидкие и газообразные горючие полезные ископаемые. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРАВИЛА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Вадкія і газападобныя гаручыя карысныя выкапні. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў. класіфікацыЯ запасаў вуглевадародаў І правілы яе ЎЖЫВАННЯ Настоящий проект норм и правил рационального использования и охраны недр не подлежит применению до его утверждения. Минприроды Минск

УДК

Ключевые слова: углеводороды, нефть, газ, газовый конденсат, классификация запасов углеводородов, попутные компоненты, водонефтяной контакт, газонефтяной контакт, категории запасов углеводородов, тип коллектора.

______________________________________________________________________________

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Республиканским унитарным предприятием «Научно-производственный центр по геологии»

ВНЕСЕНЫ Главным управлением природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от ____________.2018 г. № _____.

3. В настоящих геологических нормах и правилах реализованы положения ст. ____ Кодекса Республики Беларусь о недрах

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Содержание

Раздел 1. Общие положения	1

Раздел 2. Термины и их определения	1

Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр	3

Раздел 4. Классификация запасов углеводородов	6

Раздел 5. Правила применения классификации запасов углеводородов	8

Раздел 6. Требования к изученности месторождений углеводородов	8

Раздел 7. Требования к подсчету запасов углеводородов	12

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

__________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Жидкие и газообразные горючие полезные ископаемые. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПРАВИЛА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Вадкія і газападобныя гаручыя карысныя выкапні. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў.

класіфікацыЯ запасаў вуглевадародаў І правілы яе ЎЖЫВАННЯ

Environmental protection and nature use. Subsoil. Liquid and gaseous fossil fuels. Norms and rules of rational use and protection of mineral resources during geological studies.
Classification of reserves and the rules for its application

___________________________________________________________________________

Дата введения 201х-хх-хх

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие геологические нормы и правила (далее – ГеоНиП) устанавливают единые для Республики Беларусь принципы подсчета, оценки и государственного учета запасов углеводородов в недрах по степени их изученности и экономическому значению, а также устанавливают правила применения классификации углеводородов.

1.2. При определении запасов месторождений подлежат обязательному подсчету и учету запасы нефти, природного газа, газового конденсата и содержащихся в них компонентов (этана, пропана, бутанов, серы, гелия, металлов), целесообразность извлечения которых обоснована технологическими и технико-экономическими расчетами, предполагающими наиболее полное использование запасов нефти и газа.

1.3. Подсчет и учет запасов нефти, природного газа, газового конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, производятся по каждой залежи раздельно и месторождению в целом по наличию их в недрах без учета потерь при разработке месторождений.

1.4. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются и учитываются раздельно по нефти, природному газу и газовому конденсату.

1.5. Качество нефти, природного газа и газового конденсата изучается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов с учетом технологии добычи и переработки, обеспечивающей их комплексное использование.

1.6. Подсчет и учет запасов месторождений, а также оценка перспективных и прогнозных ресурсов нефти, природного газа, газового конденсата, этана, пропана, бутана, серы и металлов производится в единицах массы, а газа и гелия в единицах объема. Подсчет, учет и оценка производится при условиях, приведенных к стандартным (0,1 МПа при 20 0С).

# Раздел 2. Термины и их определения

В настоящем ГеоНиП применяются следующие термины и определения:

3.1. Углеводороды: Органические соединения, состоящие из углерода, водорода и неуглеродных соединений и по их соотношению и отношению к термобарическим условиям, подразделяются на нефть, природный газ, газовый конденсат и нефтяной попутный газ.

3.2. Нефть: Природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая преимущественно из углеводородных соединений метановой, нафтеновой и ароматической групп, которые в пластовых и стандартных (0,1 МПа при 20 ºС) условиях находятся в жидкой фазе.

3.3. Природный газ: Природная смесь углеводородных и неуглеводородных соединений и элементов, находящихся в пластовых условиях в газообразной фазе либо в растворенном в нефти или воде виде, а в стандартных условиях – только в газообразной фазе.

3.4. Газовый конденсат: Природная смесь в основном легких углеводородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации.

3.5. Нефтяной попутный газ: Газ, растворенный в нефти при пластовых условиях; выделяется при эксплуатации нефтяных залежей в результате снижения пластового давления ниже давления насыщения нефти.

3.6. Коллектор: Горная порода, содержащая пустоты (поры, каверны или системы трещин) с такими фильтрационно-емкостными свойствами, которые обусловливают ее способность вмещать флюиды (нефть, газ и/или воду) и обеспечивают их подвижность.

3.7. Полуколлектор: Горная порода, способная отдавать (фильтровать) флюиды (нефть, газ и/или воду) промышленными темпами только после создания в них искусственных путей миграции и/или под воздействием на них больших депрессий.

3.8. Классификация запасов: Группирование запасов по степени изученности, обоснованности и экономическому значению.

3.9. Залежь углеводородов: Естественное скопление углеводородов, заполняющее полностью или частично некоторый объем проницаемых горных пород и изолированное непроницаемыми горными породами;

3.10. Запасы углеводородов (геологические запасы): Количество углеводородов в недрах, подсчитанное в результате геологического изучения недр;

3.11. Извлекаемые запасы углеводородов: Часть геологических запасов углеводородов, которые на момент оценки могут быть извлечены из недр на основе конкретных геологических условий залежи при рациональной технологии добычи и с учетом экономической целесообразности уровня затрат;

3.12. Месторождение углеводородов: Естественное скопление углеводородов, по качеству, количеству и условиям залегания пригодное для промышленного и иного хозяйственного использования;

3.13. Ресурсы углеводородов: Количество нефти и природного газа в неоткрытых месторождениях углеводородов, наличие которых в недрах с различной степенью вероятности предполагается на основе геологических представлений, теоретических предпосылок, результатов геолого-геофизических и геохимических исследований;

3.14. Трудноизвлекаемые запасы: Запасы залежей с высоковязкой нефтью, подгазовых залежей, залежей с низкопроницаемыми и низкопродуктивными коллекторами, которые являются сложноразрабатываемыми.

3.15. Коэффициенты извлечения нефти, газа и конденсата: коэффициент  соотношения извлекаемых запасов углеводородов к геологическим, определяющий количество углеводородов, возможное к извлечению из недр при существующих методах эксплуатации, типах коллекторов и регионах залежей.

3.16. Проницаемость горной породы: свойство породы пропускать жидкость или газ при перепаде давления и зависит от размеров и формы поровых каналов.

# Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр

3.1. Объектами, на которые распространяется действие настоящего ГеоНиП, являются месторождения (участки месторождений) углеводородов, по которым проводится подсчет запасов и разделение их на категории, а также выделение групп запасов по условиям возможности использования их по целевому назначению.

3.2. Месторождение предсталяет собой залежь или совокупность залежей нефти, природного газа и газового конденсата, приуроченные к единой тектонической структуре и расположенные в пределах одной площади. Месторождение может быть однозалежным и многозалежным.

3.3. Залежь предсталяет собой природные скопления нефти и природного газа, аккумулировавшихся в коллекторах порового, кавернового, трещинного и смешанного типов, образуя природные скопления. Под залежью понимается любое естественное скопление нефти или природного газа в ловушке, образованной породой-коллектором под покрышкой из слабопроницаемых пород. Залежь может быть приурочена к одному или нескольким пластам-коллекторам с единой гидродинамической системой.

3.4. Запасы углеводородов подсчитываются по результатам предварительной и детальной разведки и разработки (эксплуатационной разведки) месторождений углеводородов.

3.5. Месторождения (залежи) нефти и природного газа по величине извлекаемых запасов нефти и геологических запасов природного газа подразделяются четыре группы:

– крупные – более 30 млн. тонн нефти или более 30 млрд. куб. метров газа;

– средние – от 10 до 30 млн. тонн нефти или от 10 до 30 млрд. куб. метров газа;

– мелкие – от 1 до 10 млн. тонн нефти или от 1 до 10 млрд. куб. метров газа;

– очень мелкие – менее 1 млн. тонн нефти или менее 1 млрд. куб. метров газа.

3.6. Месторождения (залежи) нефти и природного газа по сложности геологического строения, условиям залегания и выдержанности продуктивных пластов независимо от величины запасов подразделяются на три группы:

– первая группа включает месторождения (залежи) простого внутреннего строения с ненарушенными или слабонарушенными структурами, продуктивные нефте- или газонасыщенные пласты которых представлены коллекторами порового типа и характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу;

– вторая группа включает месторождения (залежи) сложного строения, продуктивные нефте- или газонасыщенные пласты которых представлены коллекторами в основном порового типа и характеризуются невыдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу, наличием литологических замещений коллекторов непроницаемыми породами либо тектонических нарушений;

– третья группа включает месторождения (залежи) очень сложного строения, характеризующиеся наличием или литологических замещений, или тектонических нарушений, или очень изменчивых толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов, представленных в основном коллекторами с вторичной пустотностью.

При отнесении месторождений (залежей) к той или иной группе сложности геологического строения могут использоваться количественные критерии показателей неоднородности продуктивных пластов.

Размер и сложность геологического строения месторождения (залежи) определяют методику и объемы разведочных работ, экономические показатели разведки и разработки.

Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и природного газа для промышленного освоения определяется степенью их изученности, независимо от размера и сложности геологического строения месторождения.

3.7. Месторождения (залежи) нефти и природного газа по степени изученности подразделяются на три группы:

– разрабатываемые, с запасами категорий А+В+С1;

– разведанные (подготовленные для промышленного освоения) с запасами категории С1;

– предварительно-оцененные, с запасами категории С2.

3.7.1. К разрабатываемым месторождениям (залежам) нефти и природного газа относятся месторождения (залежи), полностью или частично разбуренные эксплуатационной сеткой скважин в соответствии с технологической схемой или проектом промышленной (для природного газа – опытно-промышленной) разработки. Детальность изучения залежей обеспечивает полное определение количественных и качественных характеристик, а также продуктивности выявленных пластов и позволяет классифицировать запасы разбуренных участков месторождения по категориям А или В (для очень мелких месторождений – С1).

3.7.2. К разведанным месторождениям (залежам) нефти и природного газа относятся месторождения (залежи), запасы и добывные возможности, качество нефти, природного газа, газового конденсата и их попутных компонентов, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки которых изучены в процессе разведочных работ с полнотой, достаточной для достоверного технико-экономического обоснования, необходимого для принятия решения о порядке и условиях их вовлечения в промышленное освоение, а также о проектировании на их базе предприятия по добыче нефти и газа.

Степень изученности разведанных месторождений (залежи) определяется следующими требованиями:

– установлены площадь, структура (модель ловушки), строение месторождения и закономерности изменения количественных и качественных характеристик продуктивных пластов (залежей) в его разрезе и плане;

– число и положение нефтяных и газовых залежей в структуре месторождения, высотное положение контактов (газонефтяного, водонефтяного) надежно установлены испытанием и геофизическими методами, достоверность которых доказана для условий рассматриваемого месторождения;

– параметры для подсчета геологических запасов определены с применением современных методик по данным рационального для района комплекса геофизических исследований скважин, обеспеченного надежной петрофизической основой;

– состав и технологические свойства нефти, природного газа, конденсата и попутных компонентов, имеющих промышленное значение, изучены в соответствии с требованиями стандартов и технических условий с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных для проектирования их добычи и переработки;

– гидрогеологические и другие природные условия обеспечивают получение количественных данных для обустройства предприятия по добыче;

– основные параметры залежей (продуктивность скважин, пластовое давление, дебиты нефти, природного газа и газового конденсата, гидропроводность и пьезопроводность пласта) изучены с детальностью, обеспечивающей составление технологической схемы разработки месторождения;

– достоверность данных о добывных возможностях (промысловых характеристиках) залежей подтверждена (на месторождениях 2-й и 3-й групп сложности) данными пробной или опытно-промышленной эксплуатации;

– параметры для подсчета геологических запасов (минимальная эффективная толщина пластов, минимальные пористость и проницаемость коллекторов, коэффициенты извлечения нефти, конденсата и др.) установлены на основании подтвержденных государственной геологической экспертизой повариантных технико-экономических расчетов, позволяющих определить масштабы и промышленную значимость месторождения с необходимой степенью достоверности;

– детальность изучения геологического строения месторождения (залежи) обеспечивает возможность классификации не менее 80 процентов его запасов по категории С1;

– рассмотрено возможное вредное воздействие разработки месторождения на окружающую среду и даны рекомендации по предотвращению или снижению прогнозируемого уровня этого воздействия.

3.7.3. К предварительно оцененным месторождениям (залежам) относятся месторождения (залежи) запасы и добывные возможности, качество нефти и природного газа, гидрогеологические, экономические, экологические и другие условия разработки которых изучены в степени, позволяющей обосновать целесообразность дальнейшей их разведки и разработки с использованием аналогий с другими разрабатываемыми или разведанными объектами в данном районе или более изученными залежами данного месторождения.

Запасы таких месторождений (залежей) по степени изученности относятся, главным образом, к категории С2 и служат основанием для проектирования на их базе дальнейших разведочных работ и частично опытно-промышленной разработки.

3.8. При оценке запасов месторождений нефти, природного газа и газового конденсата подсчитываются и учитываются как общие геологические (или балансовые) их запасы, находящиеся в недрах, так и та часть, которая может быть извлечена из недр при рациональном использовании современных или прогнозируемых к внедрению в практику в ближайшие года технических средств и технологии добычи, при существующих ценах и соблюдении требований по охране недр и окружающей среды, – извлекаемые запасы.

3.9. Количество извлекаемых запасов нефти, природного газа и газового конденсата устанавливается на основе подтвержденных государственной геологической экспертизой специальных повариантных технологических и технико-экономических расчетов, обосновывающих соответствующие коэффициенты извлечения.

3.10. Извлекаемые запасы нефти, природного газа и газового конденсата, а также запасы попутных компонентов по их промышленно-экономическому значению подразделяются на две основные группы:

– экономические (рентабельные);

– потенциально экономические (нерентабельные).

3.10.1. Экономические (рентабельные) извлекаемые запасы нефти, природного газа и газового конденсата – это та часть запасов месторождения (залежи), извлечение которых на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при существующих системе налогообложения и уровне цен, при использовании современной техники и технологии добычи, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды.

3.10.2. Потенциально экономические (нерентабельные) извлекаемые запасы нефти, природного газа и газового конденсата – это та часть геологических запасов месторождения (залежи), извлечение которых на момент оценки не обеспечивает экономически приемлемую эффективность их добычи в условиях конкурентного рынка из-за низких технико-экономических показателей разработки, но которые при изменении технико-экономических условий могут быть переведены в рентабельные.

3.11. В зависимости от возможности вовлечения в эксплуатацию экономические (рентабельные) извлекаемые запасы подразделяются на:

– доступные к разработке в данный момент;

– недоступные к разработке в данный момент (расположены в пределах охранных зон крупных водоемов и водотоков, участков приоритетного землепользования, населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры).

3.12. Потенциально экономические (условно рентабельные) и экономические (рентабельные) извлекаемые, но недоступные к разработке в данный момент запасы образуют группу забалансовых запасов.

3.13. В зависимости от фазового состояния и состава основных углеводородных соединений в недрах месторождения подразделяются на:

– нефтяные, содержащие только нефть, насыщенную в различной степени растворенным газом;

– нефтегазоконденсатные, содержащие нефть, природный газ и газовый конденсат.

# Раздел 4. Классификация запасов углеводородов

4.1. Запасы нефти, природного газа, газового конденсата и попутных компонентов – это количество нефти, газа, конденсата и попутных компонентов, наличие которых в недрах обосновывается геолого-геофизическими исследованиями и доказано промышленной эксплуатацией или испытанием скважин.

4.2. Запасы нефти, природного газа, газового конденсата и попутных компонентов, имеющих промышленное значение, по степени изученности и обоснованности подразделяются на:

доказанные (запасы категорий А, В, С1);

предварительно оцененные (запасы категории С2).

4.2.1. Запасы категории А подсчитываются на разрабатываемых месторождениях (залежах), разбуренных эксплуатационной сеткой буровых скважин в соответствии с проектом разработки месторождения, степень изученности которых отвечает требованиям, в границах залежи, а для части залежи – в границах, проведенных по эксплуатационным скважинам;

4.2.2. Запасы категории В подсчитываются на месторождениях (залежах) разрабатываемых в процессе пробной эксплуатации, разбуренных эксплуатационной сеткой буровых скважин в соответствии с технологической схемой разработки месторождения, степень изученности которых отвечает требованиям, в границах залежи, а для части залежи – в границах, проведенных по эксплуатационным скважинам;

4.2.3. Запасы категории С1 подсчитываются на разрабатываемых, разведываемых месторождениях (залежах) и на выявленных залежах, степень изученности которых отвечает требованиям, в границах, проведенных по данным испытаний и геофизических исследований буровых скважин, достоверно обосновывающих гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода, а для неисследованной части залежи – в границах, проведенных на расстоянии, равном удвоенному расстоянию между эксплуатационными скважинами, предусмотренному технологической схемой (проектом разработки). Запасы категории С1 могут быть выделены на новой (выявленной) площади по данным бурения и испытания одной буровой скважины при получении в ней промышленного притока нефти или газа (открытие месторождения). В этом случае параметры подсчета запасов определяются по данным геофизических исследований буровой скважины и изучения керна или принимаются по аналогии с соседними разведанными месторождениями. Границы участка подсчета запасов проводятся в радиусе, равном удвоенному расстоянию между эксплуатационными скважинами, принятому для аналогичных месторождений данного района;

4.2.4. Запасы категории С2 выделяются на неразведанных частях залежи, примыкающих к участкам с запасами более высоких категорий, в промежуточных и вышезалегающих неопробованных пластах разрабатываемых или разведанных месторождений, степень изученности которых отвечает требованиям. Границы запасов проводятся по контурам выявленных залежей.

4.3. Ресурсы углеводородов представляют собой количество углеводородов в неоткрытых месторождениях, наличие которых в недрах с различной степенью вероятности предполагается на основе геологических представлений, теоретических предпосылок, результатов геологических, геофизических и геохимических исследований. Ресурсы углеводородов по степени их обоснованности и изученности подразделяются на:

- перспективные (ресурсы категории D0);

- прогнозные (ресурсы категорий D1 и D2).

4.3.1. Перспективные ресурсы (ресурсы категории D0) – это ресурсы ловушек, находящихся в пределах нефтегазоносного района и подготовленных к поисковому бурению проверенными для данного района методами геолого-геофизических исследований в горизонтах, продуктивность которых доказана на соседних залежах, расположенных в одинаковых геологических условиях, а также извлекаемые ресурсы месторождений углеводородов в не вскрытых бурением пластах, продуктивность которых доказана на сходных по строению залежах других месторождений углеводородов. Форма, размер и условия залегания предполагаемой залежи определяется приближенно по результатам геолого-геофизических исследований, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства углеводородов принимаются по аналогии с разведанными залежами в том же пласте.

Перспективные ресурсы (ресурсы категории D0) являются основанием для постановки поискового бурения и планирования прироста запасов категории С1 и С2.

4.3.2. Прогнозные ресурсы категории D1 выделяются на локализованных и не локализованных объектах нефтегазоносного района в горизонтах, продуктивность которых доказана на залежах данного района. Количественная оценка прогнозных ресурсов категории D1 проводится по результатам региональных исследований по аналогии с разведанными месторождениями углеводородов оцениваемого нефтегазоносного района.

Прогнозные ресурсы углеводородов категории D1 являются основанием как для проведения региональных геолого-геофизических исследований и бурения параметрических скважин, так и для постановки поискового бурения.

4.3.3. Прогнозные ресурсы категории D2 выделяются в литолого-стратиграфических комплексах нефтегазоперспективных районов, продуктивность которых еще не доказана, но предполагается по аналогии с соседними нефтегазоносными районами. Количественная оценка прогнозных ресурсов этой категории производится по предположительным параметрам на основании общих геологических условий и аналогии с другими более изученными нефтегазоносными районами и областями, где имеются разведанные месторождения углеводородов.

Данные о прогнозных ресурсах углеводородов категории D2 используются при планировании региональных геологических и геофизических работ и в отдельных случаях для постановки параметрического и поискового бурения.

Запасы имеющих промышленное значение попутных компонентов, содержащихся в нефти, природном газе и конденсате, определяются в контурах подсчета запасов нефти и природного газа по тем же категориям.

# Раздел 5. Правила применения классификации запасов углеводородов

5.1. Настоящие правила применения классификации запасов углеводородов, включающие требования к изученности месторождений углеводородов и требования к подсчету запасов углеводородов, применяются в целях единообразного подхода к применению классификации запасов углеводородов на территории Республики Беларусь.

## Раздел 6. Требования к изученности месторождений углеводородов

6.1. Для достижения наибольшей эффективности в изучении месторождений необходимо соблюдать установленные этапы и стадии геологоразведочных работ, выполнять требования к их полноте и качеству, осуществлять рациональное комплексирование методов и технических средств разведки, своевременно проводить постадийную геолого-экономическую оценку результатов работ. Степень изученности месторождения должна обеспечить возможность его комплексного освоения при обязательном соблюдении требований по охране окружающей среды.

6.2. Основанием для постановки поискового бурения на площади является наличие структуры (ловушки), подготовленной для глубокого бурения комплексом геолого-геофизических исследований, и подсчитанных перспективных ресурсов категории D0.

Размещение буровых скважин на площади ловушки проводится в соответствии с утвержденным проектом поисковых работ. Глубина поисковых скважин должна обеспечивать изучение всего перспективного разреза площади с учетом технических возможностей бурения.

6.3. На новых месторождениях нефти и природного газа, а также выявленных залежах уже известных месторождений по данным поискового и разведочного бурения проводится изучение геологического строения площади, дается оценка продуктивного разреза и предварительная оценка объема залежей.

По данным поискового и разведочного бурения подсчитываются запасы нефти, природного газа, газового конденсата по категориям С1 и С2 и дается геолого-экономическая оценка месторождений (залежей) для определения целесообразности их разведки и подготовки к разработке.

6.4. На стадии подготовки месторождения (залежи) к разработке изучаются структура месторождения и литологические особенности продуктивных пластов, их общая и эффективная толщина, коллекторские свойства, нефтегазонасыщенность и изменение этих параметров по площади и разрезу; определяются положение контактов газ-нефть-вода, дебиты нефти, природного газа, воды и газового конденсата, пластовое давление, давление насыщения и другие параметры; физико-химические свойства нефти, природного газа, газового конденсата и пластовой воды, определенные по результатам испытания и исследования буровых скважин.

6.5. По разведанным месторождениям составляются структурные карты по основным продуктивным пластам, карты равных толщин продуктивной части разреза, геологические разрезы и другие документы, дающие достаточное представление о закономерностях распространения и залегания продуктивных пластов и особенностях строения природного резервуара, составе нефти, природного газа и воды, пластовом давлении и температуре. На структурные карты наносятся все пробуренные и находящиеся в строительстве буровые скважины.

Масштабы карт (1 : 10 000-1 : 25 000) и разрезов определяются размерами месторождения, сложностью их геологического строения и изменчивостью коллекторски свойств продуктивных пластов.

6.6. При разведке месторождений глубина, способ бурения и конструкция буровых скважин определяются в каждом конкретном случае проектной документацией на геологическое изучение недр. При этом конструкция буровых скважин должна обеспечить возможность проведения полного комплекса геофизических исследований, испытаний на приток жидкости и газа как в открытом стволе, так и в колонне, гидродинамических исследований и отбора глубинных проб.

6.7. Количество, система размещения и последовательность бурения разведочных скважин должны обеспечить получение надежных данных для установления особенностей тектоники месторождения, строения продуктивных пластов, выявления закономерностей изменения их толщин, коллекторских свойств, характера насыщения нефтью, природным газом и водой, а также добывные их возможности.

6.8. Расстояния между разведочными скважинами, необходимые для детального изучения месторождения (залежи), оценки его (ее) объема, обоснования подсчета запасов и подготовки объекта для разработки, определяются размерами залежи и сложностью ее геологического строения.

6.9. Бурение разведочных скважин следует проводить с учетом данных по ранее пробуренным скважинам, особенно при разведке невыдержанных и тектонически нарушенных нефтегазонасыщенных пластов с резкой изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств.

6.10. При бурении поисковых и разведочных скважин из перспективных на нефть и природный газ отложений проводится отбор керна в количестве, обеспечивающем изучение литологических особенностей и физических свойств коллекторов и непроницаемых разделов по площади и разрезу и позволяющем надежно интерпретировать материалы геофизических исследований буровых скважин.

6.11. По каждой разведочной скважине должен быть проведен комплекс исследований, необходимый для подсчета запасов углеводородов, а именно:

– детальное изучение керна для определения литологических особенностей, минерального состава и фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов и покрышек продуктивного пласта; в интервалах отбора образцов на лабораторные исследования следует определять геофизические параметры для получения эталонных (петрофизических) зависимостей;

– рациональный комплекс геофизических исследований буровых скважин, по данным которых осуществляется литологическое расчленение разреза, выделение продуктивных пластов, определение их толщин и глубины залегания, общей, эффективной, нефтенасыщенной (газонасыщенной) толщин продуктивных пластов, оценка положения и абсолютных отметок водонефтяного, газонефтяного, газоводяного контактов, определение открытой пористости, проницаемости и нефтегазонасыщенности пород-коллекторов;

– комплекс гидродинамических исследований для изучения фильтрационно-емкостной характеристики коллекторов.

6.12. В буровых скважинах проводится раздельное испытание нефте-, газо- и водонасыщенных пластов на приток при разных режимах работы буровых скважин для определения характера насыщения, положения контактов газ-нефть-вода, статических уровней, пластовых и забойных давлений и пластовых температур, а также отбор глубинных проб нефти. При значительной литологической изменчивости и большой толщине продуктивного пласта испытание проводится по интервалам с различными геофизическими характеристиками.

6.14. Для получения эксплуатационной характеристики каждой залежи, имеющей промышленное значение, необходимо проводить поинтервальное испытание на приток продуктивных пластов залежи, находящихся на различных гипсометрических отметках в различных частях оцениваемой площади. Для определения максимально возможных дебитов нефти или природного газа в отдельных буровых скважинах испытание проводить по всей толщине продуктивного пласта с интенсификацией притоков.

6.15. При проведении испытаний необходимо соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды.

6.16. В процессе исследования отобранных проб нефти, природного газа и газового конденсата должны быть определены:

– для нефти, приведенной к стандартным условиям методом дифференциального разгазирования – фракционный и групповой состав, а в пластовых условиях – компонентный состав, содержание (в процентах по массе) смол силикагелевых, масел, асфальтенов, парафинов, серы, металлов, вязкость и плотность, величина давления насыщения нефти газом, газосодержание, изменение объема, плотности и вязкости нефти в пластовых и стандартных условиях, растворимость газа в нефти, температура застывания и начала кипения; исследование нефти проводится по глубинным пробам; для изучения товарных свойств нефти необходимо отбирать и исследовать специальные пробы. Содержание смол, асфальтенов, парафинов, серы определяется в поверхностных условиях;

– для природного газа (свободного и растворенного в нефти) – плотность по воздуху, молекулярный объем, теплота сгорания, содержание (в молярных процентах) метана, этана, пропана, бутанов, а также гелия, сероводорода, углекислого газа и азота; состав растворенного в нефти газа определяется при дифференциальном разгазировании глубинных проб нефти до стандартных условий;

– для газового конденсата – фракционный и групповой состав, содержание парафина и серы, плотность и вязкость при стандартных условиях, давление начала конденсации.

6.17. При получении из буровых скважин притоков подземных вод должны быть определены химический состав подошвенных и краевых подземных вод, содержание в них йода, брома, бора, магния, натрия, кальция, калия, лития, рубидия, цезия, стронция и др., а также состав растворенного в воде газа, дебиты воды, температура, давление, газосодержание и другие показатели с целью оценки запасов подземных вод и определения возможности использования их для извлечения полезных компонентов или для теплоэнергетических, бальнеологических и иных целей.

В процессе разработки залежи в буровых скважинах, давших приток воды за контуром нефте- или газоносности, должны быть проведены систематические наблюдения за изменением пластового давления; охарактеризованы вероятные области питания и разгрузки, величины и направления изменения напоров вод, а также характер изменения химического состава подземных вод изучаемых водоносных горизонтов.

6.18. В районе разведанного месторождения необходимо оценить сырьевую базу строительных материалов и возможные источники питьевого и технического водоснабжения.

6.19. На разрабатываемых месторождениях нефти и природного газа обязательно должно проводиться всестороннее доизучение залежей эксплуатационными, а в необходимых случаях и разведочными скважинами:

– детальное и комплексное изучение керна с целью уточнения литологических особенностей, минерального состава и фильтрационно - емкостных свойств пород-коллекторов продуктивного пласта и пород-покрышек;

– геофизические исследования буровых скважин, рациональный комплекс которых определяется, исходя из поставленных задач и конкретных геолого-геофизических условий;

– комплекс гидродинамических исследований, уточняющих коллекторские свойства пород, положение контактов газ-нефть-вода;

– изучение изменения пластового давления;

– изучение изменения текущих и годовых отборов продукции.

6.20. Для каждого месторождения (залежи) по данным бурения, испытания и исследования буровых скважин и разработки должны быть установлены:

– литолого-стратиграфический разрез, положение нефтегазонасыщенных пластов в разрезе, места их слияния, замещения, выклинивания;

– положение контактов газ-нефть-вода в разных частях залежи, контуры нефтегазоносности, форма и размеры залежи;

– толщина (общая, эффективная, нефтегазонасыщенная) продуктивного пласта, литологические особенности, минеральный и гранулометрический состав коллектора, пористость и трещиноватость (кавернозность), проницаемость, карбонатность и глинистость, остаточная и начальная нефте- и газонасыщенность продуктивных пластов;

– тип коллектора;

– характер литологических свойств пород-покрышек: вещественный состав, пористость, литологический состав и проницаемость пород-покрышек и др.;

– физико-химические свойства пластовой нефти: давление насыщения нефти газом, газосодержание, плотность, вязкость, объемный коэффициент, усадка, сжимаемость;

– физико-химические свойства нефти, дегазированной способом дифференциального разгазирования до стандартных условий: плотность, кинематическая вязкость, температура начала кипения и начала застывания, процентное содержание парафинов, асфальтенов, смол, серы, фракционный и компонентный состав;

– физико-химические свойства природного газа: компонентный состав, плотность абсолютная и  по воздуху, сжимаемость;

– физико-химические свойства газового конденсата: усадка сырого конденсата, плотность, молекулярная масса, начало и конец кипения стабильного конденсата, количество газа дегазации, компонентный и углеводородный состав, содержание парафинов, смол, серы.

6.21. Для своевременной и полноценной обработки информации, получаемой при разведке месторождения, используются математические методы ее обработки и компьютерная техника, с помощью которых осуществляются:

– подготовка исходной информации к подсчету запасов, включая интерпретацию результатов геофизических исследований;

– первичная обработка данных испытаний, контроль и оценка качества опробования;

– геометризация залежей, включая их оконтуривание, построение карт в изолиниях и других графических материалов;

– подсчет запасов нефти, природного газа, газового конденсата и содержащихся в них попутных компонентов в границах залежей или их частей, в том числе с использованием цифровых геологических моделей залежей;

– статистические исследования для оценки точности подсчета запасов, сопоставление разведочных данных с результатами, полученными при разработке месторождения.

## Раздел 7. Требования к подсчету запасов углеводородов

7.1. Подсчет и учет запасов нефти, природного газа, газового конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, производятся по каждой залежи раздельно и месторождению в целом по наличию их в недрах без учета потерь при разработке месторождений.

7.2. При определении запасов месторождений подлежат обязательному подсчету и учету запасы нефти, природного газа, газового конденсата и содержащихся в них компонентов (этана, пропана, бутанов, серы, гелия, металлов), целесообразность извлечения которых обоснована технологическими и технико-экономическими расчетами.

7.3. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются и учитываются раздельно по нефти, природному газу и газовому конденсату.

7.4. Качество нефти, природного газа и газового конденсата изучается в соответствии с требованиями государственных отраслевых стандартов и технических условий с учетом технологии добычи и переработки, обеспечивающей их комплексное использование.

7.4. Состав нефти и природного газа - один из основных показателей, определяющих направление их применения, регламентируется требованиями технических нормативных правовых актов, которые определяют технологию добычи, способы транспортировки и переработки сырья, обеспечивающие их комплексное использование.

7.5. Нефть представляет собой смесь углеводородных компонентов и растворенных в ней примесей, которая находится в залежи при пластовом давлении и пластовой температуре в жидком состоянии. Неуглеводородные соединения в нефти присутствуют в виде сернистых, азотистых, кислородных, металлоорганических комплексов, смол и асфальтенов.

Свойства нефти в стандартных условиях существенно отличаются от их свойств в пластовых условиях вследствие влияния растворенного газа и повышенных температуры и давления в недрах, поэтому для целей подсчета запасов, рациональной разработки месторождений, первичной подготовки, транспортировки и переработки нефти эти свойства определяются раздельно.

В стандартных условиях основными параметрами нефтей являются плотность, вязкость, температуры застывания и кипения; в пластовых условиях-давление насыщения растворенным газом, газосодержание, объемный коэффициент, коэффициент сжимаемости, коэффициент теплового расширения, плотность и вязкость.

Неуглеводородные соединения в нефти присутствуют в виде сернистых, азотистых, кислородных, металлоорганических комплексов, смол и асфальтенов. В большинстве нефтей в пластовых условиях содержится в том или ином количестве растворенный газ.

По различиям состава и физических свойств нефти подразделяются на ряд типов по групповому углеводородному составу, фракционному составу, содержанию серы и других неуглеводородных компонентов, асфальтенов и смол.

Групповой углеводородный состав отражает содержание (в процентах по массе) трех основных групп углеводородов – метановых, нафтеновых и ароматических. Существенное значение имеет наличие растворенных в нефти твердых углеводородов – парафинов. По количеству растворенных в нефти парафинов – нефти подразделяются на:

– малопарафиновые (не выше 1,5 %);

– парафиновые (1,51-6 %);

– высокопарафиновые (выше 6 %).

Фракционный состав отражает преобладающее содержание (в процентах по массе) фракций нефтей, вскипающих при разгонке до 350 ºС, и масляных фракций (дистиллятов) с температурой кипения выше 350 ºС.

По содержанию серы нефти подразделяются на:

– малосернистые (до 0,60 % включительно);

– сернистые (0,61-1,80 %);

– высокосернистые (от 1,81-3,50 %);

– особо высокосернистые (свыше 3,50 %).

По количеству смол нефти подразделяются на:

– малосмолистые (менее 5 %);

– смолистые (5-15 %);

– высокосмолистые (выше 15 %).

По плотности нефти подразделяются на:

– особо легкие (не более 830 кг/м3 при 20 °С и не более 834,5 кг/м3 при 15 °С);

– легкие (830,1-850,0 кг/м3 при 20 °С и 834,6-854,4 кг/м3 при 15 °С);

– средние (850,1-870,0 кг/м3 при 20 °С и 854,5-874,4 кг/м3 при 15 °С);

– тяжелые (870,1-895,0 кг/м3 при 20 °С и 874,5-899,3 кг/м3 при 15 °С);

– битуминозные (более 895 кг/м3 при 20 °С и более 899,3 кг/м3 при 15 °С).

7.6. Природный газ представляет собой смесь углеводородных С1 - С4 и неуглеводородных компонентов, находящихся в пластовых условиях в газообразном состоянии и в растворенном виде в нефти и воде, а при стандартных условиях только в газовой фазе. Основными компонентами природного газа в стандартных условиях являются метан и его гомологи – этан, пропан, бутаны, являющиеся сырьем для производства сжиженного газа и продукции нефтехимической промышленности.

Содержание этана в газе 3% и более, гелия в газе свободном и растворенном в нефти при его концентрациях, соответственно, 0,050 и 0,035 % и сероводорода более 0,5% (по объему) представляют промышленный интерес.

Основными свойствами природного газа являются молекулярная масса, плотность в стандартных условиях, относительная плотность по воздуху, критические температура и давление, коэффициент сжимаемости, объемный коэффициент, вязкость, теплота сгорания, способность к гидратообразованию.

Основными параметрами природного газа, в состав которого входит конденсат, являются потенциальное содержание углеводородов С5+высшие, плотность конденсата в стандартных условиях и давление начала конденсации.

Промышленная ценность содержащихся в нефти и природном газе компонентов определяется на основании их кондиционного содержания.

7.7. Газовый конденсат представляет собой природную смесь в основном легких углеводородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации. Основными параметрами газа, в состав которого входит конденсат, являются потенциальное содержание углеводородов С5+высшие, плотность конденсата в стандартных условиях и давление начала конденсации.

7.8. Нефть и природный газ аккумулируются в коллекторах, образуя природные скопления - залежи углеводородного сырья.

Коллекторы по емкостному пространству открытой пористости можно разделить на:

– традиционные коллекторы (карбонатные породы с Кп.откр. = 5% и более; терригенные породы с Кп.откр. = 10% и более);

– полуколлекторы (карбонатные породы Кп.откр. = 1–5%; терригенные породы Кп.откр. = 5–10%).

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пустот (пор, каверны или систем трещин), не заполненных твердым веществом. Пористость разделяется на:

– общую (абсолютную) пористость – это объем всех пор в породе (изолированных и сообщающихся).

– открытую пористость – это объем только тех пор, которые сообщаются между собой.

– эффективную пористость – определяется наличием таких пор, из которых нефть может быть извлечена при разработке.

Количественно пористость породы характеризуется коэффициентом пористости.