НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ (33140). Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Твердые горючие полезные ископаемые. Рудные полезные ископаемые. Нерудные полезные ископаемые. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр. классификациЯ запасов твердых горючих, рудных и нерудных ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ и правила её применения Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Цвёрдыя гаручыя карысныя выкапні. Рудныя карысныя выкапні. Нярудныя карысныя выкапні. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў. КЛАСІФІКАЦЫЯ запасаў цвёрдых гаручых, Рудных І нярудных карысных выкапняў І ПРАВІЛЫ яе ЎЖЫВАННЯ Настоящий проект норм и правил рационального использования и охраны недр не подлежит применению до его утверждения. Минприроды Минск

УДК

Ключевые слова: запасы полезных ископаемых, месторождения полезных ископаемых, классификация запасов, прогнозные ресурсы, рудные, нерудные полезные ископаемые

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ Республиканским унитарным предприятием «Научно-производственный центр по геологии»

ВНЕСЕНЫ Главным управлением природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от _____ 20__г. № ___

3. В настоящих нормах и правилах рационального использования и охраны недр реализованы положения статьи ____ Кодекса Республики Беларусь о недрах.

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

___________________________________________________________________________________________

Изданы на русском языке

Содержание

Раздел 1. Общие положения	1

Раздел 2. Термины и их определения	2

Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр	2

Раздел 4. Классификация запасов твёрдых горючих, рудных и нерудных полезных ископаемых	3

Раздел 5. Подготовленность разведанных месторождений к разработке	9

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Твердые горючие полезные ископаемые. Рудные полезные ископаемые. Нерудные полезные ископаемые. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр.

классификациЯ запасов твердых горючих, рудных и нерудных ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ и правила её применения

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Цвёрдыя гаручыя карысныя выкапні. Рудныя карысныя выкапні. Нярудныя карысныя выкапні. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў.

КЛАСІФІКАЦЫЯ запасаў цвёрдых гаручых, Рудных І нярудных карысных выкапняў І ПРАВІЛЫ яе ЎЖЫВАННЯ

Environmental protection and nature use. Entrails. The depths of Solid combustible minerals. Ore minerals. Non-metallic minerals. Norms and rules of rational use and protection of subsoil in the geological study of subsoil.

Сlassification of resources of solid fuel, ore and nonmetallic minerals and rules for its application

__________________________________________________________________________________

Дата введения

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Запасы твердых полезных ископаемых (далее – запасы) подсчитываются по месторождениям твердых полезных ископаемых (далее – месторождения) или части месторождения твердых полезных ископаемых (далее – части месторождения) на основании результатов геологоразведочных и эксплуатационных работ, выполненных в процессе геологического изучения недр и разработки месторождений.

1.2. Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых (далее – прогнозные ресурсы) оцениваются по металлогеническим зонам, осадочным бассейнам, перспективным площадям, проявлениям, флангам и глубоким горизонтам месторождений исходя из благоприятных геологических предпосылок и обоснованной аналогии с известными месторождениями по результатам регионального комплексного геологического изучения недр, поисков и оценки месторождений, а также научно-исследовательских работ.

1.3. Месторождения подразделяются на группы в зависимости от сложности геологического строения и степени их изученности в соответствии со стадийностью геологоразведочных работ.

1.4. Запасы и прогнозные ресурсы по степени разведанности и обоснованности подразделяются на категории, а запасы по их экономическому значению – на группы.

1.5. Запасы подсчитываются в соответствии с экономически обоснованными параметрами кондиций, подтвержденными государственной экспертизой геологической информации, без введения поправок на потери и разубоживание при добыче, обогащении и переработке концентратов.

1.6. В комплексных месторождениях подлежат обязательному подсчету и учету запасы основных и попутных полезных ископаемых и компонентов, целесообразность промышленного использования которых определена кондициями для подсчета запасов.

При этом, запасы попутных компонентов, накапливающихся при обогащении в товарных концентратах или продуктах металлургического передела, подсчитываются и учитываются как в недрах, так и в извлекаемых вышеназванных продуктах.

1.7. Качество полезных ископаемых определяется с учетом необходимости их комплексного использования, технологии переработки, требований технических нормативно-правовых актов. Одновременно с этим определяются содержания попутных полезных и вредных компонентов, формы их нахождения и особенности распределения в продуктах обогащения и заводского передела.

1.8. Подсчет и учет запасов и оценка прогнозных ресурсов производится в единицах массы или объема.

1.9. Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ресурсы оцениваются всеми недропользователями по каждому виду полезных ископаемых и сферам их возможного промышленного использования.

1.10. Запасы разрабатываемых, резервных и разведанных месторождений учитываются раздельно.

1.11. Порядок применения настоящих норм и правил рационального использования и охраны недр к конкретным видам полезных ископаемых определяется ТКП 17.04-07-08, ТКП 17.04-09, ТКП 17.04-10, ТКП 17.04-12, ТКП 17.04-13, ТКП 17.04-30, ТКП 17.04-33, ТКП 17.04-34, ТКП 17.04-35, ТКП 17.04-37, ТКП 17.04-38, ТКП 17.04-48.

# Раздел 2. Термины и их определения

В настоящих нормах и правилах рационального использования и охраны недр (далее – ГеоНиП) применяются термины и определения в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о недрах, а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. Горно-геологические условия разработки месторождения: Геологические особенности строения месторождения полезных ископаемых, позволяющие дать обоснование геологических тел, явлений и свойств с целью рациональной и безопасной добычи полезных ископаемых: водозащитной толщи, газоносности и газодинамических явлений, физико-механических свойств полезного ископаемого и вмещающих пород, тектонически осложненных зон и зон замещения полезного ископаемого, устойчивости бортов карьера, наличия карста и оползней.

2.2. Горно-технические условия разработки месторождений: Геологические особенности строения месторождения и техногенное на него воздействие, позволяющие дать обоснование рациональной и безопасной добычи полезных ископаемых – способа и системы разработки месторождения, потерь и разубоживания полезных ископаемых, общешахтных (общекарьерных) и эксплуатационных потерь, подсчета промышленных и эксплуатационных запасов полезных ископаемых.

# Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр

Настоящий ГеоНиП устанавливает единые принципы классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по категориям запасов и прогнозных ресурсов, сложности геологического строения месторождений, степени их изученности, экономическому значению запасов, а также определяет условия, характеризующие подготовленность разведанных месторождений твердых полезных ископаемых для разработки.

# Раздел 4. Классификация запасов твёрдых горючих, рудных и нерудных полезных ископаемых

4.1. Запасы по степени разведанности подразделяются на категории А, В, С1 и С2. Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на категории Р1, Р2 и Р3.

4.2. Запасы категории А выделяются на разведываемых месторождениях первой группы и должны удовлетворять следующим основным требованиям:

– установлены размеры, форма и условия залегания тела полезного ископаемого, изучены характер и закономерности изменчивости их морфологии и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и некондиционные участки внутри тела полезного ископаемого, при наличии разрывных нарушений установлены их положение и амплитуда смещения;

– определены природные разновидности, выделены и оконтурены промышленные (технологические) типы и сорта полезного ископаемого, установлены их состав и свойства; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам;

– изучены распределение и формы нахождения полезных и вредных компонентов в минералах и продуктах переделов полезного ископаемого;

– контур запасов определен в соответствии с требованиями кондиций по скважинам и горным выработкам по результатам их детального опробования.

4.3. Запасы категории В выделяются на разведываемых месторождениях первой и второй групп и должны удовлетворять следующим основным требованиям:

– установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы и внутреннего строения, условия залегания тела полезного ископаемого, пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных участков, при наличии крупных разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды смещения, охарактеризована возможная степень развития малоамплитудных нарушений;

– определены природные разновидности, выделены и по возможности оконтурены промышленные (технологические) типы полезного ископаемого; при невозможности оконтуривания установлены закономерности пространственного распределения и количественного соотношения промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам;

– определены минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов;

– контур запасов определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими критериями, данными геофизических и геохимических исследований.

4.4. Запасы категории C1 составляют основную часть запасов разведываемых месторождений первой, второй и третьей групп и должны удовлетворять следующим основным требованиям:

– установлены размеры и характерные формы тел полезного ископаемого, основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены изменчивость и возможная прерывистость тел полезных ископаемых, а для пластовых месторождений и месторождений строительного и облицовочного камня также наличие площадей развития малоамплитудных тектонических нарушений;

– определены природные разновидности и промышленные (технологические) типы полезного ископаемого, установлены общие закономерности их пространственного распространения и количественные соотношения промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам;

– контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных выработок, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологически обоснованной экстраполяции.

4.5. Запасы категории С2 выделяются при разведке месторождений всех групп и должны удовлетворять следующим требованиям:

– размеры, форма, внутреннее строение тела полезного ископаемого и условия их залегания оценены по геологическим и геофизическим данным и подтверждены вскрытием полезного ископаемого ограниченным количеством скважин и горных выработок;

– контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с требованиями кондиций на основании опробования ограниченного количества скважин, горных выработок, естественных обнажений или по их совокупности, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологических построений, а также путем геологически обоснованной экстраполяции параметров, определенных при подсчете запасов более высоких категорий.

4.6. Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных компонентов подсчитываются по одним и тем же категориям.

Запасы попутных полезных компонентов, имеющих промышленное значение, подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонентов и оцениваются по категориям в соответствии со степенью их изученности, характером распределения и формами нахождения.

4.7. На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках горнокапитальных и горноподготовительных выработок запасы полезных ископаемых подсчитываются отдельно с подразделением по группам и категориям в соответствии со степенью их разведанности.

4.8. При разделении запасов по категориям в качестве дополнительного классификационного показателя могут использоваться количественные и вероятностные оценки точности и достоверности определения основных подсчетных параметров.

4.9. Прогнозные ресурсы категории Р1 учитывают возможность выявления новых рудных тел полезных ископаемых на проявлениях, разведанных и разведываемых месторождениях. Для количественной оценки прогнозных ресурсов этой категории используются геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел полезных ископаемых.

Оценка прогнозных ресурсов этой категории основывается на результатах геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного нахождения полезных ископаемых, а также на материалах одиночных структурных и поисковых скважин и геологической экстраполяции структурных, литологических, стратиграфических и других особенностей, установленных на более изученной части месторождения и определяющих площади и глубину распространения полезных ископаемых, представляющих экономический интерес.

4.10. Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность обнаружения в металлогенической зоне, осадочном бассейне новых месторождений, предполагаемое наличие которых основывается на положительной оценке выявленных при крупномасштабных геологосъемочных и поисковых работах проявлений полезных ископаемых, а также геофизических и геохимических аномалий, природа и возможная перспективность которых установлены единичными выработками.

Количественная оценка прогнозных ресурсов, представления о размерах предполагаемых месторождений, минеральном составе и качестве руд основывается на аналогиях с известными месторождениями того же формационного (генетического) типа.

Прогнозные ресурсы оцениваются до глубин, доступных для эксплуатации при современном и возможном в ближайшей перспективе уровне техники и технологии разработки месторождений. Возможное изменение параметров кондиций по сравнению с аналогичными месторождениями должно иметь соответствующее обоснование.

4.11. Прогнозные ресурсы категории РЗ учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, тектонических и палеогеографических предпосылок, выявленных в оцениваемом районе при средне- и мелкомасштабных геологосъемочных работах, а также при анализе результатов геофизических и геохимических исследований – дешифрирования космоснимков.

Количественная оценка прогнозных ресурсов категории РЗ производится без привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными металлогеническими зонами, осадочными бассейнами, перспективными площадями, где имеются разведанные месторождения того же формационного (генетического) типа.

4.12. Количественная оценка прогнозных ресурсов производится комплексно. При этом используются существующие на момент оценки требования к качеству и технологическим свойствам полезных ископаемых аналогичных месторождений с учетом возможных изменений этих требований в ближайшей перспективе.

4.13. Необходимая и достаточная степень разведанности запасов для разработки определяется в зависимости от сложности геологического строения месторождений, которые подразделяются по данному признаку на три группы.

4.13.1. К первой группе относятся месторождения простого геологического строения с крупными, реже средними по размерам телами полезных ископаемых с ненарушенным или слабонарушенным залеганием, характеризующимися устойчивыми мощностью и внутренним строением, выдержанным качеством полезного ископаемого, равномерным распределением основных ценных компонентов.

Особенности строения месторождений определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий А, В, C1 и С2.

4.13.2. Ко второй группе относятся месторождения сложного геологического строения с крупными и средними по размерам телами с нарушенным залеганием, характеризующимися неустойчивой мощностью и внутренним строением, либо невыдержанным качеством полезного ископаемого и неравномерным распределением основных полезных ископаемых.

Ко второй группе относятся также месторождения простого геологического строения, но со сложными или очень сложными горногеологическими условиями разработки.

Особенности строения месторождений определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий В, C1 и С2.

4.13.3. К третьей группе относятся месторождения очень сложного геологического строения со средними и мелкими по размерам телами полезных ископаемых с интенсивно нарушенным залеганием, характеризующимися очень изменчивыми мощностью и внутренним строением, либо значительно невыдержанным качеством полезного ископаемого и очень неравномерным вплоть до прерывисто-гнездового распределением основных полезных компонентов.

Особенности строения месторождений определяют возможность выявления в процессе разведки запасов категорий C1 и С2.

4.13.4. При отнесении месторождений к той или иной группе могут использоваться количественные показатели оценки изменчивости основных свойств оруденения, характерные для каждого конкретного вида полезного ископаемого.

4.14. Месторождения по степени их изученности подразделяются на разведанные и оцененные.

4.14.1. К разведанным относятся месторождения, запасы которых, их качество, технологические свойства, гидрогеологические и горнотехнические условия разработки изучены по скважинам и горным выработкам с полнотой, достаточной для технико-экономического обоснования решения о порядке и условиях их вовлечения в разработку, а также о проектировании строительства или реконструкции на их базе горного предприятия.

Разведанные месторождения по степени изученности должны удовлетворять следующим требованиям:

– обеспечивается отнесение запасов к категориям, соответствующим группе сложности геологического строения месторождения;

– вещественный состав и технологические свойства промышленных типов и сортов полезного ископаемого изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования рациональной технологии их переработки с комплексным извлечением полезных компонентов, имеющих промышленное значение, и определения сферы использования отходов производства или оптимального варианта их хранения или захоронения;

– запасы других совместно залегающих полезных ископаемых, включая породы вскрыши и подземные воды, с содержащимися в них компонентами, отнесенные на основании кондиций к балансовым, изучены и оценены в степени, достаточной для определения их количества и возможных сфер использования;

– гидрогеологические, инженерно-геологические, горногеологические и другие природные условия изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения с учетом требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и безопасности при пользовании недрами;

– достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания и морфологии тел полезного ископаемого, качестве и количестве запасов подтверждены на представительных для всего месторождения участках детализации, размер и положение которых определяются недропользователями в каждом конкретном случае в зависимости от геологических особенностей полезных ископаемых;

– подсчетные параметры кондиций установлены на основании технико-экономических расчетов, позволяющих определить масштабы и промышленную значимость месторождения с необходимой степенью достоверности;

– рассмотрено возможное влияние процесса разработки месторождения на окружающую среду и даны рекомендации по предотвращению или снижению прогнозируемого уровня вредного воздействия на окружающую среду.

4.14.2. К оцененным относятся месторождения, запасы которых, их качество, технологические свойства, гидрогеологические и горнотехнические условия разработки изучены в степени, позволяющей обосновать целесообразность дальнейшей разведки и разработки.

Оцененные месторождения по степени изученности должны удовлетворять следующим требованиям:

– обеспечивается отнесение всех или большей части запасов к категории С2;

– вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых оценены с полнотой, необходимой для выбора принципиальной технологической схемы переработки, обеспечивающей рациональное и комплексное использование полезного ископаемого;

– гидрогеологические, инженерно-геологические, горногеологические и другие природные условия изучены с полнотой, позволяющей предварительно охарактеризовать их основные показатели;

– достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания и морфологии тел полезного ископаемого подтверждены на участках детализации;

– подсчетные параметры кондиций установлены на основании укрупненных технико-экономических расчетов или приняты по аналогии с месторождениями, находящимися в сходных географических и горно-геологических условиях;

– рассмотрено и оценено возможное влияние отработки месторождения на окружающую среду.

4.15. Запасы полезных ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов по их экономическому значению подразделяются на две группы, подлежащие раздельному подсчету и учету: балансовые и забалансовые.

4.15.1. По количеству полезных ископаемых месторождения подразделяются на крупные, средние и мелкие. Размеры балансовых запасов по видам полезных ископаемых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация месторождений по количеству балансовых запасов полезных ископаемых

| Полезное ископаемое | Единица измерения | Месторождения по количеству балансовых запасов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мелкие | средние | крупные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Рудные полезные ископаемые |  |  |  |  |  |
| железные руды | млн. тонн | менее 50 | от 50 до 300 | более 300 |  |
| бериллий | млн. тонн | менее 0,5 | от 0,5 до 10 | более 10 |  |
| бокситы | млн. тонн | менее 5 | от 5 до 50 | более 50 |  |
| Нерудные полезные ископаемые |  |  |  |  |  |
| фосфориты (пентаоксид фосфора) | млн. тонн | менее 10 | от 10 до 30 | более 300 |  |
| калийные соли (оксид калия) | млн. тонн | менее 100 | от 100 до 300 | более 300 |  |
| каменная соль | млн. тонн | менее 100 | от 100 до 300 | более 300 |  |
| мел и мергельно-меловые породы цементные: | млн. тонн |  |  |  |  |
| коренные месторождения | млн. тонн | менее 50 | от 50 до 100 | более 100 |  |
| отторженцевые месторождения | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 5 | более 50 |  |
| глины: | млн. тонн |  |  |  |  |
| огнеупорные | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 5 | более 5 |  |
| тугоплавкие | млн. тонн | менее 2 | от 2 до 10 | более 10 |  |
| бентонитовые | млн. тонн | менее 2 | от 2 до 15 | более 15 |  |
| цементные | млн. тонн | менее 10 | от 10 до 50 | более 50 |  |
| графит | млн. тонн | менее 3 | от 3 до 15 | более 15 |  |
| каолины и пирофиллит | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 10 | более 10 |  |
| доломиты (для металлургической, химической и стекольной промышленности) | млн. тонн | менее 10 | от 10 до 50 | более 50 |  |
| мраморы и кальцифиры | млн. тонн | менее 0,5 | от 0,5 до 2 | более 2 |  |
| облицовочный камень | млн. куб. метров | менее 1 | от 1 до 5 | более 5 |  |
| песок формовочный и другие формовочные материалы | млн. тонн | менее 5 | от 5 до 20 | более 20 |  |
| песок стекольный | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 5 | более 5 |  |
| цеолитсодержащие силициты | млн. тонн | менее 10 | от 10 до 50 | более 50 |  |
| гипс, ангидрит | млн. тонн | менее 50 | от 50 до 100 | более 100 |  |
| Твердые горючие полезные ископаемые |  |  |  |  |  |
| уголь | млн. тонн | менее 50 | от 50 до 250 | более 250 |  |
| горючие сланцы | млн. тонн | менее 100 | от 100 до 1000 | более 1000 |  |
| Общераспространенные полезные ископаемые |  |  |  |  |  |
| песок (кроме песка, используемого в качестве формовочного, для производства стекла, фарфоро-фаянсовых изделий, огнеупорных материалов, цемента) | млн. куб. метров | менее 1,5 | от 1,5 до 7,5 | более 7,5 |  |
| гравийно-песчаная (песчано-гравийная) смесь | млн. куб. метров | менее 1,5 | от 1,5 до 7,5 | более 7,5 |  |
| глина, суглинок, супесь (кроме огнеупорных, тугоплавких, формовочных, красочных, бентонитовых, кислотоупорных и каолина, а также используемых для производства фарфоро- фаянсовых изделий, цемента) | млн. куб. метров | менее 2 | от 2 до 8 | более 8 |  |
| мел (кроме мела, используемого для производства цемента, стекла, резины, в химической промышленности) |  |  |  |  |  |
| коренные месторождения | млн. тонн | менее 5 | от 5 до 10 | более 10 |  |
| отторженцевые месторождения | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 5 | более 5 |  |
| доломит (кроме пильного, облицовочного, а также используемого для производства стекла, в металлургической и химической промышленности) | млн. тонн | менее 5 | от 5 до 10 | более 10 |  |
| магматические, вулканические и метаморфические породы (строительный камень), кроме облицовочного камня и пород, используемых для производства декоративных изделий, огнеупорных и кислотоупорных материалов, минеральной ваты и каменного литья | млн. тонн | менее 1,5 | от 1,5 до 7,5 | более 7,5 |  |
| Торф (при 40%-ной влажности) | млн. тонн | менее 12,5 | от 12,5 до 25 | более 25 |  |
| сапропель (при 60%-ной влажности) | млн. тонн | менее 1 | от 1 до 5 | более 5 |  |

# Раздел 5. Подготовленность разведанных месторождений к разработке

5.1. Разведанные месторождения полезных ископаемых считаются подготовленными к разработке, если их балансовые запасы в установленном порядке утверждены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при соблюдении соотношений запасов различных категорий.

Рациональное соотношение запасов различных категорий устанавливается недропользователем (геологической организацией, горным предприятием) с учетом конкретных геологических особенностей месторождения, условий финансирования и строительства горного предприятия и принятого уровня предпринимательского риска капиталовложений.

5.2. Запасы категорий C2 на месторождениях (их части) первой, второй и третьей групп утверждаются в количестве, полученном в результате разведки.

5.3. Возможность разработки вновь разведанных месторождений (их части) и соотношение балансовых запасов различных категорий устанавливается при утверждении запасов по результатам государственной экспертизы геологической информации по конкретным месторождениям.

5.4. На разрабатываемых месторождениях (их части) соотношение утвержденных балансовых запасов промышленных категорий, принимаемое при проектировании строительства и реконструкции предприятия по добыче твердых полезных ископаемых или дальнейшего развития горных работ, устанавливается недропользователем, осуществляющим геологическое изучение недр, по согласованию с горным предприятием на основе опыта разработки месторождения.

5.5. Запасы полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов, используемых для расчета технико-экономических показателей и параметров разведочных кондиций, в зависимости от группы месторождения включают запасы категорий A+B+ C1 и запасы категории C2 - частично или полностью.