НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Подземные воды. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр. Классификация запасов подземных вод и правила ее применения Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Падземныя воды. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў. Класіфікацыя запасаў падземных водАЎ і правілы яе ЎЖЫВАННЯ Настоящий проект норм и правил рационального использования и охраны недр не подлежит применению до его утверждения Минприроды; Минск.

_________________________________________________________________________

ГеоНиП 17.ХХ-ХХ-20ХХ

УДК XXXXX (XXX) (XXX. XX)

Ключевые слова: классификация, запасы подземных вод, прогнозные ресурсы, месторождения подземных вод, категория запасов, водозаборы ___________________________________________________________________________

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ: Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии» (Государственное предприятие «НПЦ по геологии»)

ВНЕСЕНЫ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от _______20__г. №_____

3. В настоящих нормах и правилах рационального использования и охраны недр реализованы положения

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

____________________________________________________________________________________

Изданы на русском языке

Содержание

| 1 | Общие положения……………………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и их определения…………………………………………………………………… | 2 |
| 3 | Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр……………………………………………. | 3 |
| 4 | Классификация запасов подземных вод…………………………………………………… | 5 |
| 5 | Правила применения классификации подземных вод | 10 |
| 6 | Требования к изученности месторождений подземных вод и их подготовленности к разработке……………………………………………………………………………………... | 14 |
| 7 | Требования к подсчету запасов подземных вод…………………………………………. | 26 |

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

____________________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Подземные воды. Нормы и правила рационального использования и охраны недр при геологическом изучении недр.

Классификация запасов подземных вод и правила ее применения

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Нетры. Падземныя воды. Нормы і правілы рацыянальнага выкарыстання і аховы нетраў пры геалагічным вывучэнні нетраў.

Класіфікацыя запасаў падземных водАЎ і правілы яе ЎЖЫВАННЯ

Environmental protection and nature use. Subsoil. Underground waters. Norms and rules for the rational use and the  protection of mineral resources for geological study of mineral resources.

Сlassification of underground water reserves and rules of its application

_________________________________________________________________________

Дата введения

## Раздел 1. Общие положения

1.1. Классификация запасов подземных вод (далее - Классификация) устанавливает единые для Республики Беларусь принципы подсчета, оценки и государственного учета запасов и прогнозных ресурсов подземных вод по сложности геолого-гидрогеологических условий месторождения (участка месторождения), степени их изученности и экономическому значению.

1.2. Подземные воды по своему составу, свойствам и целевому назначению подразделяются на:

– пресные воды;

– минеральные воды;

– минерализованные промышленные воды;

– воды месторождений полезных ископаемых.

1.3. Запасы питьевых, технических и минеральных подземных вод подсчитываются по результатам геологоразведочных работ, выполненных в процессе геологического изучения и оценки предоставленных в пользование участков недр, а также по данным разведки таких участков недр или эксплуатации действующих водозаборных сооружений для добычи подземных вод.

1.4. Прогнозные ресурсы подземных вод оцениваются в пределах гидрогеологических бассейнов, гидрогеологических районов, водоносных горизонтов и комплексов на основе общих геологических прогнозов, результатов геологических, геофизических и геохимических исследований.

1.5. Подсчет и учет запасов и оценка прогнозных ресурсов подземных вод ведутся раздельно по пресным (используемым для питьевого и технического водоснабжения), минеральным и минерализованным промышленным водам.

1.6. Подсчет запасов и оценка прогнозных ресурсов подземных вод производится в единицах объема. Запасы и ресурсы подземных вод оцениваются и учитываются в кубических метрах в сутки, а также в тысячах (миллионах) кубических метров в год.

В минерализованных промышленных водах дополнительно определяется количество содержащихся в них основных и попутных компонентов (в тоннах), которое может быть получено на месторождении (части месторождения) подземных вод за расчетный срок его разработки без учета потерь при переработке.

1.7. Оценка качества подземных вод производится в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов с учетом технологий их добычи и использования.

Раздел 2. Термины и их определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения:

2.1. Питьевые подземные воды: Подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства пищевой продукции.

2.2. Групповой водозабор: Водозабор, состоящий из двух и более водозаборных скважин.

2.3. Дебит (производительность) скважины: Количество воды, выдаваемое скважиной при откачке или самоизливе в единицу времени.

2.4. Естественные запасы подземных вод: Масса (объем) гравитационной воды, заключенной в порах, трещинах, карстовых и других пустотах горных пород.

2.5. Естественные ресурсы подземных вод: Величина питания водоносного горизонта в ненарушенных эксплуатацией подземных вод гидрогеологических условиях.

2.6. Запасы подземных вод: Количество подземных вод, которое может быть получено на месторождении подземных вод (участке месторождения) из геолого-технически обоснованных водозаборных сооружений при заданном режиме эксплуатации и качестве воды, удовлетворяющем требованиям ее целевого использования в течение расчетного срока эксплуатации с учетом природоохранных и санитарных требований и ограничений, а также экономической целесообразности их использования.

2.7. месторождение подземных вод: Пространственно ограниченная часть водоносной системы, в пределах которой под влиянием естественных или искусственных факторов создаются благоприятные по сравнению с окружающими площадями геолого-экономические условия для отбора подземных вод в количестве, достаточном для их целевого использования. К месторождениям подземных вод относятся только те участки водоносной системы, запасы которых утверждены в установленном порядке.

2.8. Модуль прогнозных ресурсов подземных вод: Количество воды в л/с, которое можно получить водозаборными сооружениями с км2 площади распространения оцениваемого водоносного горизонта (горизонтов) при соблюдении заданных гидрогеологических, природоохранных и других ограничений.

2.9. Одиночный водозабор: Одиночная скважина или малый групповой водозабор, состоящий из нескольких (2-3 скважин).

2.10. Откачка: Вид опытных гидрогеологических работ, позволяющих  определить гидрогеологические параметры опробуемой толщи, расчетные параметры каптажных сооружений и произвести отбор проб воды для оценки  их качества.

2.11. прогнозные ресурсы подземных вод: Количество подземных вод определенного качества и целевого назначения, которое может быть получено в пределах определенного гидрогеологического или административного района, либо на оцениваемой площади или месторождении и отражающее потенциальные возможности использования подземных вод.

2.12. Продуктивный водоносный горизонт: Водоносный пласт с наилучшими параметрами для эксплуатационного отбора воды.

2.13. Технические подземные воды: Подземные воды, которые в соответствии со своим качеством и физическими свойствами используются или могут быть использованы для производственного (технического) водоснабжения.

2.14. Уровень динамический: Уровень подземных вод, снизившийся вследствие откачки или повысившийся в результате нагнетания воды в пласт.

2.15. Уровень пьезометрический: Уровень подземных вод, устанавливающийся выше кровли водоносного горизонта (пласта) при вскрытии напорных вод скважиной.

2.16. Уровень статический: Естественный не нарушенный откачкой или нагнетанием уровень подземных вод.

2.17. Участок месторождения подземных вод: Участок недр (отдельный блок) в пределах площади месторождения, по которому оценены и утверждены в установленном порядке запасы подземных вод. Участок месторождения может эксплуатироваться или быть предназначенным для эксплуатации, как крупным групповым водозабором, так и одиночным водозабором.

Раздел 3. Требования к объектам, на которые распространяется действие норм и правил рационального использования и охраны недр

3.1. Объектами, на которые распространяется действие Классификации, являются  месторождения (участки месторождений) подземных вод и участки недр, по которым проводится подсчет запасов подземных вод и разделение их на категории, а также выделение групп запасов по условиям возможности использования их по целевому назначению.

3.1.1. В пределах месторождений (участков месторождений) и участков недр подсчет запасов выполняется по отдельным водоносным горизонтам (комплексам), заключающим подземные воды, по своему качеству пригодные для использования по соответствующему целевому назначению.

3.2. Выбор месторождения (участка месторождения) подземных вод и обоснование возможности их использования для питьевого, технического водоснабжения или орошения земель должны проводиться с учетом выполнения следующих требований:

– соответствие качества подземных вод заданному назначению их использования;

– обоснование выбора конкретного месторождения. Осуществляется по результатам поисково-оценочных работ при наличии нескольких конкурентно способных вариантов;

– для технических подземных вод должна учитываться возможность использования поверхностных водных объектов;

– для питьевых подземных вод должно учитываться наличие благоприятных санитарно-гигиенических и  экологических условий и возможность организации зон санитарной охраны водозабора в установленном порядке;

– вредное воздействие эксплуатации подземных вод на окружающую среду должно отсутствовать или находиться в допустимых пределах;

– обоснование типа водозаборного сооружения, условий и режима эксплуатации подземных вод.

3.3. С учетом сложности гидрогеологических, гидрогеохимических, техногенных и горно-геологических условий их разведки и освоения месторождения (участки месторождений) подземных вод подразделяются на три группы.

3.3.1. К первой группе относятся месторождения (участки месторождений) с простыми гидрогеологическими, гидрогеохимическими, техногенными и горно-геологическими условиями с выдержанным залеганием водоносных горизонтов, устойчивой мощностью и однородными по фильтрационным свойствам водовмещающими породами, простыми гидрогеохимическими и геотермическими условиями, при которых отсутствуют потенциальные источники изменения качества воды, обеспечена возможность проведения надежного прогноза такого изменения.

К этой группе относятся месторождения (участки месторождений) в артезианских бассейнах и частично месторождения в надморенных и межморенных водноледниковых отложениях, а также расположенные в речных долинах при условии обеспеченного восполнения эксплуатационных запасов за счет поверхностных вод.

Основные источники формирования запасов подземных вод и их изменения при эксплуатации могут быть количественно оценены в процессе разведочных работ. Потенциальные источники изменения качества воды отсутствуют и тем самым обеспечена возможность проведения прогноза такого изменения. При этом может быть выполнен обоснованный прогноз возможного влияния проектируемого водоотбора на окружающую среду.

3.3.2. Ко второй группе относятся месторождения (участки месторождений) со сложными гидрогеологическими и (или) гидрогеохимическими, техногенными и горно-геологическими условиями вследствие  невыдержанного залегания водоносных горизонтов, изменчивости мощности и неоднородности фильтрационных свойств водовмещающих пород.

К этой группе относятся:

– месторождения (участки месторождений) в артезианских бассейнах, связанных с водоносными горизонтами поровых, трещиноватых или трещинно-карстовых пород;

– месторождения (участки месторождений) в ограниченных по площади структурах и массивах трещинно-карстовых пород;

– месторождения (участки месторождений) в надморенных и межморенных водноледниковых отложениях невыдержанной мощности и неоднородных по фильтрационным свойствам водовмещающих пород;

– месторождения (участки месторождений) со сложными гидрогеохимическими условиями и возможными изменениями качества воды, прогноз которых выполняется математическим моделированием или приближенно расчетным путем.

В этой группе месторождений (участки месторождений) часть основных источников формирования запасов и их изменений при эксплуатации может быть приближенно оценена количественно. Возможен качественный прогноз изменений отдельных компонентов окружающей среды под влиянием эксплуатации месторождения.

3.3.3. К третьей группе относятся месторождения (участки месторождений) со сложными гидрогеологическими и (или) гидрогеохимическими, техногенными и горно-геологическими условиями, характеризующимися высокой изменчивостью мощности и строения водоносных горизонтов, ограниченным распространением в трещиноватых и закарстованных породах, крайней изменчивостью фильтрационных свойств водовмещающих пород.

К этой группе относятся:

– месторождения (участки месторождений) в краевых частях артезианских бассейнов;

– месторождения (участки месторождений) в ограниченных структурах трещинно-карстовых пород и зонах тектонических нарушений;

– месторождения (участки месторождений) со сложными гидрохимическими условиями, при которых возможные изменения качества воды могут быть установлены только по анализу общей гидрогеологической и водохозяйственной обстановки либо по аналогии с другими эксплуатируемыми месторождениями;

– месторождения(участки месторождений), эффективная эксплуатация которых возможна при искусственном подпитывании водозаборов или применении сложных систем водозаборов (горизонтальных, лучевых), а разведочные работы требуют применения специальных технологий.

Источники формирования запасов могут быть количественно оценены приближенно, прогноз возможных изменений окружающей среды выполнен на основе анализа общей геоэкологической обстановки и по аналогии с эксплуатируемыми месторождениями.

3.3.4. Для отнесения исследуемого месторождения к группе более высокой сложности достаточно одного из установленных критериев соответствовал этой группе. В зависимости от конкретных гидрогеологических, гидрогеохимических и горно-геологических условий месторождение одного и того же типа или его часть  может  относиться к той или иной группе по сложности, что требует обоснования в каждом конкретном случае. Состав, объемы и методика разведочных работ зависят от группы сложности месторождений подземных вод

Раздел 4. Классификация запасов подземных вод

Классификация запасов подземных вод учитывает степень геолого-гидрогеологической изученности месторождений (участков месторождений) подземных вод и экономическую эффективность, связанную с условиями возможности использования подземных вод по целевому назначению.

4.1. Месторождения (участки месторождений) подземных вод по степени их изученности подразделяются на:

– освоенные;

– разведанные;

– оцененные (выявленные).

4.1.1. К освоенным относятся месторождения (участки месторождений) подземных вод, находящиеся в постоянной или периодической эксплуатации, запасы которых, их количество и качество, а также условия водоотбора установлены по данным режимных наблюдений, санитарно-гигиенических, водоохранных и экологических обследовании (эксплуатационная разведка). Запасы подземных вод освоенных месторождений (участков месторождений) должны быть частично оценены по категории А и в отдельных случаях – категории В.

4.1.2. К разведанным относятся месторождения (участки месторождений), изученные в степени, достаточной для обоснования решения о порядке и условиях их вовлечения в промышленное освоение. Запасы подземных вод разведанных месторождений (участков месторождений) должны быть частично оценены по категории В.

4.1.3. К оцененным (выявленным) относятся месторождения (участки месторождений), изученные в степени, позволяющей на основании существующей потребности или укрупненных технико-экономических расчетов обосновать их промышленное значение и целесообразность дальнейшей разведки. Запасы подземных вод таких месторождений должны быть подсчитаны по категориям С1 и С2.

4.2. Запасы подземных вод по степени изученности условий формирования количества и качества подземных вод, эксплуатации и подготовленности месторождений для их дальнейшего геологического изучения или освоения подразделяются на отдельные категории:

– категория А – освоенные;

– категория В – разведанные;

– категория С1 – предварительно оцененные;

– категория С2 – выявленные.

Каждая категория запасов служит основой для выполнения определенных стадий проектных решений по подготовке месторождений к дальнейшему изучению или разработке.

Прогнозные ресурсы подземных вод по степени обоснованности относятся к категории Р.

4.2.1. Запасы категории A выделяются на месторождениях (участках месторождений) или участках недр, в пределах которых имеются действующие водозаборы по добыче подземных вод, и  должны удовлетворять следующим требованиям:

– запасы подсчитаны по результатам эксплуатации, дебит водозабора и понижения уровней установлены по данным режимных наблюдений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах;

– детальность изучения геолого-гидрогеологических, водохозяйственных, санитарно-экологических и других условий позволяет установить соответствие данных эксплуатации параметрам, принятым при разведке месторождения (участка месторождения) подземных вод и достаточна для разработки, с учетом опыта эксплуатации, гидрогеологической и, в необходимых случаях, математической модели месторождения (участка месторождения) подземных вод и области его возможного взаимодействия с другими месторождениями (участками месторождений) подземных вод и обоснования возможности продолжения разработки или необходимой переоценки запасов подземных вод и (или) реконструкции водозаборного сооружения;

– количество запасов подземных вод соответствует среднесуточному фактическому водоотбору на действующих водозаборных сооружениях за период не менее года, возможность сохранения которого на последующий период эксплуатации подтверждена соответствующими прогнозными расчетами, обоснованными данными о дебитах, понижении уровня, качестве вод и режиме эксплуатации действующего водозаборного сооружения;

– качество подземных вод изучено в течение всего периода эксплуатации и соответствует требованиям их целевого назначения, в том числе при проведении водоподготовки, и доказана возможность его сохранения в требуемых пределах на весь последующий срок эксплуатации водозаборного сооружения;

– организованы и установлены на местности зоны санитарной охраны для пресных питьевых подземных вод и округа санитарной охраны для минеральных вод;

– условия водоотбора и его влияние на окружающую среду, включая существующие водозаборные сооружения и поверхностные водные объекты, а также другие месторождения (участки месторождений) подземных вод с подсчитанными запасами подземных вод определены по результатам регулярных режимных наблюдений в степени, позволяющей установить соответствие принятых при подсчете эксплуатационных запасов подземных вод показателей фактическим.

4.2.2. Запасы подземных вод категории В подсчитываются на разведанных месторождениях (участках месторождений) подземных вод, являются основанием для проектирования водозаборного сооружения и его эксплуатации и должны удовлетворять следующим требованиям:

– запасы подсчитаны применительно к конкретным проектным схемам и конструкциям водозаборных сооружений, намеченному составу сооружений для водоподготовки или переработки вод, заданным потребности и графику водоотбора с учетом существующей водохозяйственной обстановки, ее намечаемых изменений и заданных допустимых пределов воздействия на окружающую среду;

– детальность изучения геолого-гидрогеологических, водохозяйственных, санитарно-экологических и других условий достаточна для разработки и построения гидрогеологической и, в необходимых случаях, математической модели месторождения (участка месторождения) подземных вод и определения степени его возможного взаимодействия с другими месторождениями (участками месторождений) подземных вод, количественной оценки источников формирования запасов подземных вод, составления проекта водозаборного сооружения (либо технологической схемы эксплуатации) и прогнозирования режима эксплуатации водозаборного сооружения;

– достоверность принятых при подсчете запасов подземных вод проектных дебитов буровых скважин подтверждена результатами бурения и опытно-фильтрационных работ, включая, в зависимости от сложности условий, проведение опытных одиночных, кустовых, групповых или опытно-эксплуатационных откачек;

– дана количественная оценка источников формирования запасов подземных вод применительно к принятой схеме эксплуатации и величине водоотбора;

– качество подземных вод должно быть изучено по всем показателям с учетом их дальнейшего использования и для проектирования технологии водоподготовки. Необходимо доказать, что в течение расчетного срока водопотребления качество вод будет оставаться постоянным или изменяться в допустимых пределах;

– получены необходимые исходные данные для обоснования границ зон санитарной охраны месторождений (участков месторождений) пресных питьевых подземных вод и округов санитарной охраны месторождений лечебных минеральных вод;

– технологические свойства промышленных вод изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования технологической схемы их переработки или использования и утилизации. Получены данные, позволяющие установить возможность комплексного использования подземных вод и извлечения полезных компонентов, имеющих промышленное значение;

– оценено влияние намечаемого водоотбора в период расчетного срока водопотребления на существующие водозаборные сооружения и поверхностные водные объекты, а также другие месторождения (участки месторождений) подземных вод с подсчитанными запасами подземных вод;

– дана оценка возможного влияния разработки месторождения (участка месторождения) подземных вод на окружающую среду, обоснованы условия утилизации использованных промышленных, пресных технических и лечебных минеральных вод и получены исходные данные, достаточные для разработки проекта плана мероприятий по предотвращению или снижению прогнозируемого уровня отрицательных экологических последствий на окружающую среду.

4.2.3. Запасы подземных вод категории C1 подсчитываются на предварительно оцененных месторождениях (участках месторождений) подземных вод по результатам поисковых и оценочных работ с обоснованием целесообразности разведки месторождения подземных вод и использования подземных вод. Они должны удовлетворять следующим требованиям:

– запасы подземных вод подсчитаны в пределах месторождения (участка  месторождения) подземных вод применительно к условно принятой схеме водозаборного сооружения и заявленной потребности в воде;

– детальность изучения геолого-гидрогеологических, водохозяйственных, санитарно-экологических и других условий достаточна для разработки предварительной гидрогеологической и, в необходимых случаях, математической модели месторождения (участка месторождения) подземных вод и определения степени его возможного взаимодействия с другими месторождениями (участками месторождения) подземных вод, выполнения расчетов величины запасов подземных вод и прогнозирования режима эксплуатации, а также предварительного обоснования схемы водозаборного сооружения и режима его эксплуатации, достаточных для подготовки технико-экономического обоснования разработки месторождения (участка месторождения) подземных вод;

– достоверность принятых при подсчете запасов подземных вод расчетных дебитов обоснована по данным бурения отдельных скважин и опробования их кратковременными пробными и опытными откачками;

– источники формирования запасов подземных вод изучены в степени, позволяющей оценить возможность отбора подземных вод применительно к принятой условной схеме водозаборного сооружения;

– качество подземных вод, а также изменение его в течение расчетного срока водопотребления изучены в степени, обосновывающей возможность их использования по целевому назначению;

– гидрогеологические, гидрогеохимические, техногенные, санитарные, экологические и другие условия изучены в степени, обеспечивающей получение исходных данных для выбора размещения водозаборного сооружения и разработки программы его дальнейшего изучения;

– технологические свойства промышленных вод оценены с полнотой, необходимой для выбора принципиальной схемы их переработки, обеспечивающей рациональное и комплексное использование вод;

– условия водоотбора и его влияние на окружающую среду, существующие подземные и поверхностные водные объекты изучены в степени, достаточной для обоснования возможности и геолого-экономической целесообразности эксплуатации подземных вод, а также для определения принципиальных направлений природоохранных мероприятий;

– в случаях, когда достижение детальности изученности запасов подземных вод для определения их по категории В связано с большими и неоправданными затратами, подсчет запасов подземных вод по категории С1 может служить основанием для вовлечения месторождения (участка месторождения) подземных вод в опытно-промышленную разработку без проведения разведочных работ. По результатам опытно-промышленной разработки осуществляется подсчет запасов подземных вод по категориям А или В и, при необходимости, составляется проект реконструкции (расширения) водозаборного сооружения.

4.2.4. Запасы подземных вод категории С2 подсчитываются на выявленных месторождениях (участках месторождений) подземных вод по результатам поисковых работ либо по аналогии с более изученными месторождениями подземных вод, а также дополнительно к запасам подземных вод более высоких категорий на месторождениях подземных вод, изученных в процессе поисковых, оценочных и разведочных работ. Они предназначены для оценки и учета потенциальных возможностей месторождений подземных вод, а также для обоснования целесообразности постановки на них поисковых и оценочных работ. Запасы подземных вод категории С2 должны удовлетворять следующим требованиям:

– детальность изучения геолого-гидрогеологических, водохозяйственных и других условий позволяет разработать разведочную гидрогеологическую и, в необходимых случаях, математическую модель оцениваемой площади и области предполагаемого влияния эксплуатации водозаборного сооружения на подземные и поверхностные водные объекты, обеспечивает возможность подсчета запасов подземных вод и выбора условной схемы водозабора и режима его эксплуатации;

– качество подземных вод изучено по единичным пробам с детальностью, позволяющей установить возможность их использования по целевому назначению, определить принципиальную необходимость водоподготовки или возможность их переработки (для промышленных вод);

– технологические условия разработки месторождения (участка месторождения) подземных вод изучены с детальностью, достаточной для рассмотрения принципиальных проектных решений;

– условия водоотбора изучены в степени, обеспечивающей принципиальную возможность геолого-экологической оценки последствий эксплуатации и экономической эффективности использования подземных вод, а также определение принципиальных направлений природоохранных мероприятий;

– предварительно обоснована возможность резервирования земель для строительства водозаборных сооружений;

– подсчет запасов подземных вод выполнен применительно к условной обобщенной схеме водозаборного сооружения и обоснован данными бурения и опробования отдельных буровых скважин и (или) по аналогии с более изученными участками месторождения подземных вод.

4.2.5. Прогнозные ресурсы подземных вод выделяются и оцениваются на площадях, перспективных для формирования месторождений подземных вод. Степень их геолого-гидрогеологической изученности должна обеспечивать возможность выделения и оконтуривания площадей, перспективных для формирования и локализации месторождений (участков месторождений) подземных вод, продуктивных водоносных горизонтов и комплексов в их пределах на основании данных о региональных закономерностях формирования ресурсов подземных вод и их качества, величинах площадных или линейных модулей ресурсов, определенных балансовым или гидродинамическим методами, в том числе с использованием региональных математических моделей, а также по аналогии с более изученными площадями и на основании экспертных оценок.

4.2.5.1. Прогнозные ресурсы подземных вод категории Р оцениваются по результатам региональных гидрогеологических исследований на основе общих представлений об условиях их формирования по гидрогеологическим регионам, бассейнам рек, отдельным административно-территориальным единицам Республики Беларусь, а также по аналогии с более изученными территориями.

4.2.5.2. Прогнозные ресурсы подземных вод являются основой для составления схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, планирования их использования, а также постановки поисковых и оценочных работ на площадях, перспективных для выявления новых месторождений подземных вод.

4.2.5.3. Прогнозные ресурсы подземных вод могут использоваться при разработке планов управления речными бассейнами, планировании использования подземных вод, а также постановке поисковых работ на площадях, перспективных для выявления новых месторождений подземных вод.

4.2.5.4. При оценке прогнозных ресурсов технологические и экономические аспекты обоснования системы размещения и схемы водозаборных сооружений специально не рассматриваются и устанавливаются на основании принципиальных общих гидрогеологических оценок.

4.3. Запасы подземных вод по экономической эффективности их освоения подразделяются на две группы, подлежащие раздельному подсчету и учету в государственном балансе запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр:

– балансовые эксплуатационные запасы подземных вод;

– забалансовые эксплуатационные запасы подземных вод.

4.3.1. К балансовым относятся запасы подземных вод, целесообразность использования которых на момент их утверждения и в ближайшей перспективе установлена с учетом гидрогеологических, геолого-экономических, технологических, санитарно-гигиенических и экологических условий по данным технико-экономических обоснований, а возможность использования запасов подземных вод подтверждена в установленном порядке.

Основанием для выделения балансовых эксплуатационных запасов подземных вод являются:

– установлена потребность в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения и водах для целей бальнеологии и лечебного питья;

– качество воды соответствует техническим нормативным правовым актам и запросам потребителя;

– возможность применения техники и технологии добычи, а также методов водоподготовки, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды.

4.3.2. К забалансовым относятся запасы подземных вод, использование которых на момент их утверждения не может быть признано целесообразным по технико-экономическим, технологическим и (или) экологическим причинам, непосредственно не связанным с проектом водозаборного сооружения: невозможность выделения земельного участка, а также организации зон санитарной охраны, сложные горно-геологические условия, отсутствие рациональной технологии предварительной водоподготовки или извлечения ценных компонентов, отсутствие потребности в воде, необходимость регулирования поверхностного стока и др.

4.3.2.1. Забалансовые запасы подземных вод подсчитываются и учитываются в случае:

– технико-экономическими расчетами установлена возможность их последующего вовлечения в эксплуатацию;

– установлена возможность сохранения их количества и качества;

– совершенствования техники и технологии добычи, переработки и предварительной водоподготовки.

4.3.2.2. При подсчете забалансовых запасов подземных вод производится их подразделение в зависимости от причин отнесения к забалансовым.

4.3.2.3. При изменении конъюнктуры, создании новых технологий и экономической целесообразности их использования забалансовые запасы подземных вод могут быть переведены в балансовые при условии подтверждения их кондиций и других факторов, определяющих неизменность количества и качества ранее подсчитанных запасов подземных вод.

4.3.2.4. Перевод забалансовых запасов подземных вод в балансовые осуществляется по результатам государственной экспертизы геологической информации.

4.3.3. Разработка месторождения (участка месторождения) подземных вод допускается на запасах подземных вод категорий А или В, а опытно-промышленная разработка   на запасах подземных вод категории С1.

4.3.4. Перевод запасов подземных вод более низких категорий в более высокие осуществляется по результатам государственной экспертизы геологической информации.

Раздел 5. Правила применения классификации запасов подземных вод

5.1. По степени изученности условий формирования эксплуатационных запасов и качества подземных вод, условий эксплуатации месторождений или освоения запасы и ресурсы подземных вод подразделяются на отдельные категории А, В, С1, С2 и Р. Каждая категория запасов служит основой для выполнения определенных стадий проектных решений по подготовке месторождений подземных вод к дальнейшему их изучению или освоению.

5.2. Запасы категорий А, В и С1 определяются по конкретным эксплуатационным, поисково-разведочным или проектным скважинам. Запасы категории С2 подсчитываются в целом по площади месторождения.

5.3. Отнесение запасов к той или иной категории должно производиться с учетом стадии выполненных работ и достигнутой степени изученности:

– геологического строения, гидрогеологических и геоэкологических условий месторождения, с учетом граничных условий и источников формирования запасов;

– качества подземных вод и возможных изменений его в процессе эксплуатации;

– условий эксплуатации (системы и режима отбора подземных вод).

5.4. Для обоснования запасов категории А должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

– определены условия распространения, залегания и особенности строения водоносных горизонтов, установлены фильтрационные свойства, их изменение по площади и в разрезе, изучены условия взаимосвязи со смежными водоносными горизонтами, поверхностными водотоками, определены граничные условия пласта по данным эксплуатации;

– величина запасов определена по данным эксплуатации, доказана возможность их отбора в течение последующего срока эксплуатации;

– выполнена достоверная количественная оценка источников формирования эксплуатационных запасов подземных вод;

– качество подземных вод изучено по результатам эксплуатации в соответствии с требованиями к их целевому назначению, обоснована возможность его сохранения в течение последующего срока эксплуатации.

5.5. Запасы категории А подсчитываются:

– по фактической среднесуточной производительности действующих водозаборов (эксплуатационных скважин) за период не менее 1 года, предшествующего дате подсчета запасов на месторождениях первой и второй групп при подтверждении расчетами возможности сохранения достигнутого водоотбора и требуемого качества воды в последующий расчетный срок эксплуатации;

– по расчетному среднесуточному дебиту скважин, проектируемых взамен действующих на месторождениях первой и второй групп сложности, если возможность получения расчетного дебита и качества воды из проектных скважин обоснована данными опробования или эксплуатации действующих скважин;

– по расчетному среднесуточному дебиту вновь пробуренных взамен действующих водозаборных скважин на месторождениях третьей группы сложности, при этом возможность получения расчетного дебита и требуемого качества воды должна быть подтверждена данными опытных или опытно-эксплуатационных откачек;

– по фактической среднесуточной производительности действующих водозаборов на месторождениях третьей группы за период не менее года при установившемся режиме и не менее 3 лет при неустановившемся режиме при условии подтверждения возможности сохранения достигнутого водоотбора и требуемого качества воды в последующий расчетный срок эксплуатации.

При подсчете запасов категории А временное уменьшение отбора в течение календарного года, связанное с техническими причинами, не учитывается. Причины изменения дебита должны быть строго обоснованы. Учитываться должны только те источники формирования эксплуатационных запасов, которые достоверно установлены и количественно оценены по результатам эксплуатации.

По запасам категории А на разрабатываемых месторождениях ведется учет степени освоения разведанных запасов подземных вод и составление проекта реконструкции водозабора.

5.6. Для обоснования запасов категории В должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

– определены контуры распространения, глубина залегания, мощность и особенности строения оцениваемого водоносного горизонта;

– установлены изменения фильтрационных свойств водовмещающих пород в плане и разрезе; определены граничные условия месторождения в плане и разрезе для проведения их схематизации;

– охарактеризована связь оцениваемого водоносного горизонта с выше- и нижележащими водоносными горизонтами и с поверхностными водотоками;

– установлены контуры областей питания и разгрузки водоносных горизонтов;

– изучено качество подземных вод в соответствии с требованиями к их целевому назначению;

– установлены источники формирования эксплуатационных запасов и дана их количественная оценка;

– по данным кустовых и (или) одиночных опытных, опытно-эксплуатационных откачек и эксплуатации определены основные расчетные гидрогеологические параметры с экстраполяцией полученных значений по площади и возможность достижения проектного дебита водозабора при сохранении требуемого качества воды, надежно установлены условия эксплуатации месторождения.

5.7. Запасы категории В подсчитываются:

– по расчетной производительности действующих водозаборов (скважин) в пределах тройной экстраполяции фактического отбора на месторождениях первой группы сложности и двойной экстраполяции на месторождениях второй группы сложности  (за вычетом запасов категории А) при подтверждении возможности сохранения требуемого качества воды в последующий расчетный срок эксплуатации;

– по расчетному дебиту опробованных опытными откачками скважин, если дебит при опробовании равен проектному или составляет не менее его половины, и расчетной производительности скважин, удаленных от опробованных на двух-, трехкратное проектное расстояние между ними на месторождениях первой группы, и двукратное расстояние или смежными с опробованными скважинами на месторождениях второй группы, в зависимости от степени и особенностей сложности условий, при условии сохранения требуемого качества воды на расчетный срок эксплуатации. Расчетный дебит должен быть подтвержден результатами опытных работ или результатами эксплуатации;

– по фактическому дебиту скважин, одновременно опробованных опытно-эксплуатационными откачками на месторождениях третьей группы сложности при подтверждении возможности получения проектного дебита и требуемого качества воды на расчетный срок эксплуатации;

– по фактическим дебитам эксплуатационных скважин действующих водозаборов, длительность и полнота исследований по которым недостаточны для отнесения по ним запасов к категории А.

5.8. При подсчете запасов подземных вод категории В учитываются только те источники формирования запасов, которым дана общая количественная оценка по опыту эксплуатации или по данным разведочных гидрогеологических работ применительно к принятой схеме эксплуатации и величине отбора.

5.9. Запасы категории В являются основанием для проектирования водозабора и эксплуатации подземных вод.

5.10. Для обоснования запасов категории С1 должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

– выяснены приближенно по данным бурения единичных гидрогеологических скважин общие геолого-гидрогеологические условия месторождения;

– мощность, глубина залегания водоносного горизонта, положение уровней воды и величина напора, литологический состав водовмещающих пород, граничные условия месторождения изучены с детальностью, позволяющей провести их приближенную схематизацию в основном косвенными методами (по аналогии, геофизическими исследованиями и др.) и по единичным скважинам;

– источники формирования эксплуатационных запасов определены предположительно, либо оценены по аналогии с эксплуатируемыми или разведанными месторождениями; общая обеспеченность водоотбора обоснована источниками формирования эксплуатационных запасов подземных вод;

– основные расчетные гидрогеологические параметры определены по данным откачек из единичных скважин, а их приближенная экстраполяция по площади в простых условиях производится с учетом использования данных, полученных по аналогии на примыкающих или других разведанных участках;

– качество подземных вод изучено с детальностью, обеспечивающей принципиальное решение вопроса о возможности их использования по заданному назначению;

– возможные изменения качества воды в процессе эксплуатации оцениваются ориентировочно на основании анализа общих геолого-гидрогеологических условий;

– условия эксплуатации месторождения изучены с детальностью, позволяющей решить вопрос о возможности его последующего освоения.

5.11. Запасы категории С1 (предварительно оцененные) подсчитываются:

– по расчетной производительности действующих водозаборов на месторождениях 1-й и 2-й групп (за вычетом запасов категорий А и В);

– по расчетной производительности водозаборов (скважин), определенной по ограниченному объему данных опробования (кратковременные одиночные откачки) скважин на месторождениях 1-й и 2-й групп сложности;

– по расчетной производительности скважин, определенной по результатам разработки или опробования скважин ближайших водозаборов-аналогов на месторождениях 1-й группы для регионально развитых водоносных горизонтов при условии подтверждения выдержанности геологического разреза, а также качества вод;

– по расчетному дебиту разновременно опробованных скважин с учетом их взаимодействия и в пределах приближенно установленной величины обеспеченности эксплуатационных запасов на месторождениях 3-й группы;

– по фактическому дебиту разведочных скважин, по которым полнота исследований и возможность прогноза качества недостаточны для отнесения запасов к категории В.

5.12. При подсчете запасов категории С1 учитываются источники формирования эксплуатационных запасов, приближенно оцененные в степени, позволяющей установить обеспеченность отбора подземных вод применительно к принятой условной схеме водозабора.

5.13. Запасы категории С2 (выявленные) подсчитываются на выявленных в результате проведения поисковых работ на месторождениях, либо по аналогии с более изученными месторождениями, либо дополнительно к запасам более высоких категорий на предварительно оцененных, разведанных месторождениях, изученных в процессе поисково-оценочных и разведочных работ или разрабатываемых месторождениях. По запасам категории С2 производится оценка и учет потенциальных возможностей месторождений, а также обоснование целесообразности постановки на них поисково-оценочных работ.

5.14. Запасы категории С2 должны удовлетворять следующим условиям:

– геологическое строение и гидрогеологические условия месторождения подземных вод установлены по данным, полученным на основании опробования водоносного горизонта по единичным скважинам либо по аналогии с разведанными участками или  другими подобными месторождениями;

– приближенно установлены общие ресурсы подземных вод и источники формирования их эксплуатационных запасов в пределах вновь выявленных площадей, участков и комплексов водовмещающих пород;

– на предварительно оцененных, разведанных или эксплуатируемых месторождениях условия эксплуатации должны быть изучены в степени, достаточной для выявления и оценки их потенциальных возможностей;

– качество подземных вод изучено по единичным пробам, либо по аналогии с изученными участками и отвечает требованиям их целевого использования;

– расчетные дебиты обоснованы данными опробования единичных скважин, условия водоотбора изучены с учетом целесообразности проведения дальнейших геологоразведочных работ и использования подземных вод.

5.15. Запасы категории С2 подсчитываются:

– по расчетной производительности водозаборов на основании данных опробования единичных выработок в пределах общего баланса подземных вод;

– по гидрогеологической аналогии с более изученными площадями;

– по модулю эксплуатационных запасов на единицу площади водоносного горизонта или месторождения;

– гидродинамическим методом для некоторой условной схемы расположения водозаборов применительно к наиболее перспективным участкам;

– по экстраполяции к запасам более высоких категорий в пределах общей величины обеспеченности эксплуатационных запасов подземных вод.

5.16. Прогнозные ресурсы подземных вод категории Р оцениваются по результатам региональных гидрогеологических исследований и основываются на общих гидрогеологических представлениях об условиях формирования ресурсов по гидрогеологическим регионам, бассейнам рек и административно-территориальным единицам Республики Беларусь, а также по аналогии с более изученными территориями. При количественной оценке прогнозных ресурсов подземных вод используются также данные опыта эксплуатации аналогичных водоносных горизонтов на месторождениях в том же регионе или районе.

5.17. Прогнозные ресурсы являются основой для составления схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, планирования их использования, а также основой постановки поисково-оценочных работ на площадях, перспективных для выявления новых месторождений подземных вод.

Раздел 6. Требования к изученности месторождений подземных вод и их подготовленности к разработке

6.1. Основным требованием к изученности месторождений подземных вод является получение достоверной информации для оценки запасов и качества вод, условий эксплуатации месторождений с обязательным соблюдением требований в области охраны окружающей среды.

6.2. С целью эффективного изучения месторождений, планомерного выявления и оценки запасов подземных вод и во избежание неоправданных затрат и излишней детальности при проведении разведочных работ необходимо соблюдать определенную последовательность (стадийность) в проведении геологоразведочных работ: поиски и оценка месторождений, разведка месторождений, эксплуатационная разведка. Сложность гидрогеологических условий, степень изученности, с учетом заявленной потребности в воде и сроков подготовки месторождений для промышленного освоения, определяют необходимость проведения геологоразведочных работ на определенной стадии. В отдельных случаях некоторые стадии могут быть исключены или совмещены с другими стадиями в зависимости от конкретных гидрогеологических условий месторождений и степени изученности объекта предыдущими исследованиями.

6.3. Государственная экспертиза запасов питьевых и технических подземных вод и их постановка на государственный баланс может проводиться по результатам любой стадии геологоразведочного процесса. Каждая стадия геологоразведочных работ должна обеспечить оценку определенной категории запасов подземных вод.

6.4. Требования к результатам изученности месторождений (участков месторождений) определяются:

– стадией поисково-разведочных работ и ее конечными результатами;

– сложностью геологических, гидрогеологических, гидрогеохимических, геоэкологических и горно-геологических условий конкретного месторождения и его размерами.

6.5. Изученность месторождения по результатам каждой стадии должна обеспечить возможность выбора наиболее перспективных водоносных горизонтов, их дальнейшего изучения и достоверной оценки запасов подземных вод различных категорий, их качества, условий эксплуатации и получения данных для составления проекта дальнейших геологоразведочных работ, а также проекта строительства новых или расширения и реконструкции действующих водозаборов с учетом обязательного соблюдения требований в области охраны окружающей среды.

6.6. Поисковые и оценочные работы проводятся с целью выявления и предварительной оценки перспективных участков (месторождений) и в их пределах водоносных горизонтов с благоприятными предпосылками для постановки разведочных работ.

6.7. Поисковые работы проводятся на новых или недостаточно изученных площадях с целью выявления месторождений подземных вод и определения их перспективности для дальнейшего изучения в тех случаях, когда они не могут быть определены по имеющимся материалам региональных исследований.

6.7.1. Целевым назначением работ на этой стадии является выявление в пределах перспективных площадей, выделенных по результатам региональных гидрогеологических работ, водоносных горизонтов и месторождений с благоприятными предпосылками для постановки дальнейших оценочных и разведочных работ.

6.7.2. Основной задачей поисковых работ является получение необходимой исходной информации для выявления в пределах конкретных площадей месторождений подземных вод, определения их границ в плане и разрезе и предварительной оценки их эксплуатационных запасов по категории С2. В простых гидрогеологических и экологических  условиях по результатам поисковых работ запасы могут быть оценены по категории С1.

6.7.3. В зависимости от сложности геолого-гидрогеологических условий территории и типов месторождений подземных вод поисковые работы включают: маршрутное или площадное изучение гидрогеологических условий применительно к масштабу 1:100000-1:50000 и более крупного масштаба с применением комплекса геофизических, гидрогеохимических, гидрометрических и других методов, бурение и опробование поисковых скважин, геофизические исследования в скважинах, обследование действующих водозаборов, режимные наблюдения, лабораторные и другие работы, в том числе специальные исследования.

6.7.4. Основным результатом поисковых работ является геологическое обоснование перспектив исследованной площади и выявление месторождений (участков), на которых целесообразна постановка дальнейших оценочных работ. Конечным результатом поисковых работ является подсчет общей величины запасов по категории С2, которые предназначены для оценки и учета потенциальных возможностей месторождений подземных вод и обоснования проведения на них оценочных работ.

В том случае, когда задачи поисковых работ могут быть решены по материалам ранее проведенных региональных исследований, в том числе при региональной оценке прогнозных ресурсов, стадия поисков не проводится.

6.8. Оценочные работы проводятся на выявленных в результате поисковых работ перспективных месторождениях. Целевым назначением оценочных работ является изучение основных особенностей геолого-гидрогеологических условий месторождений, выявленных на основании материалов предыдущих исследований, обоснование промышленного значения и предварительная оценка запасов подземных вод по категории С1 применительно к условной схеме водозабора.

6.8.1. Основными задачами оценочных работ являются:

– установление основных факторов и закономерностей формирования запасов подземных вод в пределах месторождения (участка месторождения);

– гидрогеологическое обоснование схемы водозабора;

– определение качества воды и соответствия ее целевому назначению;

– предварительная оценка  возможных изменений качества воды в процессе эксплуатации;

– оценка возможного влияния водоотбора на различные компоненты природной среды (поверхностные водные объекты, активизацию карстовых и других экзогенных процессов и др.);

– оценка антропогенной нагрузки и санитарного состояния территории;

– определение границ зон санитарной охраны и даны рекомендации о возможности их организации.

6.8.2. Оценочные работы месторождений включают следующие виды исследований:

– сбор  и изучение материалов предыдущих исследований;

– рекогносцировочное обследование месторождения;

– бурение поисковых, разведочных, картировочных и наблюдательных скважин;

– пробные и опытные откачки;

– геофизические исследования в скважинах и по площади;

– отбор проб воды и пород;

– лабораторные работы;

– наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод;

– санитарно-гигиеническое обследование участков;

– обследование действующих водозаборов подземных вод и изучение их режима эксплуатации, в пределах выделенных перспективных месторождений и водозаборов, являющихся аналогами для оцениваемых;

– математическое моделирование и компьютерная обработка информации.

6.8.3. По результатам оценочных работ осуществляется выбор наиболее перспективного участка для размещения водозабора и обоснования целесообразности разведочных гидрогеологических исследований и разработки программы его дальнейшего изучения.

6.8.4. На оцениваемой площади подсчитываются запасы подземных вод по категориям С1. Запасы категории С1 в количественном отношении должны удовлетворять первоочередную и перспективную потребность в воде. В простых гидрогеологических условиях по результатам оценочных работ могут быть получены данные, достаточные для подсчета запасов по категории В и составления проекта водозабора.

6.8.5. По решению Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых запасы категории С1 могут служить основанием для вовлечения месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию без проведения разведочных работ. По результатам опытно-промышленной эксплуатации и наблюдений за режимом подземных вод осуществляется переоценка запасов по категориям А и (или) В и проводится их государственная геологическая экспертиза.

6.9. Разведочные работы на подземные воды проводятся на месторождениях (участках месторождений), которые по результатам поисково-оценочных работ или на основании имеющейся геолого-гидрогеологической информации получили положительную геолого-экономическую оценку, при наличии потребности в воде. При высокой геолого-гидрогеологической изученности района разведочные работы могут выполняться без предшествующих им поисково-оценочных работ.

6.9.1. В процессе проведения разведочных работ изучаются условия формирования запасов подземных вод, взаимосвязи с подземными водами смежных водоносных горизонтов, качество подземных вод и их пригодность для использования по назначению, степень защищенности их от загрязнения, а также условия эксплуатации и влияния на окружающую среду.

6.9.2. Проводится подсчет запасов применительно к выбранной схеме водозабора с учетом заданного их количества по категории В (на новых месторождениях) или на эксплуатируемых месторождениях с неутвержденными запасами – по категориям А+В. Подсчитанные запасы являются основанием для составления проекта и строительства нового водозабора первой очереди или реконструкции действующих водозаборов. Оценка запасов является конечным результатом разведочных работ.

6.9.3. Для удовлетворения потребности в воде на перспективу и определения возможности расширения водозабора должны быть уточнены запасы с оценкой их не ниже категории С1, проводится также подсчет общих запасов подземных вод месторождения, включая запасы категории С2. На крупных месторождениях наиболее детально должны быть изучены участки и водоносные горизонты, намечаемые для первоочередного хозяйственного освоения.

6.9.4. Основными видами разведочных работ являются:

– бурение картировочных, разведочных, разведочно-эксплуатационных и наблюдательных скважин;

– проведение пробных, опытных и опытно-эксплуатационных откачек (выпусков) и нагнетаний;

– геофизические исследования в скважинах;

– гидрогеохимическое опробование и химико-аналитические исследования состава и качества подземных вод и поверхностных вод;

– топогеодезические работы;

– работы с целью оценки возможного влияния отбора подземных вод на окружающую среду;

– специальные геоэкологические исследования и оценка санитарного состояния территории для оценки защищенности подземных вод от загрязнения и влияния техногенной нагрузки на их качество.

6.9.5. В случае эксплуатации подземных вод с искусственным восполнением их запасов в процессе разведочных работ должны быть получены необходимые данные для прогноза влияния восполнения на величину эксплуатационных запасов и качество воды, а также для прогноза работы сооружений искусственного восполнения.

6.9.6. Если источником формирования запасов являются поверхностные воды необходимо проводить гидрологические исследования. Эти исследования выполняются с целью получения данных об уровенном режиме и стоке водотоков, качестве поверхностных вод, русловых процессах, продолжительности периода отсутствия стока и затопления поймы, максимальных и минимальных среднесуточных уровней и расходов воды и др.

6.9.7. В общий комплекс работ могут входить рекогносцировочные, маршрутные и аэровизуальные наблюдения, площадные геофизические работы, опытно-миграционные работы, наблюдения за режимом поверхностных и подземных вод, гидрометрические работы, отбор и лабораторные исследования проб грунта, подземных и поверхностных вод, математическое моделирование, создание баз данных мониторинга и кадастра подземных вод и другое.

6.9.8. Выбор рациональной схемы проведения разведочных работ осуществляется в зависимости от типа месторождения и его размеров. Количество скважин, виды и длительность опытно-фильтрационного опробования определяются сложностью месторождения и заявленной потребностью в подземных водах. Изучение эксплуатируемых водозаборов-аналогов имеет большое значение особенно для обоснования прогнозов изменения  качества подземных вод при эксплуатации и оценке ее влияния на окружающую среду.

6.9.9. Разведка подземных вод на эксплуатируемых месторождениях с неутвержденными запасами заключается в проведении наблюдений за водоотбором и уровнем подземных вод, их качеством и температурой для установления основных закономерностей формирования запасов и условий эксплуатации подземных вод. В состав работ при необходимости могут входить: бурение разведочных и наблюдательных скважин, отдельных разведочно-эксплуатационных скважин, проведение опытно-фильтрационных и опытно-миграционных работ, отбор проб воды, лабораторные и топогеодезические работы, математическое моделирование.

6.9.10. Выбор и согласование участков для разведки и схема водозабора согласовывается с проектной организацией и органами местного управления.

При наличии на участках разведки зданий, сооружений, и иных объектов, которые могут являться источниками загрязнения подземных вод, до начала разведочных работ вопрос о возможности и целесообразности переноса или ликвидации этих сооружений должен быть согласован с соответствующими органами местного управления.

6.10. Эксплуатационная разведка подземных вод проводится на участках месторождениях с утвержденными и (или) неутвержденными запасами c целью:

– выяснения соответствия режима эксплуатации прогнозным расчетам;

– получения исходных данных для переоценки запасов;

– реконструкции, расширения или уменьшения водозабора;

– обоснования рационального режима эксплуатации;

– подтверждения  прогнозов возможных изменений качества подземных вод;

– установления степени влияния водоотбора на окружающую среду.

6.10.1. Эксплуатационная разведка базируется главным образом на мониторинге подземных вод, включая систематические наблюдения за дебитом эксплуатационных скважин, уровнями подземных вод в эксплуатационных и наблюдательных скважинах, качеством и температурой воды, за техническим состоянием водозаборных и наблюдательных скважин и др.

6.10.2. В состав работ может входить бурение дополнительных разведочных и наблюдательных скважин, их опробование, отбор проб воды, лабораторные работы, опробование эксплуатационных скважин (при их остановке и пуске), моделирование режима эксплуатации для оценки его соответствия ранее выполненным прогнозам с учетом реального водоотбора и уточнения условий и источников формирования запасов по данным эксплуатации.

6.10.3. В процессе эксплуатационной разведки ведется оперативное регулирование режима эксплуатации водозабора, уточняются условия и источники формирования запасов, производится их переоценка с выделением запасов категории А (или категорий А+В в случае расширения водозабора), дается обоснование мероприятий по компенсации вредного воздействия водоотбора на окружающую среду. В ходе разведки возможно также уточнение общей величины запасов подземных вод на месторождении.

6.10.4. Подсчитанные запасы категории А предназначены для учета степени использования подземных вод, составления проекта реконструкции действующего водозабора и обоснования мероприятий по компенсации воздействия водоотбора на окружающую среду.

6.11. Для оценки запасов подземных вод по району месторождения необходимо иметь геологическую и гидрогеологическую карты с разрезами. На картах и разрезах должны быть показаны основные особенности геологического строения и гидрогеологических условий района, закономерности распространения и залегания основных водоносных горизонтов, границы водоносных горизонтов, отражено качество подземных вод, местоположение действующих водозаборов и участков с разведанными запасами подземных вод, гидрометрических створов, а также участков сброса бытовых и промышленных стоков и других источников загрязнения вод. Масштаб графических материалов определяется необходимостью наглядного отображения указанных факторов.

На специализированных гидрогеологических картах и разрезах по месторождению должны быть изображены геологическое строение и гидрогеологические условия месторождения, закономерности изменения мощностей и литологического состава водовмещающих пород, их фильтрационных и емкостных свойств по площади и разрезу, напоров, качества подземных вод, границ пласта и др. Расположение всех разведочных, разведочно-эксплуатационных скважин и других выработок, пройденных в процессе разведочных работ, должно быть инструментально привязано. В зависимости от размеров оцениваемой площади, количества скважин и границ водоносного горизонта гидрогеологические карты по месторождениям (участкам) составляются обычно на топографической основе в масштабах от 1:5000 до 1:50000.

6.12. Для оценки и прогнозирования качества подземных вод по району месторождения необходимо иметь комплект специализированных карт гидрогеохимической направленности.

6.13. Методика и объем проведения основных видов поисковых, оценочных и разведочных работ определяются сложностью гидрогеологических условий месторождения, стадией и целевым назначением работ, заявленной потребностью в воде  и намеченной схемой водозабора.

6.14. Скважины по своему назначению подразделяются на поисковые (картировочные), разведочные, разведочно-эксплуатационные и наблюдательные. Конструкции скважин, их диаметры и глубина определяются в каждом конкретном случае проектом работ в зависимости от целевого назначения скважины. Во всех случаях диаметры и глубины скважин должны обеспечить возможность установки оборудования для проведения откачки и наблюдений за положением уровней при откачках. Следует учитывать наличие всех ранее пробуренных на разведываемой площади скважин и оценить возможность их использования.

6.14.1. При определении глубин и диаметров скважин, их размещения необходимо учитывать возможность использования одних и тех же скважин для различных целей на разных стадиях геологоразведочных работ или в ходе эксплуатации месторождения, На многопластовых месторождениях необходимо предусматривать возможность испытаний в одной и той же скважине нескольких водоносных горизонтов раздельного или совместного. Для некоторых типов месторождений, характеризующихся крайней невыдержанностью литологического состава и мощности водовмещающих пород целесообразно в местах бурения разведочно-эксплуатационных скважин предварительно проходить картировочные скважины небольшими диаметрами с проведением стандартного каротажа или специального комплекса геофизических исследований.

6.14.2. При размещении разведочных и наблюдательных скважин необходимо учитывать специфические условия и масштабы различных типов месторождений подземных вод, степень их сложности и необходимость решения определенных задач на каждой стадии поисково-разведочных работ.

6.14.3. При поисках и оценке месторождений подземных вод, приуроченных к аллювиальным и коренным отложениям речных долин, скважины первоначально должны задаваться таким образом, чтобы можно было проследить изменение литологического состава, мощности и фильтрационных свойств водовмещающих пород и качества подземных вод по направлениям наибольшей изменчивости этих параметров. С этой целью скважины следует располагать по профилю вдоль долины реки, а затем на выявленных наиболее перспективных участках – по поперечникам, секущим долину и заканчивающимся на коренном берегу. На стадии оценки месторождений и разведки на выбранном перспективном участке (участках) производится сгущение скважин в продольном профиле и при необходимости разбуриваются дополнительные поперечные профили. Для определения расчетных гидрогеологических параметров и характера взаимосвязи подземных и поверхностных вод закладываются специальные кусты скважин, количество которых на каждом перспективном участке определяется размерами участка и степенью однородности отложений.

6.14.4. При поисках и оценке месторождений подземных вод, приуроченных к артезианским бассейнам, скважины целесообразно располагать по взаимо пересекающимся профилям для получения характеристики пространственного изменения фильтрационных свойств, мощности водовмещающих пород и качества подземных вод по площади. Несколько скважин должны быть пройдены до регионального водоупора для изучения изменения качества воды в разрезе. При оценке месторождений и их разведке производится сгущение скважин в пределах выбранного участка с целью уточнения его границ. Закладываются  опытные кусты скважин для определения гидрогеологических параметров и изучения взаимосвязи водоносных горизонтов.

6.14.5. Бурение разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин при  разведке всех типов месторождений подземных вод производится в пределах водозаборного участка применительно к намеченной схеме водозабора с учетом ранее пробуренных скважин. Конструкции разведочно-эксплуатационных скважин должны обеспечивать возможность их последующей эксплуатации с проектной производительностью. Количество скважин, разбуриваемых по намеченной схеме водозабора, определяется группой сложности месторождения и самой схемой. В относительно однородных по фильтрационным свойствам водоносных горизонтах  на месторождениях первой и второй получение достоверной и достаточной информации достигается путем бурения разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин в схеме водозабора в количестве порядка 15-20 процентов от числа проектных эксплуатационных скважин на крупных месторождениях и нескольких разведочных скважин на средних и мелких месторождениях. В весьма неоднородных пластах (месторождения третьей группы) на месте каждой проектной эксплуатационной скважины должна быть пробурена разведочная или разведочно-эксплуатационная скважина. При необходимости разведочные скважины могут проходиться за пределами водозаборного участка для уточнения геологического строения, гидрогеологических условий месторождения и граничных условий оцениваемой площади.

6.15. При поисках и оценке месторождений подземных вод в ограниченных по площади структурах и массивах трещинных и трещинно-карстовых пород по данным площадных геофизических исследований и бурения отдельных скважин должны быть выявлены площади (участки, зоны) с повышенными фильтрационными свойствами водовмещающих пород и хорошим качеством воды. При оценке месторождений и  их разведке необходимо установить границы структуры и изучить закономерности изменения фильтрационных свойств водовмещающих пород и качества подземных вод по площади и в разрезе.

6.16. Наиболее рациональная схема водозабора (количество эксплуатационных скважин, расстояния между ними, схема их расположения, нагрузки) определяются гидрогеологическими и технико-экономическими факторами.

6.16.1. Глубина разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин определяется гидрогеологическими условиями разведываемого месторождения, а в некоторых случаях также заданной потребностью в подземных водах. Водоносные горизонты небольшой мощности целесообразно вскрывать до водоупорного ложа. В водоносных горизонтах значительной мощности необходимо изучить фильтрационные свойства водовмещающих пород и химический состав подземных вод по вертикали и на основании полученных данных выявить наиболее продуктивную часть водоносного горизонта и установить оптимальную глубину скважин, обеспечивающую наиболее эффективную работу проектируемого водозабора при заданной потребности. По данным бурения разведочных и разведочно-эксплуатационных скважин определяется проектная глубина эксплуатационных скважин.

6.16.2. Эксплуатационные скважины на участке инфильтрационного водозабора с круглогодичным питанием за счет привлечения поверхностного стока целесообразно закладывать в виде линейного ряда вдоль русла реки. Если водозабор рассчитывается на периодическую сработку естественных запасов подземных вод с последующим их восполнением в паводковый период, скважины целесообразно располагать на участках долины, где мощность и проницаемость водовмещающих пород являются наибольшими и обеспечиваются условия восполнения запасов.

6.17. При разведке проводятся наземные геофизические исследования и геофизические исследования в скважинах должны опережать буровые и опытные работы и проводиться на месторождениях (участках) с наиболее сложными гидрогеологическими и гидрогеохимическими условиями. Наземные геофизические исследования включают методы электроразведки и сейсморазведки, в некоторых случаях используется магниторазведка и др.

6.17.1. Наземные геофизические исследования проводятся с целью:

– литологического расчленения разреза;

– изучения условий залегания водовмещающих пород;

– выявления участков водоносного горизонта с наиболее благоприятными условиями для формирования эксплуатационных запасов;

– оценки изменчивости фильтрационных свойств водовмещающих пород;

– минерализации подземных вод и др.

6.17.2. Геофизические исследования в скважинах проводятся для уточнения геологического разреза, выявления особенностей изменения фильтрационных свойств водовмещающих пород и качества воды в разрезе, определения эффективной мощности водоносного горизонта и интервалов установки фильтров, изучения взаимосвязи водоносных горизонтов, величины водопритока по интервалам, оценки гидрогеологических параметров, а также для изучения технического состояния скважин и фильтров при опытно-фильтрационных работах. Методы исследований: электро- и электромагнитный каротаж, радиоактивный каротаж, кавернометрия, расходометрия и др.

6.18. Из пробуренных при геологоразведочных работах или существующих скважин проводятся пробные, опытные одиночные и кустовые, опытно-эксплуатационные откачки (выпуски) и нагнетания (наливы) воды. Продолжительность опытно-фильтрационных исследований в каждом конкретном случае определяется исходя из решаемых задач и природных условий месторождения.

6.18.1. Пробные откачки проводятся из всех поисковых и наблюдательных, а также из некоторых разведочных скважин для предварительной оценки  фильтрационных свойств водовмещающих пород по площади и разрезу и качества подземных вод для получения сравнительной характеристики различных участков распространения основных водоносных горизонтов и выбора перспективной площади (горизонтов, зон) для разведочных работ. Они осуществляются с одним понижением уровня продолжительностью 0,5-1 суток. На стадии разведки пробные откачки проводят из разведочных или разведочно-эксплуатационных скважин для определения их возможной производительности. В ряде случаев пробные откачки проводятся для поинтервального гидродинамического и гидрохимического опробования скважин в процессе их бурения для надежного выделения наиболее благоприятных интервалов по степени водоносности и качеству воды.

6.18.2. Опытные откачки (одиночные, кустовые и групповые) проводятся на этапе оценки или разведки с целью определения основных гидрогеологических параметров (коэффициентов фильтрации, водопроводимости, пьезо- и уровнепроводности, водоотдачи, приведенного радиуса влияния), изучения граничных условий и взаимосвязи водоносных горизонтов, связи подземных и поверхностных вод, характера зависимости дебита скважины от понижения уровня воды, выявления закономерностей изменения уровней воды и дебита во времени, определения величин срезок уровней при взаимодействии скважин, а также для изучения изменения качества подземных вод во времени в зависимости от режима водоотбора, для установления оптимального проектного дебита скважин и режима эксплуатации.

6.18.3. На месторождениях с простыми гидрогеологическими (или гидрохимическими) условиями опытные одиночные откачки проводятся при одном понижении уровня. Опытные одиночные откачки проводятся с целью установления зависимости между дебитом скважины и понижением уровня воды в ней, а также для изучения качества подземных вод и ориентировочной оценки  водопроводимости водоносных горизонтов. На месторождениях со сложными гидрохимическими условиями и с весьма сложными условиями формирования эксплуатационных запасов подземных вод опытные откачки проводятся при 2-х, реже 3-х понижениях уровней воды. Разница в дебитах в сложных и весьма сложных условиях должно быть не менее полутора – двух раз. Продолжительность опытных одиночных откачек не должна превышать 1-2 суток.

6.18.4. Кустовые откачки проводятся для определения основных гидрогеологических параметров, получения исходных данных, характеризующих условия питания, взаимодействие между водоносными горизонтами и с поверхностными водотоками и водоемами, изучения граничных условий, определения величин срезок при взаимодействии скважин. Кустовые откачки следует проводить в течение времени, обеспечивающего квазистационарный режим фильтрации в пределах куста скважин. Продолжительность их зависит от гидрогеологических условий участка водозабора (месторождения). Для напорных водоносных горизонтов, разделенных слабопроницаемыми слоями незначительной мощности, продолжительность их составляет 5-10 суток и 10-15 суток – для безнапорных. Для оценки взаимодействия между водоносными горизонтами, разделенных выдержанными по мощности слабопроницаемыми слоями продолжительность кустовых откачек может составлять

20-30 суток.

6.18.5. Групповые откачки проводятся для изучения условий взаимосвязи между водоносными горизонтами, подземными и поверхностными водами и для определения основных гидрогеологических параметров (водопроводимости, пьезопроводности, параметров перетекания, суммарного сопротивления русловых отложений) в случаях, когда отбор воды из одиночной скважины не может обеспечить необходимую точность расчетов в связи с незначительными величинами понижений уровня. Их целесообразно проводить из концентрированных узлов опытных скважин, что позволяет получить большее понижение уровня, чем при рассредоточенном водоотборе. При разведке месторождений 1-й группы можно ограничиться проведением опытных откачек с дебитом близким к проектному.

6.18.6. Опытно-эксплуатационные откачки проводятся из одной или группы скважин только при разведке месторождений в сложных гидрогеологических и гидрохимических условиях на стадии разведки (при разведке месторождений второй и третьей группы). Кроме этого, опытно-эксплуатационные откачки проводятся при разведочных исследованиях по искусственному подпитыванию водозаборов, а также для обоснования сложных систем водозаборов (горизонтальных, лучевых). Целью опытно-эксплуатационных откачек является установление закономерностей изменения уровней подземных вод или их качества при заданном водоотборе. При исследованиях по искусственному подпитыванию водозаборов или применении сложных их систем дается оценка эффективности работы таких водозаборов в конкретных гидрогеологических условиях. Количество ступеней расхода определяется целевым назначением откачек и гидрогеологическими условиями участка. В большинстве случаев целесообразно назначать один максимальный дебит, близкий к проектному. При разведке месторождений третьей группы в сложных гидрогеологических условиях  опытно-эксплуатационные откачки проводятся с дебитом, близким к проектному.

6.18.7. В сложных гидрохимических условиях на месторождениях второй и третьей групп проведение опытно-эксплуатационных откачек целесообразно только при наличии опасности подтягивания некондиционных вод в вертикальном разрезе или в случае расположения водозабора в непосредственной близости от контура распространения некондиционных подземных вод. Продолжительность опытно-эксплуатационных откачек в зависимости от конкретных природных условий, как правило, составляет 1,5-2 месяца и должна быть достаточной для оценки влияния границ пласта и не превышать 6 месяцев.

6.19. Методика проведения опытных откачек (выбор типа откачки, количество и положение наблюдательных скважин, продолжительность откачек, количество ступеней расхода) определяются целевым назначением откачки, гидрогеологическими условиями и стадией проведения разведочных работ и в каждом конкретном случае определяется проектом работ. Общими требованиями к опытным откачкам являются:

– их непрерывность при заданном расходе;

– постоянство дебита или понижения уровня воды в скважине;

– достижение на конец откачек в опытных и наблюдательных скважинах величин понижения уровня воды, превышающих погрешности измерения уровня;

– обязательное проведение наблюдений за восстановлением уровня воды в опытных и наблюдательных скважинах после окончания откачек;

– обеспечение отвода откачиваемой воды на расстояние, исключающее обратное поступление ее в опробуемый водоносный горизонт в зоне влияния откачки;

– осуществление комплекса мероприятий по охране окружающей среды при откачках подземных питьевых и технических вод.

6.19.1. Расстояния между центральными и наблюдательными скважинами при проведении кустовых откачек должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы разность понижений в соседних наблюдательных скважинах и величина понижения уровня в дальней наблюдательной скважине на конец откачки значительно превышали погрешности при измерении уровня и были представительными для дальнейших расчетов. Продолжительность опытных откачек и расстояния между центральной и наблюдательными скважинами должны быть такими, чтобы наблюдательные скважины располагались в зоне квазистационарного режима.

6.19.2. Опытные откачки с несколькими ступенями расхода или понижения уровня проводятся для определения зависимости между дебитом и понижением, главным образом из разведочно-эксплуатационных скважин на стадии разведки, когда дебит скважин при опытной откачке существенно меньше проектного. Особенно это требуется при изучении безнапорных водоносных горизонтов малой мощности или приуроченных к неравномерно трещиноватым породам.

6.20. Опытные и опытно-эксплуатационные откачки из скважин, включенных в схему водозабора и используемых для обоснования запасов, должны проводиться в режиме и с дебитами, соответствующими проектным. Для обоснования запасов в случае заявленного прерывистого режима эксплуатации в течение суток проводятся откачки с постоянным расходом, а также в прерывистом режиме с дебитом, величина которого увеличивается на поправочный коэффициент, определенный по соотношению продолжительности суток и планируемого времени прерывистого режима эксплуатации. Это необходимо для подтверждения неизменности качества при различных режимах водоотбора и сохранения динамического уровня в пределах допустимого.

6.21. При изучении естественных ресурсов как источника формирования запасов подземных вод проводятся водно-балансовые исследования для получения количественных характеристик приходных и расходных элементов водного баланса: режим инфильтрации атмосферных осадков, испарение с водной поверхности и зеркала грунтовых вод, разгрузка подземных вод, отбор подземных вод и др.

6.22. При производстве поисково-разведочных работ должны быть получены данные, характеризующие как естественный режим по сезонам года за многолетний период, так и нарушенный режим подземных вод в районах действующих водозаборов.

6.22.1. Наблюдения за естественным режимом подземных вод имеют особое значение при разведке месторождений грунтовых и неглубокозалегающих напорных вод, режим которых тесно связан с метеорологическими и гидрологическими факторами. Эти наблюдения должны проводиться по специально оборудованной наблюдательной сети (наблюдательные скважины, водомерные посты) с целью решения следующих основных задач:

– определение минимальных, средних и максимальных мощностей водоносных горизонтов и связанных с ними величин максимально возможных понижений уровня воды;

– уточнение условий взаимосвязи поверхностных и подземных вод, а также подземных вод различных водоносных горизонтов;

– оценка размеров естественного питания водоносного горизонта по сезонам года;

– получение данных для введения поправок в ход снижения уровней при опытных и опытно-эксплуатационных откачках, связанных с необходимостью учета естественных изменений уровня;

– определение расчетных гидрогеологических параметров (коэффициентов пьезопроводности и уровнепроводности, коэффициентов фильтрации разделяющих слабопроницаемых слоев и др.) по данным изменений уровней подземных вод;

– изучение характера изменения качества подземных вод в годовом и многолетнем периоде.

6.22.2. Непрерывность наблюдений за естественным режимом подземных вод должна составлять не менее года. Частота замеров при режимных наблюдениях определяется характером решаемой задачи и закономерностями изменения элементов режима и устанавливается проектом работ.

6.22.3. При проведении разведочных работ на подземные воды на участках или в районах действующих водозаборов, гидрогеологические исследования должны начинаться с изучения опыта их эксплуатации с целью решения следующих основных задач:

– оценка или переоценка запасов подземных вод на участках действующих водозаборов с неутвержденными запасами или с ранее утвержденными запасами;

– использование опыта эксплуатации водозаборов на вновь разведуемых месторождениях в аналогичных гидрогеологических условиях при оценке запасов подземных вод;

– оценка взаимовлияния действующих и вновь разведанных водозаборов, влияния отбора подземных вод на поверхностные водные источники, экологические и другие природные условия данного района.

6.22.4. Наблюдения за нарушенным режимом подземных вод в районах действующих водозаборов включают в себя наблюдения за уровнями воды в эксплуатационных и специальных наблюдательных скважинах, химическим составом подземных вод и дебитом водозаборных скважин. В том случае, когда на водозаборе проводятся специальные наблюдения по изучению режима необходимо получить данные этих наблюдений и провести контрольные замеры. Если же на водозаборе специальные режимные наблюдения не проводятся, необходимо организовать цикл таких наблюдений, предусмотрев для этого бурение и оборудование специальных наблюдательных скважин. В комплекс наблюдений обязательно должны быть включены контрольные замеры дебитов действующих водозаборных скважин и уровней воды в них.

6.22.5. При отсутствии на действующих водозаборах специальных наблюдательных скважин их бурение и оборудование должно быть проведено в самом начале разведочных работ. Наблюдательные скважины следует оборудовать не только на эксплуатируемые водоносные горизонты, но и на смежные питающие водоносные горизонты, а в отдельных случаях и на разделяющие слабопроницаемые слои.

6.22.6. На водозаборах, где уже происходит изменение качества отбираемых вод, при необходимости следует заложить дополнительные наблюдательные  скважины для выяснения источника загрязнения подземных вод. Количество, схема расположения наблюдательных скважин и частота наблюдений определяются типом месторождения, его граничными условиями и системой расположения водозаборных скважин и в каждом конкретном случае устанавливаются проектом работ.

6.22.7. Исследования в районах действующих водозаборов должны включать в себя сбор и обобщение данных по истории работы водозабора (изменения количества водозаборных скважин, их расхода и уровня подземных вод за период эксплуатации) и, в необходимых случаях, проведение специальных опытных работ (остановка и пуск скважин для уточнения гидрогеологических параметров), а также проведение геофизических исследований для изучения технического состояния скважин.

6.23. Топогеодезические работы проводятся для инструментальной привязки (в плане и по высоте) буровых скважин, а также для составления детальных топографических планов участков водозаборов и гидрогеологических разрезов.

6.24. Для изучения химического состава, микробиологических и органолептических показателей производится отбор проб воды на всех стадиях геологоразведочных работ как при бурении скважин и проведении из них откачек различного назначения, так и при наблюдении за режимом подземных вод оцениваемого и смежных с ним водоносных горизонтов, поверхностных водотоков и водоемов. Отбор проб воды по оцениваемому водоносному горизонту производится обязательно из всех скважин, используемых при оценке запасов подземных вод в пределах участка  разведки, а также из других источников и поверхностных водоемов в зоне влияния водозабора.

6.24.1. Частота отбора проб и их количество определяются сложностью гидрохимических условий. Количество и виды анализов, а также перечень подлежащих определению компонентов устанавливаются в зависимости от гидрогеологических и гидрохимических условий участка и целевого использования подземных вод. На полный химический анализ отбираются пробы:  при пробных откачках – 1 проба в конце ее; при опытных – в начале, середине и конце; при опытно-эксплуатационных откачках – обычно 4–5 проб равномерно в течение всей откачки. Для большей части проб проводится сокращенный химический анализ, для двух-трех и реже более – полный с определением всех микрокомпонентов и макрокомпонентов, в том числе и токсичных, санитарно-микробиологический и радиологический. В условиях изменчивости химического состава или невозможности достижения стабилизации качества подземных вод в процессе откачек отбираются пробы в количестве, обеспечивающем возможность экстраполяции или прогноза изменения качественного состава в зависимости от величины и режима водоотбора.

6.24.2. Перечень подлежащих определению компонентов устанавливается в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов по гигиенической оценке качества воды, для питьевых вод и требованиями водопотребителей для технических вод.

6.24.3. В районах возможного загрязнения подземных вод промышленными, бытовыми и другими сточными водами, а также веществами, применяемыми при агрохимической деятельности, по согласованию с местными органами государственного санитарного надзора следует определить характерные для данного участка загрязняющие компоненты. В нефтегазоносных районах в подземных водах дополнительно должны определяться нефтепродукты и состав газов. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих компонентов устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

6.24.4. Отбор, хранение и транспортирование проб воды, а также производство химических анализов осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Анализы должны быть выполнены по стандартизированным и аттестованным в установленном порядке методикам в аккредитованных лабораториях для выполнения соответствующих видов исследований.

6.25. Для получения данных, необходимых для характеристики санитарных условий оцениваемой площади, проводится санитарное обследование с участием заказчика, органов местного управления, проектной организации и местных органов государственного санитарного надзора. Санитарное обследование включает в себя визуальное выявление всех очагов и источников возможного загрязнения подземных вод. Результаты обследования должны учитываться при выборе эксплуатируемых водоносных горизонтов, водозаборных участков и схемы будущего водозабора. При необходимости проходятся специальные скважины для изучения характера и степени загрязненности подземных вод и оконтуривания ореолов загрязнения.

6.26. При разведке месторождений подземных вод необходимо получить данные для разработки мероприятий по охране недр и окружающей среды применительно к выбранному способу сброса использованных вод. При подземном захоронении необходимо оценить их совместимость с подземными водами поглощающего горизонта.

Способ и места сброса использованных вод должны быть согласованы с местными органами государственного санитарного надзора, при подземном захоронении – с территориальными органами Минприроды и горного надзора, при сбросе в открытые водоемы – с территориальными органами Минприроды, при сбросе в канализацию – с местными исполнительными распорядительными органами Республики Беларусь.

6.27. При разведке инфильтрационных водозаборов в долинах рек необходимо согласование с территориальными органами Минприроды.

6.28. Месторождение подземных вод является подготовленным для промышленного освоения в случае, если его природные условия и условия эксплуатации изучены с достоверностью и детальностью, обеспечивающих отнесение запасов по основным критериям, изложенным в к категориям А или В, позволяющим осуществлять дальнейшую эксплуатацию (категория А), реконструкцию и расширение водозабора (категория А или В), или его проектирование и строительство (категория В).

6.29. Запасы категории С1 служат основой для постановки разведочных работ на месторождении (участке) подземных вод. По решению Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых может быть предоставлено право опытно-промышленной эксплуатации на базе запасов категории С1. Длительность опытно-промышленной эксплуатации устанавливается исходя из достигнутой степени изученности и сложности гидрогеологических и гидрохимических условий участка, и не может превышать 3-5 лет. На месторождении (участке месторождения) по истечении указанного срока по результатам опытно-промышленной эксплуатации и на основании режимных наблюдений (мониторинг) недропользователь представляет на государственную экспертизу отчетные материалы с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод  по более высоким категориям (А или В).

6.30. Подготовленные для промышленного освоения запасы категории А или В предназначены для покрытия первоочередной потребности  в воде. Перспективная потребность должна обеспечиваться запасами не ниже категории С1.

6.31. Месторождения с запасами категории С2 не могут относиться к подготовленным для промышленного или опытно-промышленного освоения. Эти запасы предназначены для оценки и учета потенциальных возможностей месторождений подземных вод, а также для обоснования целесообразности постановки на них поисково-оценочных или разведочных работ.

6.32. Необходимая и целесообразная степень изученности месторождений,  подготовленных для промышленного освоения, определяется степенью сложности гидрогеологических условий и затратами средств на производство разведочных работ.

6.33. Качество подземных вод на подготовленных для промышленного освоения месторождениях должно быть изучено по всем показателям их целевого использования.

6.34. На вовлеченных в промышленное освоение месторождениях должны производиться:

– систематические режимные наблюдения за количеством и качеством отбираемых подземных вод, понижением уровней в водозаборных и наблюдательных скважинах, санитарные и экологические обследования;

– доразведка недостаточно изученных частей месторождения и обособленных его участков.

6.35. По результатам указанных работ на вовлеченных в промышленное или опытно-промышленное освоение месторождениях подземных вод осуществляется перевод запасов категорий С1 и С2 в более высокие категории и подсчет выявленных запасов с последующей государственной экспертизой.

6.36. Подготовленность к эксплуатации разведанных месторождений подземных питьевых и технических вод устанавливается на основании государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

Раздел 7. Требования к подсчету запасов подземных вод

7.1. Подсчет запасов подземных вод включает в себя определение количества воды, которое может быть получено на месторождении с помощью рациональных в технико-экономическом отношении водозаборных сооружений при заданном режиме эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям ее целевого использования в течение расчетного срока водопотребления.

7.1.1. Запасы подземных вод подсчитываются в кубических метрах в сутки. В промышленных водах определяется также количество имеющих промышленное значение компонентов (в тоннах), которое может быть получено на месторождении за расчетный срок его разработки без учета потерь при его переработке.

Определение стабильности состава и качества минеральных и минерализованных промышленных вод в процессе разработки месторождения являются одной из важнейших задач оценки запасов, особенно в сложных гидрохимических условиях.

7.1.2. Подсчет запасов подземных вод включает в себя оценку ряда взаимосвязанных элементов:

– определение расчетной производительности водозаборных сооружений в пределах оцениваемых месторождений и их отдельных участков;

– оценку обеспеченности запасов подземных вод естественными, искусственными и привлекаемыми источниками формирования с учетом изменений в течение всего расчетного срока эксплуатации;

– прогнозные расчетные понижения уровней подземных вод на конец расчетного срока эксплуатации и их сопоставление с величиной допустимого понижения;

– прогнозные расчеты возможных изменений качества подземных вод (или обоснование его сохранения в заданных пределах без изменений в течение расчетного срока эксплуатации);

– оценку защищенности подземных вод оцениваемых горизонтов от загрязнения;

– расчет границ поясов зон санитарной охраны и обоснование возможности их создания;

– оценку области влияния оцениваемого водозабора и его взаимодействия в этой области с другими существующими и проектируемыми водозаборами, а также с дренажными водопоглощающими системами, находящимися в зоне влияния оцениваемого месторождения;

– оценку воздействия оцениваемого водозабора в области его влияния на поверхностные водные объекты, а также другие компоненты природный среды, которые могут быть подвержены изменениям вследствие добычи подземных вод (снижение уровня вод, оседание земной поверхности, активизация экзогенных геологических процессов и др.);

– геолого-техническое обоснование возможности освоения оцениваемого месторождения, включая схему и конструкцию водозаборных сооружений, а также расчетные дебиты скважин и других каптажных сооружений;

– классификацию подсчитанных запасов по категориям и оценку их подготовленности к последующим этапам проектирования или эксплуатации.

7.1.3. Перечисленные элементы подсчета запасов подземных вод должны входить в подсчет запасов. Состав, содержание и степень детальности подсчета запасов зависит от сложности гидрогеологических условий, степени изученности месторождений, стадии геологоразведочных работ.

7.2. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод проводится различными методами:

– гидродинамическим (аналитически или математическим моделированием);

– гидравлическим;

– балансовым;

– гидрогеологической аналогии;

– совместного применения перечисленных методов.

7.2.1. Оценка запасов подземных вод гидродинамическим методом заключается в расчетах водозаборных сооружений при принятых начальных и граничных гидрогеологических условиях и фильтрационных параметрах водоносного горизонта в пределах рассматриваемой области фильтрации.

7.2.1.1. Для месторождений первой и второй групп по сложности гидрогеологических условий целесообразно применять гидродинамические методы оценки запасов. Основой для оценки запасов гидродинамическим методом служат опытные откачки. При простых гидрогеологических условиях (однородные фильтрационные и емкостные свойства, прямолинейные границы водоносных пластов с неизменяющимися условиями на границах) следует применять аналитические зависимости, которые дают необходимую точность для решения практических задач.

7.2.1.2. В сложных гидрогеологических условиях (существенная неоднородность гидрогеологических параметров, сложность границ пласта и контуров некондиционных вод, изменение во времени источников формирования запасов и др.) целесообразным является применение метода математического моделирования.

7.2.1.3. Использование методов математического моделирования эффективно при региональной оценке запасов в районах с большим количеством существующих и (или) проектируемых водозаборов, а также в случае рассмотрения нескольких вариантов размещения водозаборных скважин и меняющимся отбором воды из них.

7.2.1.4. В районах действующих водозаборов применение математического моделирования для оценки запасов позволяет уточнить граничные условия и гидрогеологические параметры водоносных пластов путем решения обратных и инверсных задач. Методы математического моделирования  позволяют количественно оценить отдельные источники формирования запасов, а также прогнозировать влияние водозаборов на прилегающие территории.

7.2.2. При оценке запасов гидравлическим методом определяется расчетный дебит водозабора или прогнозные понижения уровня в скважинах по эмпирическим данным, полученным в процессе проведения опытно-фильтрационных работ, учитывающим комплексно влияние различных факторов, определяющих режим работы водозабора.

Оценка запасов гидравлическим методом заключается в определении опытным путем величины понижений уровня воды и срезок уровней во взаимодействующих скважинах при установившемся режиме фильтрации, а при неустановившемся режиме – установление опытным путем эмпирического закона зависимости снижения уровня, соответствующего данному водоотбору, и времени. В этом случае гидравлический метод применяется для оценки запасов месторождений третьей группы. При установившемся движении этот метод может быть использован для оценки запасов в условиях обеспеченного их восполнения, но при существенной неоднородности водовмещающих пород. При неустановившемся движении гидравлический метод может применяться также для месторождений 2-й группы с неоднородными и весьма неоднородными свойствами водовмещающих пород, но в сочетании с гидродинамическими методами. Возможность сохранения требуемого качества подземных вод на расчетный срок эксплуатации устанавливается по опытным данным гидрогеологических и гидрогеохимических опробований.

7.2.3. Оценка запасов балансовым методом – определение объема воды, который может быть отобран водозабором в течение срока эксплуатации за счет сработки естественных запасов, частичного перехвата естественного потока и привлекаемых источников питания. Балансовый метод обязательно должен использоваться при оценке обеспеченности запасов более высоких категорий в ограниченных структурах и является вспомогательным и может применяться при оценке отдельных составляющих запасов по низким категориям (C2 и иногда С1).

7.2.4. Метод гидрогеологической аналогии заключается в определении модуля запасов оцениваемого водоносного горизонта в пределах наиболее изученных участков по данным разведочных работ или эксплуатации действующих водозаборов. Запасы подсчитываются по рассчитанному модулю в соответствии с оцениваемой площадью или длиной рассматриваемого участка. Для использования метода аналогии необходимо доказать идентичность гидрогеологических условий и источников формирования запасов оцениваемой площади и участка-аналога. Такая модель может быть названа полной. В случае, когда с наиболее изученного месторождения на вновь оцениваемые переносятся только отдельные факторы (параметры, граничные условия и др.), которые не могут быть надежно определены в процессе разведки, аналогия может быть частичной.

7.2.5. При оценке запасов подземных вод по категориям, обосновывающим выделение капиталовложений на проектирование и строительство водозаборов, должны быть установлены основные гидрогеологические параметры и условия эксплуатации:

– коэффициенты водопроводимости, пьезопроводности, уровнепроводности, водоотдачи; сопротивление русловых отложений, коэффициенты фильтрации разделяющих слоев и коэффициенты перетекания - на участке разведки по данным опытных кустовых откачек и наблюдений за режимом подземных вод. На действующих водозаборах гидрогеологические параметры целесообразно определять на основании анализа режима уровня воды и дебита при эксплуатации;

– допустимое понижение уровня в условиях осушения пласта - по данным опытных работ. При этом должны быть установлены закономерности изменения фильтрационных свойств водовмещающих пород в вертикальном разрезе и достаточность остаточного столба воды для обеспечения проектируемого расхода и нормальной работы насоса. Глубина динамического уровня не должна превышать возможную для насоса высоту подъема воды.

7.3. Подсчет запасов подземных вод производится применительно к существующей водохозяйственной обстановке. В случае, когда имеются проекты ее изменения (создание водохранилищ, каналов, изменение поверхностного стока и др.), оценивается влияние проектируемых мероприятий на работу намечаемого водозабора и определяется целесообразность переоценки в последующем запасов подземных вод. При оценке водохозяйственной обстановки должен учитываться также существующий или проектируемый сброс воды от действующего или намечаемого водозабора. Это относится к ранее освоенным, так и разведанным месторождениям в том же речном бассейне.

7.4. При подсчете запасов подземных вод для орошения земель суммарный годовой объем отбора воды при заданном расчетном (непрерывном, равномерном) и заданном (неравномерном, ограниченном во времени) режимах водопотребления принимается одинаковым. В расчетной схеме водозабора должна быть предусмотрена возможность обеспечения максимальной величины заданного водоотбора. При планируемом наращивании водоотбора по очередям подсчет запасов подземных вод производится в соответствии с проектным графиком его изменения.

7.5. Подсчет запасов подземных вод с учетом искусственного подпитывания водозаборов проводится применительно к намечаемой схеме и режиму работы водозабора, с учетом конструкции системы искусственной инфильтрации.

7.6. Оценка производительности водозаборных сооружений должна производиться применительно к обоснованным их схемам и конструкциям, включая типы каптажей и проектных нагрузок на них. Степень обоснования должна соответствовать достигнутой изученности оцениваемого месторождения и стадии принимаемых проектных решений, определяющих категории подсчета запасов, и зависит от типа месторождений и сложности конструкции сооружений.

7.7. Прогнозные расчеты возможных изменений качества воды проводятся на месторождениях, где имеются природные или техногенные источники некондиционных вод на площади распространения водоносных горизонтов, либо источники загрязнения на поверхности или в грунтовых водах.

Необходимо установить  расчетное продвижение контура некондиционных вод к водозабору и выполнить расчет содержания критических концентраций некондиционных компонентов в отдельных водозаборных скважинах и в смешанной воде водозабора. При подтягивании некондиционных вод к водозаборным сооружениям может быть сокращен расчетный срок эксплуатации или разработаны мероприятия по защите от загрязнения подземных вод. Они могут включать лимитирование расчетного расхода водозабора и отдельных водозаборных скважин, или создание защитных дренажей, блокирующих подтягивание некондиционных вод. Если качество воды может быть доведено путем водоподготовки (обезжелезивание, фторирование и др.) до существующих требований, должны быть даны необходимые рекомендации. При закачке подземных вод в другие водоносные горизонты должна оцениваться их совместимость.

7.8. Оценка защищенности подземных вод от загрязнения из поверхностных водотоков при подсчете запасов выполняется исходя из геологического строения и литологического состава пород, перекрывающих оцениваемый водоносный горизонт.

Обоснование границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны регламентируется нормативами. Их положение зависит от степени защищенности подземных вод от загрязнения.

7.9. Оценка воздействия водозабора на различные компоненты природной среды заключается в определении:

– снижения уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта;

– снижения (уменьшение) уровней и расходов поверхностных водоемов и водотоков;

– величины оседания земной поверхности; возможной активизации экзогенных геологических процессов и др.

Перечень объектов оценки влияния эксплуатации на окружающую среду Республики Беларусь определяется типом месторождения, физико-географическими и геолого-гидрогеологическими особенностями его условий.

7.10. Подсчет запасов подземных вод производится на расчетный срок, который составляет 10 000 суток или определяется, в некоторых  случаях, исходя из общей обеспеченности эксплуатационных запасов источниками формирования, а также из возможности сохранения качества подземных вод в процессе разработки месторождения подземных вод, что обосновывается прогнозными расчетами. Расчетный срок эксплуатации исчисляется от даты утверждения запасов.