- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 10 февраля 2005 г. N 8/12119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 декабря 2004 г. N 38/37

О ТРЕБОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ

РАЗМЕЩЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

СОРТИРОВКУ И ПЕРЕРАБОТКУ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года "Об охране окружающей среды" в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года, Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1993 года "Об отходах" в редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2000 года и в целях реализации положений Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, принятой 22 марта 1989 года в г.Базеле, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Установить, что:

1.1. к объектам, осуществляющим сортировку и переработку коммунальных отходов (далее - объекты), относятся сортировочно-биомеханические заводы, заводы по термической переработке отходов и иные объекты, осуществляющие использование коммунальных отходов для производства продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг с обезвреживанием неиспользуемой части отходов;

1.2. размещение объектов осуществляется в соответствии с местной программой по обращению с отходами территориально-административной единицы Республики Беларусь (далее - программа), где планируется расположение таких объектов.

Программа разрабатывается и утверждается местными исполнительными и распорядительными органами и должна предусматривать:

анализ количественного и качественного состава коммунальных отходов, образующихся на территории территориально-административной единицы Республики Беларусь;

создание системы раздельного сбора коммунальных отходов, включающей установку контейнеров для раздельного сбора отходов у источника их образования;

наличие карты-схемы расположения объектов сбора отходов (контейнеров, контейнерных площадок);

наличие графиков и маршрутов сбора и вывоза коммунальных отходов на объекты;

наличие объектов, осуществляющих заготовку и (или) переработку вторичного сырья;

строительство объектов, осуществляющих переработку коммунальных отходов, и при необходимости объектов, осуществляющих сортировку коммунальных отходов;

строительство объектов размещения или обезвреживания опасных отходов, образующихся при сортировке коммунальных отходов и их последующей переработке;

другие мероприятия, необходимые для организации комплексного управления коммунальными отходами;

1.3. отвод земельных участков под строительство объектов осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле и иным законодательством Республики Беларусь;

1.4. размещение и эксплуатация объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, земель и с учетом требований, установленных в пункте 2 настоящего постановления;

1.5. проектирование, строительство, реконструкция, техническое переоснащение, ремонт и эксплуатация объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

2. К требованиям в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов относятся следующие требования:

2.1. по обращению с отходами, поступающими на объекты и образующимися в результате переработки отходов:

2.1.1. отходы, поступающие на объекты:

должны быть взвешены и учтены в соответствии с Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 ноября 2001 г. N 27 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 118, 8/7523);

должны быть отсортированы с целью извлечения:

вторичных материальных ресурсов, в том числе макулатуры бумажной и картонной, стекла, пластмассы, черных и цветных металлов, резиносодержащих отходов, текстиля и др. При этом количество извлекаемого вторичного сырья по каждому конкретному объекту должно поэтапно достичь уровня не менее 40% от общего объема коммунальных отходов, поступающих на объект;

опасных отходов, в том числе отходов, содержащих соединения тяжелых металлов, таких, как никель, кадмий, свинец, ртуть (батарейки, термометры и др.), которые подлежат обезвреживанию на специальных объектах, а в случае их отсутствия - безопасному для окружающей среды хранению до создания объектов или технологии по обезвреживанию таких отходов.

Отходы, поступающие на биомеханические заводы, должны соответствовать нормам состава и свойств коммунальных отходов согласно приложению 1;

2.1.2. отходы, образующиеся при переработке коммунальных отходов:

по количеству зольного остатка при переработке термическими методами не должны превышать 30% от общего количества отходов, подлежащих переработке на объекте;

должны использоваться или обезвреживаться непосредственно на объектах их образования или на иных объектах использования или обезвреживания;

временное хранение отходов, образовавшихся при переработке коммунальных отходов, в виде пыли, порошка должно исключать их попадание в окружающую среду, а транспортировка должна осуществляться специально оборудованными для этих целей транспортными средствами или в специальных емкостях;

компост, производимый из коммунальных отходов на сортировочно-биомеханических заводах, должен соответствовать нормам состава и свойств согласно приложению 2;

2.1.3. условия хранения отходов, подлежащих переработке на объектах, должны предусматривать предотвращение создания взрывоопасной концентрации метана, образующегося от разложения органической составляющей отходов в местах накопления (хранения) резервного (недельного) запаса отходов, и предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образовавшихся в местах накопления, хранения запаса отходов;

2.1.4. при хранении отходов с целью их переработки на объектах их количество не должно превышать недельный запас отходов для непрерывной (ритмичной) работы объектов с соблюдением санитарно-гигиенических требований;

2.2. по технологии сжигания отходов:

геометрия горячей зоны устройства для сжигания должна обеспечивать пребывание газов в зоне с температурой не ниже 850 град. C в течение не менее 2 секунд при концентрации кислорода не менее 6%;

устройство подачи отходов должно обеспечивать автоматическое прекращение их подачи при понижении температуры в камере сжигания ниже 850 град. C (начало работы, сбои в работе оборудования) и при превышении установленных ограничений по выбросам;

каждая технологическая линия по сжиганию должна быть оснащена не менее чем одним дополнительным устройством нагрева, которое должно включаться автоматически при снижении температуры в горячей зоне устройства по сжиганию ниже 850 град. C в процессе сжигания отходов, при этом дополнительное устройство нагрева должно работать на традиционном виде топлива;

энергия, извлекаемая при переработке коммунальных отходов, должна вовлекаться в хозяйственный оборот;

фильтровальные материалы, сорбенты, используемые в системах очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, должны регенерироваться или обезвреживаться безопасным для окружающей среды способом;

должен быть обеспечен автоматический контроль температурных параметров в горячей зоне устройства по сжиганию, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего постановления;

2.3. по охране атмосферного воздуха:

оборудование, используемое для снижения содержания в отходящих газах загрязняющих веществ, образующихся при технологических процессах переработки коммунальных отходов термическими методами - сжигание, в том числе при температуре более 2000 град. C, должно обеспечивать соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выше величин согласно приложению 3. При этом нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выражаются в концентрациях загрязняющих веществ в выбросах в граммах на кубический метр, миллиграммах на кубический метр, нанограммах на кубический метр и относятся к объемному содержанию кислорода 11% в сухом отходящем газе при нормальных условиях (0 град. C; 101,3 кПа);

наличие мероприятий по предотвращению аварий и ликвидации их последствий, в том числе связанных с превышением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и образования отходов;

наблюдения за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны проводиться в автоматическом режиме по следующим параметрам:

объем отходящих газов в реальных условиях и в пересчете на нормальные условия (0 град. C; 101,3 кПа; сухой газ);

температура в зоне горения, за котлом, после каждой ступени очистки и в трубе;

влажность (в точке измерения концентраций) отходящих газов;

концентрации твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, хлористого водорода, суммарного органического углерода и аммиака, в случае применения систем подавления оксидов азота с использованием соединений аммония;

автоматизированная система регистрации данных мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должна позволять получать информацию о расходах отходящих газов и концентрациях в них загрязняющих веществ в режиме реального времени, а также усредненные данные за 30 минут и за сутки;

периодичность контроля содержания фтористого водорода и тяжелых металлов в выбросах должна быть не реже одного раза в квартал, диоксинов / фуранов и полиароматических углеводородов - не реже двух раз в год, а для вводимых в эксплуатацию объектов в первые 12 месяцев эксплуатации - не реже одного раза в два месяца;

продолжительность отбора пробы для тяжелых металлов должна быть не менее 30 минут, для диоксинов / фуранов и полиароматических углеводородов - не менее 6 часов;

эксплуатация объектов по переработке коммунальных отходов должна осуществляться с учетом внедрения мероприятий по использованию вторичных энергетических ресурсов (наличие системы использования тепла или горючих газов (в зависимости от технологического процесса) для последующей выработки энергии);

для технологий и установок термической обработки и химического преобразования натуральных и синтетических веществ (термолиза и иных процессов подобного типа) с производством газа для дальнейшего использования нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся к объемному содержанию кислорода 5% при нормальных условиях (0 град. C; 101,3 кПа) и не должны превышать нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно приложению 4, при этом средние значения концентраций диоксинов / фуранов, полученные при отборе проб в течение не менее 6 часов, не должны превышать предельное значение выброса 0,1 нг/куб.м;

для газодвигательных установок, использующих в качестве топлива газ, полученный в процессе термической обработки и / или химического преобразования натуральных и синтетических веществ (термолиза и иных процессов подобного типа), нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся к объемному содержанию кислорода 5% при нормальных условиях (0 град. C; 101,3 кПа) и не должны превышать нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно приложению 5;

высота источников выбросов загрязняющих веществ, условия выхода из устья источника выброса газовоздушной смеси (отработанных газов, дымовых газов) при существующих и перспективных фоновых концентрациях должны обеспечивать соблюдение требований к качеству атмосферного воздуха в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Увеличение высоты трубы для обеспечения рассеивания с целью соблюдения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы допускается только после использования технических средств по сокращению их выбросов;

должна быть обеспечена система контроля и наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта;

2.4. по рациональному использованию и охране вод и земель:

на объекте необходимо:

организовать приборный учет на заборе воды, в системах повторного и оборотного водоснабжения, на выпусках сточных вод;

организовать зоны санитарной охраны на собственных водозаборах питьевого водоснабжения;

при отведении сточных вод в водные объекты качество сточных вод должно соответствовать требованиям, установленным законодательством;

максимально использовать воду в системах оборотного и повторного водоснабжения;

организовать лабораторный контроль за эффективностью работы очистных сооружений;

для объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, должны быть обустроены противофильтрационные экраны, оборудована режимная сеть наблюдательных скважин для наблюдений за состоянием подземных вод;

соблюдать законодательство по защите и охране земель, в том числе от загрязнения, эрозии, подтопления и других процессов разрушения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь Л.И.ХОРУЖИК

Министр

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь В.М.БЕЛОХВОСТОВ

- Приложение 1

к постановлению Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь

и Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

20.12.2004 N 38/37

НОРМЫ

СОСТАВА И СВОЙСТВ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПРИНИМАЕМЫХ

НА БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Норма | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Влажность | % | Не более 60 | ГОСТ 26713-86 |
| 2. | Реакция среды | рН | 4,5 - 7,0 | Установленная техдокументация |
| 3. | Содержание органического вещества | % на сухую массу | Не менее 45 | ГОСТ 26714-85 |
| 4. | Азот общий | % на сухую массу | Не менее 0,5 | ГОСТ 26715-85 |
| 5. | Отношение C/N |  | Не более 35 | ГОСТ 26715-85 |
| 6. | Содержание пищевых отходов | % | 25 - 55 | Методика исследования свойств твердых отходов М.: Стройиздат, 1980 |
| 7. | Содержание бумаги | % | 20 - 45 | Методика исследования свойств твердых отходов М.: Стройиздат, 1980 |
| 8. | Содержание стекла | % | Не более 8 | Методика исследования свойств твердых отходов М.: Стройиздат, 1980 |
| 9. | Суммарное содержание инертных материалов (металл, стекло, дерево, кожа, резина, камни, пластмасса) | % | Не более 25 | Методика исследования свойств твердых отходов М.: Стройиздат, 1980 |

- Приложение 2

к постановлению Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь

и Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

20.12.2004 N 38/37

НОРМЫ

СОСТАВА И СВОЙСТВ КОМПОСТА ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

┌─────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────┐

│  N  │    Показатели    │  Единица │   Норма    │   Метод контроля│

│ п/п │                  │ измерения│            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│  1  │        2         │      3   │     4      │         5       │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│1.   │Влажность         │      %   │Не более 50 │ГОСТ 26713-86    │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│2.   │Содержание        │% на сухую│Не менее 50 │ГОСТ 26714-85    │

│     │органического     │   массу  │            │                 │

│     │вещества          │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│3.   │Кислотность:      │     рН   │            │Установленная    │

│3.1. │свежего           │          │Не менее 6,0│техническая      │

│3.2. │после месячного   │          │Не менее 7,0│документация     │

│     │дозревания        │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│4.   │Размер частиц     │     мм   │Не более 25 │                 │

│     │компоста          │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│5.   │Содержание стекла:│   % на   │            │Методика         │

│5.1. │3 - 5 мм          │ исходящую│Не более 1,5│исследования     │

│5.2. │5 - 10 мм         │   массу  │Не более 0,2│свойств твердых  │

│5.3. │>10 мм            │          │     0      │отходов          │

│     │                  │          │            │М.: Стройиздат,  │

│     │                  │          │            │1980             │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│6.   │Содержание        │   % на   │Не более 0,9│        -        │

│     │полимерных        │ исходящую│            │                 │

│     │материалов        │   массу  │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│7.   │Содержание        │   % на   │Не более 2,5│        -        │

│     │прочих            │ исходящую│            │                 │

│     │балластных        │   массу  │            │                 │

│     │включений         │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│8.   │Содержание        │   % на   │            │ГОСТ 26715-85,   │

│     │удобрительных     │ исходящую│            │ГОСТ 26717-85,   │

│     │элементов:        │   массу  │            │ГОСТ 26718-85,   │

│8.1. │азот (N общий)    │          │Не менее 0,5│ГОСТ 26719-85    │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│8.2. │фосфор (Р2О5)     │          │Не менее 0,4│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│8.3. │калий (К2О)       │          │Не менее 0,3│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│8.4. │кальций (СаО)     │          │    2 - 5   │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│9.   │Отношение C/N     │          │Не более 30 │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│10.  │Содержание        │  мг/кг   │            │Атомно-          │

│     │микроэлементов:   │  сухой   │            │адсорбционный    │

│10.1.│кадмий (Cd)       │  массы   │Не более 5  │метод            │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.2.│мышьяк (As)       │          │Не более 10 │                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.3.│ртуть (Нg)        │          │Не более 10 │                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.4.│кобальт (Со) <1>  │          │Не более 25 │                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.5.│никель (Ni)       │          │Не более 100│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.6.│свинец (Рb)       │          │Не более 200│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│     │        3+        │          │            │                 │

│10.7.│хром (Сr  )       │          │Не более 300│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.8.│медь (Сu)         │          │Не более 300│                 │

├─────┼──────────────────┤          ├────────────┼─────────────────┤

│10.9.│цинк (Zn)         │          │Не более 500│                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│11.  │Титр-Коли         │     г    │  Не менее  │Оценочные        │

│     │                  │          │    0,01    │показатели       │

│     │                  │          │            │санитарного      │

│     │                  │          │            │состояния почвы  │

│     │                  │          │            │населенных мест  │

│     │                  │          │            │N 173/9-77       │

│     │                  │          │            │ГОСТ 17.4.2.01-81│

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.  │Яйца гельминтов   │   шт./кг │     0      │                 │

│     │(жизнеспособные)  │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│13.  │Патогенные        │   Клеток │     0      │                 │

│     │энтеробактерии    │          │            │                 │

├─────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│14.  │Энтеровирусы      │   Клеток │     0      │                 │

└─────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┘

------------------------------

<1> Подвижная форма кобальта.

- Приложение 3

к постановлению Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь

и Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

20.12.2004 N 38/37

НОРМАТИВЫ

ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ТЕРМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ (СЖИГАНИЕ)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│  N  │             Наименование вещества           │   Единица    │

│ п/п │                                             │  измерения   │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│  1  │                      2                      │       3      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │        3     │

│1.   │Твердые частицы                              │10 мг/нм      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │        3     │

│2.   │Серы диоксид и триоксид                      │50 мг/нм      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │        3     │

│3.   │Водород хлористый                            │10 мг/нм      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │       3      │

│4.   │Водород фтористый                            │1 мг/нм       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │        3     │

│5.   │Углерода оксид                               │50 мг/нм      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │         3    │

│6.   │Оксиды азота                                 │200 мг/нм     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │        3     │

│7.   │Суммарный органический углерод               │20 мг/нм      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │         3    │

│8.   │Диоксины / фураны                            │0,1 нг/нм     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │         3    │

│9.   │Полициклические ароматические углеводороды   │0,1 мг/нм     │

│     │(бенз(а)пирен и др.) (ПАУ)                   │              │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │         3    │

│10.  │Тяжелые металлы (оксиды) <1>                 │1,5 мг/нм     │

│     │В том числе:                                 │              │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │          3   │

│10.1.│кадмий + таллий                              │0,05 мг/нм    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │          3   │

│10.2.│свинец                                       │0,05 мг/нм    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│     │                                             │          3   │

│10.3.│ртуть                                        │0,05 мг/нм    │

└─────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

------------------------------

<1> В сумму тяжелых металлов входят: кадмий и его соединения (в пересчете Cd), таллий и его соединения (в пересчете Tl), сурьма и ее соединения (в пересчете Sb), мышьяк и его соединения (в пересчете As), свинец и его соединения (в пересчете Pb), хром и его соединения (в пересчете Cr), кобальт и его соединения (в пересчете Co), красная медь и ее соединения (в пересчете Cu), марганец и его соединения (в пересчете Mn), никель и его соединения (в пересчете Ni), ванадий и его соединения (в пересчете V), олово и его соединения (в пересчете Sn).

- Приложение 4

к постановлению Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь

и Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

20.12.2004 N 38/37

НОРМАТИВЫ

ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТАНОВОК ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

И ХИМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТВ (ТЕРМОЛИЗА И ИНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДОБНОГО ТИПА)

┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│  N  │              Наименование вещества             │  Единица  │

│ п/п │                                                │ измерения │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│  1  │                        2                       │     3     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.   │Суточные средние значения:                      │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│1.1. │твердые частицы                                 │10 мг/нм   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│1.2. │газообразные неорганические соединения хлора    │10 мг/нм   │

│     │(указанные как хлористый водород)               │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │       3   │

│1.3. │газообразные неорганические соединения фтора    │1 мг/нм    │

│     │(указанные как фтористый водород)               │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│1.4. │диоксид и триоксид серы (указанная как диоксид  │50 мг/нм   │

│     │серы)                                           │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │          3│

│1.5. │ртуть и ее соединения (указанные как ртуть)     │0,03 мг/нм │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│2.   │Средние значения, полученные в течение получаса:│           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│2.1. │твердые частицы                                 │30 мг/нм   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│2.2. │газообразные неорганические соединения хлора    │60 мг/нм   │

│     │(указанные как хлористый водород)               │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │       3   │

│2.3. │газообразные неорганические соединения фтора    │4 мг/нм    │

│     │(указанные как фтористый водород)               │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│2.4. │диоксид и триоксид серы (указанная как диоксид  │0,2 г/нм   │

│     │серы)                                           │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │          3│

│2.5. │ртуть и ее соединения (в пересчете ртуть)       │0,05 мг/нм │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3.   │Средние значения, полученные в течение отбора   │           │

│     │проб продолжительностью не менее получаса:      │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3.1. │кадмий и его соединения (в пересчете Cd)        │В сумме    │

│     │таллий и его соединения (в пересчете Tl)        │          3│

│     │                                                │0,05 мг/нм │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3.2. │сурьма и ее соединения (в пересчете Sb)         │В сумме    │

│     │мышьяк и его соединения (в пересчете As)        │          3│

│     │свинец и его соединения (в пересчете Pb)        │0,05 мг/нм │

│     │хром и его соединения (в пересчете Cr)          │           │

│     │кобальт и его соединения (в пересчете Cо)       │           │

│     │красная медь и ее соединения (в пересчете Cu)   │           │

│     │марганец и его соединения (в пересчете Mn)      │           │

│     │никель и его соединения (в пересчете Ni)        │           │

│     │ванадий и его соединения (в пересчете V)        │           │

│     │олово и его соединения (в пересчете Sn)         │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │         3 │

│3.3. │полициклические ароматические углеводороды      │0,1 мг/нм  │

│     │(бензо(а)пирен, дибенц(А, h)антрацен)           │           │

│     │                                                │           │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│     │                                                │        3  │

│3.4. │органические вещества (указанные как суммарный  │20 мг/нм   │

│     │углерод)                                        │           │

└─────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- Приложение 5

к постановлению Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь

и Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

20.12.2004 N 38/37

НОРМАТИВЫ

ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│ N │       Наименование вещества      │    Единица измерения      │

│п/п│                                  │                           │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  1│                  2               │            3              │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│   │                                  │         3           3     │

│ 1.│Оксид углерода                    │100 мг/нм  (650 мг/нм ) <1>│

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│   │                                  │         3                 │

│ 2.│Оксиды азота (указанные как       │250 мг/нм  (500) <1>       │

│   │диоксид азота)                    │                           │

├───┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│   │                                  │         3                 │

│ 3.│Органические вещества             │150 мг/нм                  │

│   │(углеводороды, указанные как общий│                           │

│   │углерод)                          │                           │

└───┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

------------------------------

<1> Вне территории населенных пунктов и промышленных зон при наличии экономического обоснования.